范围

标识

系统概述

本文围绕短波/超短波通信网络的全生命周期管理需求，以设备数字孪生为数据基础、知识图谱为语义中枢、智能规划算法为核心业务能力，实现"设备可建模、知识可推理、组网可优化、态势可感知、故障可诊断"的综合管控目标，辅助指挥人员在复杂电磁环境下快速生成可靠组网方案、实时掌握网络运行态势并快速定位处置故障。

采用分层架构进行建模，自下而上由数据基础层、知识与算法层、业务功能层、前端交互层和一体化运维协同层构成。数据基础层由设备数字化建模与可视化呈现（SR-1）建立各类短波/超短波电台数字化镜像并采集实时状态；知识与算法层由知识图谱（SR-2）沉淀设备、网络、态势和故障知识，为网络规划、态势呈现和故障诊断提供语义推理支撑；业务功能层包含网络规划（SR-3）、态势呈现（SR-4）和故障诊断（SR-5），其中干扰场强计算、载干比评估和抗干扰约束作为网络规划能力的组成部分；前端交互层提供地图、图谱、规划、态势和诊断页面；一体化运维协同层与运维管控模块交换任务、资产、告警、工单和处置结果。系统总体框架如图所示。

图1-1  系统总体框架图

设备数字化建模与可视化呈现向知识图谱、网络规划和态势呈现提供设备模型、位置、频率、功率、链路状态等基础数据；知识图谱对设备关系、网络拓扑、运行态势和故障案例进行统一组织，为网络规划提供传播约束、频率约束、抗干扰规则和历史方案参考，并为态势呈现、故障诊断提供推理支撑；网络规划生成覆盖、频率、路由和抗干扰方案并推送至前端与态势呈现；态势呈现持续接收设备状态和规划结果，发现异常后触发故障诊断；故障诊断形成根因、影响范围和处置建议，诊断确认结果回流知识图谱并同步一体化运维管控。

本软件承担设备数字化建模与可视化呈现、知识图谱、网络规划、态势呈现和故障诊断五项核心功能，并通过前端交互界面和一体化运维管控接口支撑规划、监视、诊断和处置闭环。系统其他信息如下：

- 合同提出方：XXX（项目研制合同下达机构）；

- 最终用户：XXX（产品交付的上级用户）；

- 承制单位：XXX；

- 使用场所：用户指定场所；

- 软件关键级别：任务关键级；

- 开发类型：新研软件。

文档概述

本文档描述本软件的能力需求、外部接口需求、内部接口需求、内部数据需求、计算机资源需求、设计与实现约束、质量特性和合格性规定等内容，覆盖设备数字化建模与可视化呈现、知识图谱、网络规划、态势呈现、故障诊断、前端界面交互以及与一体化运维管控模块的数据协同要求，作为软件设计、实现、测试和验收的依据。

引用文档

需求

要求的状态和方式

CSCI能力需求

功能组成概述

本软件的功能组成如图所示，功能组成说明见表。

软件功能组成图

软件功能组成表

| 序号 | 软件需求标识 | 功能名称 | 用途与说明 | 关键等级 | 重用共性需求标志 | 是否开发共性需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SR-1 | 设备可视化管理 | 实现固定台站、车载台站等短波/超短波设备的可视化呈现以及操作配置、状态监控与知识展示 | 关键 | 否 | 否 | 设备可视化业务核心模块，提供设备统一可视化交互入口 |
| 2 | SR-1.1 | 设备可视化呈现 | 实现各类电台设备的可视化渲染与标注，支撑设备位置与状态的直观展示 | 关键 | 否 | 否 | 设备可视化的基础展示能力 |
| 3 | SR-1.1.1 | 设备分层渲染 | 按设备类型、状态等维度对设备图层进行分层渲染 | 一般 | 是 | 是 | 适配多类设备展示 |
| 4 | SR-1.1.2 | 设备点位地图标注 | 在GIS地图上对固定台站、车载台站等设备进行点位标注 | 关键 | 否 | 否 | 实现设备地理位置的精准映射与可视化 |
| 5 | SR-1.1.3 | 设备状态动态刷新 | 按设定周期实时刷新地图上设备的状态数据，支持自定义刷新周期配置 | 关键 | 是 | 是 | 通用状态动态刷新机制，可复用于各类设备状态展示 |
| 6 | SR-1.2 | 设备操作配置管理 | 提供电台设备参数配置与配置下发校验能力 | 关键 | 否 | 否 | 设备运维操作的核心功能模块 |
| 7 | SR-1.2.1 | 工作参数配置面板 | 提供可视化表单面板，支持频率、功率等设备工作参数的录入与修改 | 一般 | 是 | 是 | 设备参数配置业务入口 |
| 8 | SR-1.2.2 | 配置下发与校验 | 将配置参数下发至目标设备，并对下发结果、配置合法性进行校验反馈 | 关键 | 否 | 否 | 保障配置生效的核心校验机制 |
| 9 | SR-1.3 | 设备知识展示 | 基于设备知识图谱，展示设备结构、原理、操作流程与注意事项，支撑操作人员快速掌握设备知识 | 一般 | 否 | 否 | 设备知识图谱赋能的核心模块 |
| 10 | SR-1.3.1 | 设备组成结构层级展示 | 展示设备的硬件组成与模块结构，支撑操作人员快速掌握设备架构 | 一般 | 否 | 否 | 设备硬件知识可视化展示 |
| 11 | SR-1.3.2 | 工作原理流程可视化 | 以流程图形式展示设备工作原理，降低操作人员学习门槛 | 一般 | 否 | 否 | 设备原理可视化呈现 |
| 12 | SR-1.3.3 | 操作流程展示 | 展示设备常规操作、应急操作的流程规范 | 一般 | 否 | 否 | 设备操作规范知识展示 |
| 13 | SR-1.3.4 | 注意事项展示 |  |  |  |  |  |
| 14 | SR-2 | 网络规划 | 实现电台部署规划、通信资源规划、通信覆盖计算与干扰分析 | 关键 | 否 | 否 | 网络规划业务核心模块 |
| 15 | SR-2.1 | 任务通联关系与任务站点规划 | 支持通过人工标绘、批量导入方式导入固定站点数量、位置、站点间通联关系及任务站点 | 关键 | 否 | 否 | 网络规划的基础部署能力 |
| 16 | SR-2.1.1 | 人工标绘 | 支持通过GIS地图人工标绘方式生成固定电台站点、任务站点，并配置站点间通联关系 | 关键 | 否 | 否 | 满足灵活化站点部署规划需求 |
| 17 | SR-2.1.2 | 表格批量导入 | 支持通过标准格式外部表格批量导入短波/超短波固定站点、任务站点数量及站点间通联关系 | 一般 | 否 | 否 | 高效批量的部署规划方式 |
| 18 | SR-2.2 | 车载站部署位置与数量规划 | 根据固定电台部署情况、任务站点分布及通联需求，规划移动电台部署数量和部署位置，保障任务节点间通信需求 | 关键 | 否 | 否 | 移动通信资源部署核心能力 |
| 19 | SR-2.2.1 | 候选部署位置选择 | 结合GIS地形地貌数据，分析满足部署条件的移动电台候选位置 | 关键 | 否 | 否 | 支撑移动电台部署规划 |
| 20 | SR-2.2.2 | 移动电台数量与位置规划 | 根据任务通联需求和通信覆盖要求，确定移动电台部署数量及具体部署位置 | 关键 | 否 | 否 | 实现移动电台部署方案生成 |
| 21 | SR-2.3 | 通信资源规划 | 基于任务需求，通过手动或表格导入的形式规划电台间连接关系和通连方式，并规划路由、分配功率、频率等通信资源 | 关键 | 否 | 否 | 网络资源配置核心模块 |
| 22 | SR-2.3.1 | 通联关系规划 | 支持人工规划或表格导入方式配置电台间通信连接关系及通联方式 | 关键 | 否 | 否 | 网络拓扑规划的核心能力 |
| 23 | SR-2.3.1.1 | 任务需求导入 | 支持导入任务通信需求，包括通信节点、业务类型及通信要求等信息 | 一般 | 否 | 否 | 支撑资源规划输入 |
| 24 | SR-2.3.1.2 | 通联关系手动配置 | 支持地图交互方式配置电台间通信关系及通联方式 | 关键 | 否 | 否 | 满足灵活规划需求 |
| 25 | SR-2.3.1.3 | 批量通联关系导入 | 支持通过外部表格批量导入电台通联关系及通信方式 | 一般 | 否 | 否 | 提升规划效率 |
| 26 | SR-2.3.2 | 通信资源分配与路由规划 | 根据任务需求和网络拓扑规划任务路由，为电台分配频率、功率等通信资源，并形成资源配置方案 | 关键 | 否 | 否 | 通信资源调度核心能力 |
| 27 | SR-2.3.2.1 | 路由规划 | 基于任务需求、网络拓扑和任务收发节点，为任务规划最优路由 | 关键 | 否 | 否 | 满足任务需求的路由 |
| 28 | SR-2.3.2.2 | 频率资源分配 | 根据网络通联关系分配电台工作频率，降低频率冲突风险 | 关键 | 否 | 否 | 频率资源规划核心功能 |
| 29 | SR-2.3.2.3 | 功率资源配置 | 根据通信需求配置电台发射功率参数 | 一般 | 否 | 否 | 通信参数配置能力 |
| 30 | SR-2.3.2.4 | 规划方案校验 | 对频率分配和资源配置方案进行一致性及冲突检查 | 关键 | 否 | 否 | 保障规划方案有效性 |
| 31 | SR-2.4 | 通信覆盖与参数规划 | 基于电台部署位置及真实地形地貌数据，规划电台参数配置并计算通信覆盖范围 | 关键 | 否 | 否 | 通信覆盖仿真核心模块 |
| 32 | SR-2.4.1 | 通信覆盖计算 | 根据电台位置、设备参数和地形环境计算通信覆盖范围及信号分布情况 | 关键 | 否 | 否 | 覆盖分析核心计算能力 |
| 33 | SR-2.4.1.1 | 地形传播损耗计算 | 基于真实地形地貌数据计算无线传播损耗，为覆盖计算提供基础数据 | 关键 | 否 | 否 | 覆盖计算基础算法能力 |
| 34 | SR-2.4.1.2 | 覆盖范围可视化展示 | 在GIS地图中以图层形式展示电台覆盖范围及信号强度分布 | 关键 | 是 | 是 | 通用区域可视化展示能力 |
| 35 | SR-2.4.2 | 电台参数规划 | 根据覆盖需求和部署环境规划电台工作参数 | 一般 | 否 | 否 | 支持通信参数优化配置 |
| 36 | SR-2.4.2.1 | 参数自动规划 | 根据覆盖需求和地形条件自动生成电台功率、天线高度等参数配置方案 | 一般 | 否 | 否 | 提升参数规划效率 |
| 37 | SR-2.4.2.2 | 参数人工调整 | 支持对自动生成参数进行人工调整，满足特殊场景需求 | 一般 | 否 | 否 | 增强规划灵活性 |
| 38 | SR-2.5 | 干扰分析 | 支持干扰源设置、干扰影响分析及应对措施生成，为通信网络抗干扰规划提供依据 | 一般 | 否 | 否 | 干扰仿真分析模块 |
| 39 | SR-2.5.1 | 干扰源设置 | 支持在地图上人工标绘干扰源并配置干扰参数 | 一般 | 否 | 否 | 干扰分析基础能力 |
| 40 | SR-2.5.2 | 干扰影响分析 | 根据干扰源参数和地形环境分析干扰范围，识别受影响电台和通信链路 | 一般 | 否 | 否 | 干扰影响评估核心能力 |
| 41 | SR-2.5.3 | 应对措施生成 | 根据干扰分析结果生成频率调整、参数优化等规避建议 | 一般 | 否 | 否 | 提供抗干扰规划辅助决策能力 |
| 42 | SR-3 | 综合态势呈现 | 实现电台网络拓扑、设备运行状态、通信链路状态及通信频谱态势的综合可视化展示 | 关键 | 否 | 否 | 网络态势核心展示模块 |
| 43 | SR-3.1 | 网络态势呈现 | 展示电台网络拓扑结构、节点连接关系及网络运行状态，实现通信网络整体态势展示 | 关键 | 否 | 否 | 网络层态势展示核心能力 |
| 44 | SR-3.1.1 | 网络拓扑展示 | 基于电台节点及通联关系生成网络拓扑结构，实现网络组织关系可视化呈现 | 关键 | 否 | 否 | 网络态势基础展示能力 |
| 45 | SR-3.1.1.1 | 电台节点展示 | 按照电台类型、网络角色、运行状态等信息差异化展示电台节点 | 关键 | 是 | 是 | 通用节点可视化渲染能力 |
| 46 | SR-3.1.1.2 | 连接关系可视化 | 展示电台之间通信连接关系，并关联显示链路属性信息 | 关键 | 是 | 是 | 通用关系可视化展示能力 |
| 47 | SR-3.1.2 | 通信频谱态势呈现 | 基于频谱采集数据展示通信频谱占用情况 | 关键 | 否 | 否 | 通信频谱态势核心展示能力 |
| 48 | SR-3.2 | 设备监控态势呈现 | 展示全网电台设备运行状态、工作参数及性能指标，实现设备运行态势感知 | 关键 | 否 | 否 | 设备层态势展示核心能力 |
| 49 | SR-3.2.1 | 设备工作状态总览 | 统计展示全网电台设备工作状态 | 关键 | 否 | 否 | 设备监控态势综合展示 |
| 50 | SR-3.2.2 | 设备性能参数态势 | 展示电台功率、频率、工作模式等关键运行参数 | 一般 | 否 | 否 | 设备性能参数展示 |
| 51 | SR-3.3 | 通信链路态势呈现 | 展示通信链路质量、运行状态及链路参数，实现链路态势直观感知 | 关键 | 否 | 否 | 通信链路态势核心展示模块 |
| 52 | SR-3.3.1 | 链路质量可视化 | 采用不同颜色、粗细等方式渲染通信链路质量等级 | 关键 | 是 | 是 | 通用状态分级渲染能力 |
| 53 | SR-3.3.2 | 链路详情展示 | 展示通信链路的频率、信号质量、连接状态等详细信息 | 一般 | 否 | 否 | 链路状态深度查看能力 |
| 54 | SR-3.4 | 频谱数据接入 | 提供标准化频谱采集设备数据接口及接口配置能力，支持预留接口扩展、接入参数配置及不同类型频谱采集设备接入 | 一般 | 否 | 否 | 实现频谱采集设备上报数据接入 |
| 55 | SR-4 | 故障诊断分析 | 实现通信网络故障场景构建、故障推理定位、故障影响范围分析以及修复建议生成，支撑通信设备智能运维与故障处置决策 | 关键 | 否 | 否 | 故障诊断核心业务模块，实现故障分析和处置闭环 |
| 56 | SR-4.1 | 故障场景设置 | 支持通过人工标绘方式设置故障节点，并配置故障相关信息 | 关键 | 否 | 否 | 满足人工构建故障场景需求输入 |
| 57 | SR-4.2 | 故障推理定位 | 基于故障知识图谱，对故障进行关联分析，实现故障设备定位和根因分析 | 关键 | 否 | 否 | 故障智能诊断核心能力 |
| 58 | SR-4.2.1 | 故障节点定位 | 根据故障现象、设备和链路状态，分析定位异常设备及设备故障部件 | 关键 | 否 | 否 | 实现故障对象精准定位 |
| 59 | SR-4.2.2 | 故障根因分析 | 基于故障知识关联关系和推理规则，分析故障产生原因并输出根因结果 | 关键 | 否 | 否 | 实现故障原因智能分析 |
| 60 | SR-4.2.3 | 故障诊断结论生成 | 综合故障现象、定位结果和根因分析结果，形成完整故障诊断结论 | 关键 | 否 | 否 | 输出统一故障诊断结果 |
| 61 | SR-4.3 | 故障影响分析 | 分析故障对通信网络设备、链路及业务运行的影响范围，并进行可视化展示 | 关键 | 否 | 否 | 故障影响评估核心模块 |
| 62 | SR-4.3.1 | 影响范围计算 | 根据网络拓扑关系、故障设备和链路关系等参数，计算故障影响范围及受影响对象 | 关键 | 否 | 否 | 实现故障影响范围分析 |
| 63 | SR-4.3.1.1 | 受影响节点识别 | 识别因设备故障导致业务受影响的网络节点 | 关键 | 否 | 否 | 实现受影响设备精准识别 |
| 64 | SR-4.3.1.2 | 受影响链路识别 | 识别因故障导致通信中断或性能下降的通信链路 | 关键 | 否 | 否 | 实现受影响链路精准识别 |
| 65 | SR-4.3.2 | 影响可视化呈现 | 在网络拓扑和地图态势中直观展示故障影响范围及影响程度 | 关键 | 否 | 否 | 提升故障影响分析结果可视化能力 |
| 66 | SR-4.3.2.1 | 影响范围图层渲染 | 支持以图层方式展示故障影响区域及关联对象分布 | 一般 | 是 | 是 | 通用图层渲染能力，可复用于其他态势展示场景 |
| 67 | SR-4.3.2.2 | 影响程度分级展示 | 根据故障影响程度对受影响节点和链路进行分级显示 | 一般 | 是 | 是 | 通用分级可视化能力 |
| 68 | SR-4.4 | 故障修复建议输出 | 根据故障诊断结果和历史处置经验，生成针对性的故障修复建议 | 关键 | 否 | 否 | 提供故障维修决策辅助 |
| 69 | SR-4.5 | 故障知识维护 | 支持知识图谱增量更新，新增故障案例和处置经验知识条目载入图谱中 | 一般 | 否 | 否 | 故障诊断与修复能力持续优化 |
| 70 | SR-4.5.1 | 故障案例维护 | 支持故障案例信息新增，确保知识图谱持续维护和更新 | 一般 | 否 | 否 | 支持故障知识持续积累 |
| 71 | SR-4.5.2 | 故障修复方案关联维护 | 支持维护故障类型与解决方案之间的关联关系，更新知识图谱故障修复措施信息 | 一般 | 否 | 否 | 支持故障修复知识持续积累 |
| 72 | SR-5 | 公共技术底座 | 提供统一的可视化引擎、核心算法引擎、知识图谱平台及数据资源管理等通用技术能力，为设备可视化管理、网络规划、综合态势呈现及故障诊断等业务模块提供统一的数据支撑、算法支撑和基础服务，实现公共能力复用与统一管理 | 关键 | 是 | 是 | 全系统公共技术支撑底座 |
| 73 | SR-5.1 | 可视化引擎组件 | 提供GIS地图渲染、知识图谱可视化、网络拓扑渲染及通用UI组件等公共可视化能力，为地图展示、拓扑展示、知识图谱展示及业务交互提供统一支撑 | 关键 | 是 | 是 | 全系统统一可视化引擎 |
| 74 | SR-5.1.1 | GIS地图渲染引擎 | 提供GIS底图加载、地形地貌数据管理、地图缩放、漫游、图层控制及空间对象渲染等通用地图能力，为设备展示、网络规划、覆盖分析及故障分析提供统一地图支撑 | 关键 | 是 | 是 | 地图类业务统一渲染底座 |
| 75 | SR-5.1.2 | 知识图谱可视化组件 | 提供设备知识图谱、网络态势知识图谱及故障知识图谱的图谱展示、关系浏览、节点查询及交互分析能力，实现知识关系统一可视化展示 | 一般 | 是 | 是 | 知识图谱统一展示组件 |
| 76 | SR-5.1.3 | 网络拓扑渲染引擎 | 提供网络节点、通信链路及拓扑关系的统一渲染、动态刷新及交互管理能力，为网络态势、故障分析及影响分析提供统一拓扑展示能力 | 关键 | 是 | 是 | 拓扑展示公共引擎 |
| 77 | SR-5.2 | 核心算法引擎 | 提供网络规划、故障诊断及通用计算等核心算法能力，为业务模块提供统一算法服务和计算支撑 | 关键 | 是 | 是 | 全系统算法能力底座 |
| 78 | SR-5.2.1 | 无线网络规划算法引擎 | 提供无线传播计算、通信资源规划及干扰分析等网络规划算法能力，为网络规划模块提供统一计算支撑 | 关键 | 是 | 是 | 网络规划核心算法平台 |
| 79 | SR-5.2.1.1 | 信号传播计算组件 | 基于真实地形地貌及设备参数计算无线传播损耗、通信覆盖范围及信号强度分布，为覆盖分析和参数规划提供计算能力 | 关键 | 是 | 是 | 覆盖分析核心算法 |
| 80 | SR-5.2.1.2 | 通信资源规划组件 | 提供通信资源分配、资源冲突检测及路由优化等算法能力，实现频率、功率等通信资源优化配置 | 关键 | 是 | 是 | 通信资源规划算法 |
| 81 | SR-5.2.1.3 | 干扰分析计算组件 | 提供干扰传播计算、干扰影响评估及受影响节点、链路识别等算法能力，为抗干扰规划提供计算支撑 | 一般 | 是 | 是 | 干扰分析核心算法 |
| 82 | SR-5.2.2 | 故障诊断算法引擎 | 基于故障知识图谱及推理规则提供故障定位、根因推理、影响分析及修复方案推荐等算法能力 | 关键 | 是 | 是 | 故障诊断核心算法平台 |
| 83 | SR-5.2.2.1 | 故障根因推理组件 | 基于知识图谱关联关系及推理规则，实现故障根因分析、故障路径推理及异常定位 | 关键 | 是 | 是 | 根因分析算法组件 |
| 84 | SR-5.2.2.2 | 故障影响分析组件 | 根据网络拓扑及故障传播关系计算故障传播路径、影响范围及受影响对象 | 关键 | 是 | 是 | 故障传播分析算法 |
| 85 | SR-5.2.2.3 | 修复方案匹配组件 | 基于故障诊断结果及知识图谱历史案例，实现故障修复方案智能匹配与推荐 | 一般 | 是 | 是 | 修复建议算法组件 |
| 86 | SR-5.3 | 知识图谱平台 | 提供设备知识、网络态势知识及故障知识图谱的构建、存储、管理、查询、推理及增量更新能力，为设备知识展示、网络态势分析及故障诊断提供统一知识支撑 | 关键 | 是 | 是 | 全系统知识服务平台 |
| 87 | SR-5.3.1 | 设备知识图谱 | 融合设备组成结构、工作原理、技术说明书、使用说明书、操作流程及设备参数等知识，构建设备知识体系，为设备知识展示提供统一知识支撑 | 关键 | 是 | 是 | 设备知识统一管理 |
| 88 | SR-5.3.2 | 网络态势知识图谱 | 融合电台组网规则、网络角色、天线类型、连接状态、信道质量及网络运行状态等知识，构建网络态势知识体系，为网络态势展示与智能分析提供知识支撑 | 关键 | 是 | 是 | 网络态势知识管理 |
| 89 | SR-5.3.3 | 故障知识图谱 | 融合故障现象、故障原因、故障部件、诊断步骤、排障流程及解决方案等知识，构建故障知识体系，为故障推理、根因定位、影响分析及修复建议生成提供知识支撑 | 关键 | 是 | 是 | 故障知识统一管理 |
| 90 | SR-5.3.4 | 知识图谱管理 | 提供知识抽取、知识融合、图谱更新、知识维护、版本管理及图谱发布能力，支撑知识图谱持续演进 | 一般 | 是 | 是 | 图谱生命周期管理 |
| 91 | SR-5.4 | 数据资源管理 | 提供关系数据、图数据及空间数据等多类型数据的统一存储、管理、访问及共享能力，为业务系统提供统一数据底座 | 关键 | 是 | 是 | 全系统数据资源底座 |
| 92 | SR-5.4.1 | 关系型数据管理 | 提供业务配置、系统配置及业务运行数据等关系型数据的统一存储、查询、备份及维护能力 | 关键 | 是 | 是 | 关系型数据库管理 |
| 93 | SR-5.4.2 | 图数据管理 | 提供知识图谱图数据的统一存储、索引、查询、备份及维护能力，为知识图谱平台提供数据支撑 | 关键 | 是 | 是 | 图数据库管理 |

设备可视化管理SR-1

功能描述：实现固定台站、车载台站等短波 / 超短波设备的可视化呈现以及操作配置、状态监控与知识展示，是设备可视化业务核心模块，提供设备统一可视化交互入口。

功能要求：

a) 支持固定台站、车载台站等多类型短波 / 超短波设备的统一可视化管理；

b) 具备设备地图可视化呈现、状态实时监控能力，支持设备状态动态刷新；

c) 提供设备工作参数可视化配置与下发校验能力，保障配置合规生效；

d) 集成设备知识图谱能力，支持设备结构、原理、操作流程的多维度知识展示；

e) 作为设备业务统一交互入口，支持与网络规划、综合态势、故障诊断模块的数据联动。

子功能要求：

a）设备可视化呈现；

b）设备分层渲染；

c）设备点位地图标注；

d）设备状态动态刷新；

e）设备操作配置管理；

f）工作参数配置面板；

g）配置下发与校验；

h）设备知识展示；

i）设备组成结构层级展示；

j）工作原理流程可视化；

k）操作流程展示。

设备可视化呈现SR-1.1

功能描述：实现各类电台设备的可视化渲染与标注，支撑设备位置与状态的直观展示，是设备可视化的基础展示能力。

功能要求：

a) 支持按设备类型、状态等维度对设备进行分层渲染展示；

b) 支持在 GIS 地图上对固定台站、车载台站等设备进行精准点位标注；

c) 支持按设定周期实时刷新地图上设备的状态数据，支持自定义刷新周期配置；

d) 渲染效果清晰，设备点位辨识度高，状态区分直观，适配不同地图缩放层级。

子功能要求：

a）设备分层渲染；

b）设备点位地图标注；

c）设备状态动态刷新。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统运维人员、设备操作人员、指挥调度人员 |
| 用例描述 | 参与者在设备可视化模块中，通过地图查看各类电台设备的点位分布、类型区分与运行状态，通过分层控制、动态刷新等能力掌握设备整体态势 |
| 前置条件 | 1. 设备可视化管理模块已正常加载；2. GIS 地图底图与设备基础数据已完成初始化；3. 设备实时状态数据接口可正常访问 |
| 后置条件 | 1. 设备点位在地图上准确标注展示；2. 设备图层按维度分层渲染，状态标识清晰；3. 设备状态按设定周期完成动态更新 |
| 主事件流 | 1. 参与者进入设备可视化呈现页面，系统加载 GIS 底图与设备基础数据；2. 系统按设备类型、状态默认分层渲染设备点位；3. 系统按默认周期自动刷新设备状态数据，更新地图点位展示；4. 参与者可调整图层显示开关、修改状态刷新周期；5. 参与者可缩放、漫游地图查看不同区域的设备分布 |
| 扩展事件流 | 1. 若设备数量过多，系统支持聚合展示模式，放大地图后拆解为独立点位；2. 若状态刷新接口异常，系统保留上一状态数据并提示刷新失败；3. 参与者可通过筛选条件过滤展示指定类型、状态的设备 |
| 备注 | 设备可视化的基础展示能力 |

设备分层渲染SR-1.1.1

功能描述：按设备类型、状态等维度对设备图层进行分层渲染，适配多类设备展示需求。

功能要求：

a) 支持按设备类型（固定台站、车载台站等）进行图层划分与独立渲染；

b) 支持按设备运行状态（在线、离线、故障等）进行差异化样式渲染；

c) 支持图层显隐控制，可独立开启 / 关闭某类设备图层；

d) 渲染样式符合可视化规范，不同图层辨识度清晰，无遮挡冲突。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统运维人员、设备操作人员 |
| 用例描述 | 参与者通过图层控制功能，按设备类型、状态维度切换设备展示图层，实现不同维度的设备可视化查看 |
| 前置条件 | 1. 设备可视化呈现页面已正常加载；2. 设备基础数据与分类信息已完成初始化 |
| 后置条件 | 1. 目标图层按配置完成渲染展示；2. 图层显隐状态与用户配置保持一致 |
| 主事件流 | 1. 参与者打开图层控制面板；2. 参与者勾选 / 取消对应设备类型、状态的图层选项；3. 系统根据配置实时更新地图渲染效果，展示 / 隐藏对应设备点位；4. 操作完成后关闭控制面板，查看最终渲染效果 |
| 扩展事件流 | 1. 若同时勾选多类图层，系统按层级顺序叠加渲染，避免点位遮挡；2. 若某类图层无对应设备数据，系统置灰该选项并提示无数据 |
| 备注 | 适配多类设备展示，为重用共性需求，已开发共性能力 |

设备点位地图标注SR-1.1.2

功能描述：在 GIS 地图上对固定台站、车载台站等设备进行点位标注，实现设备地理位置的精准映射与可视化。

功能要求：

a) 支持基于设备经纬度坐标在 GIS 地图上进行精准点位标注；

b) 固定台站与车载台站采用差异化图标样式进行标注，区分度明确；

c) 支持点位悬浮弹窗，展示设备基础信息（名称、编号、类型、当前状态）；

d) 支持点位点击选中，联动展示设备详情面板。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统运维人员、设备操作人员、指挥调度人员 |
| 用例描述 | 参与者在 GIS 地图上查看设备点位标注，通过悬浮、点击操作获取设备基础信息与详情 |
| 前置条件 | 1. GIS 地图引擎正常加载；2. 设备经纬度等位置数据已完成录入与初始化 |
| 后置条件 | 1. 所有设备在地图对应位置完成点位标注；2. 点位交互操作响应正常，信息展示准确 |
| 主事件流 | 1. 系统加载设备位置数据，在地图对应坐标生成设备点位图标；2. 参与者鼠标悬浮至目标点位，弹窗展示设备基础信息；3. 参与者点击目标点位，系统选中该设备并联动展示设备详情面板；4. 参与者可通过点位定位快速跳转至目标设备所在地图区域 |
| 扩展事件流 | 1. 若设备位置坐标缺失，系统将该设备归入未定位列表，不在地图上标注；2. 当地图缩放至低层级时，相近点位自动聚合，提升展示清晰度 |
| 备注 | 实现设备地理位置的精准映射与可视化 |

设备状态动态刷新SR-1.1.3

功能描述：按设定周期实时刷新地图上设备的状态数据，支持自定义刷新周期配置，为通用状态动态刷新机制，可复用于各类设备状态展示。

功能要求：

a) 默认按固定周期自动刷新设备运行状态数据；

b) 支持用户自定义配置刷新周期，支持手动立即刷新；

c) 状态刷新后同步更新地图点位的状态样式（颜色、图标等）；

d) 刷新过程不阻塞地图操作与其他功能使用，刷新耗时不影响正常交互。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统运维人员、设备操作人员 |
| 用例描述 | 参与者通过自动或手动刷新方式，获取设备最新运行状态，实时掌握设备运行情况 |
| 前置条件 | 1. 设备点位已在地图上完成标注；2. 设备状态数据采集接口可正常访问 |
| 后置条件 | 1. 设备状态数据更新为最新值；2. 地图点位状态样式同步完成更新 |
| 主事件流 | 1. 系统按默认周期定时发起设备状态数据请求；2. 系统获取最新状态数据后，同步更新地图点位的状态标识；3. 参与者可在设置中修改自动刷新周期；4. 参与者可点击手动刷新按钮，立即触发一次状态数据更新 |
| 扩展事件流 | 1. 若刷新接口请求超时，系统保留上一次状态数据并提示刷新异常；2. 若设备状态发生变更，系统可通过高亮、提示等方式提醒参与者；3. 参与者可关闭自动刷新，切换为纯手动刷新模式 |
| 备注 | 通用状态动态刷新机制，可复用于各类设备状态展示，为重用共性需求，已开发共性能力 |

设备操作配置管理SR-1.2

功能描述：提供电台设备参数配置与配置下发校验能力，支持设备工作参数编辑、工作模式切换，并实现配置的下发与合法性校验，保障设备配置操作的准确生效。

功能要求：

a) 提供可视化表单面板，支持频率、功率等设备工作参数的录入与修改；

b) 支持将配置参数下发至目标设备，并对下发结果、配置合法性进行校验反馈。

子功能要求：

a）工作参数配置面板；

b）配置下发与校验。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统运维人员、设备配置管理员 |
| 用例描述 | 参与者选中目标设备后，通过可视化面板配置设备工作参数，提交后系统完成参数校验与下发，实现设备远程配置运维 |
| 前置条件 | 1. 目标设备已在系统中完成注册且处于在线可配置状态；2. 参与者具备设备参数配置的操作权限；3. 设备配置下发通信链路正常 |
| 后置条件 | 1. 设备参数配置完成并生效；2. 配置操作记录留存至系统日志；3. 配置结果清晰反馈至操作界面 |
| 主事件流 | 1. 参与者在地图或设备列表中选中目标设备，进入参数配置页面；2. 系统加载设备当前运行参数至配置面板；3. 参与者在可视化表单中修改频率、功率等工作参数；4. 参与者提交配置，系统先进行参数合法性校验；5. 校验通过后将配置参数下发至目标设备；6. 系统接收设备下发回执，反馈配置结果；7. 系统记录本次配置操作日志 |
| 扩展事件流 | 1. 若参数合法性校验不通过，系统提示具体错误项并支持修改后重提；2. 若配置下发失败，系统展示失败原因并支持重试；3. 参与者可暂存未提交的配置方案，后续继续编辑 |
| 备注 | 设备运维操作的核心功能模块 |

工作参数配置面板SR-1.2.1

功能描述：提供可视化表单面板，支持频率、功率等设备工作参数的录入与修改，是设备参数配置业务入口。

功能要求：

a) 采用表单化可视化界面展示设备工作参数，包含频率、发射功率、工作模式等核心参数项；

b) 支持参数项的实时校验，对参数取值范围、格式进行即时校验与提示；

c) 支持加载设备当前参数，支持参数一键恢复默认值；

d) 支持配置参数暂存与草稿管理，支持多草稿切换。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统运维人员、设备配置管理员 |
| 用例描述 | 参与者通过可视化表单面板，查看、编辑设备的各项工作参数，完成配置内容的编辑与暂存 |
| 前置条件 | 1. 已选中目标设备并进入配置页面；2. 设备当前参数数据可正常读取 |
| 后置条件 | 1. 配置面板展示设备最新参数；2. 参与者编辑的参数可正常暂存或提交 |
| 主事件流 | 1. 系统加载目标设备的当前工作参数，填充至可视化表单对应项；2. 参与者对频率、功率、工作模式等参数进行修改；3. 系统对输入的参数进行实时格式与范围校验；4. 参与者可选择暂存配置为草稿，或直接提交下发；5. 参与者可点击恢复默认，将参数重置为设备默认值 |
| 扩展事件流 | 1. 若参数输入超出取值范围，系统实时标红并提示合法取值区间；2. 若存在未保存的配置草稿，参与者进入页面时提示是否继续编辑 |
| 备注 | 设备参数配置业务入口，为重用共性需求，已开发共性能力 |

配置下发与校验SR-1.2.2

功能描述：将配置参数下发至目标设备，并对下发结果、配置合法性进行校验反馈，是保障配置生效的核心校验机制。

功能要求：

a) 支持配置参数合法性校验，包含参数范围校验、参数冲突校验、合规性校验；

b) 支持将校验通过的配置参数下发至对应设备；

c) 支持接收设备配置回执，校验配置是否成功生效；

d) 支持下发失败重试与错误原因定位。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统运维人员、设备配置管理员 |
| 用例描述 | 参与者提交配置参数后，系统完成合法性校验并下发至设备，最终反馈配置生效结果 |
| 前置条件 | 1. 配置面板参数已填写完成；2. 目标设备处于在线状态，通信链路正常 |
| 后置条件 | 1. 配置参数完成合法性校验；2. 配置成功下发至设备并生效，或返回明确的失败原因 |
| 主事件流 | 1. 参与者提交配置申请，系统启动参数合法性校验；2. 校验通过后，系统向目标设备发送配置指令与参数；3. 目标设备接收配置并执行生效，返回配置结果回执；4. 系统接收回执后，向前端反馈配置成功结果；5. 系统更新设备状态数据，记录配置操作日志 |
| 扩展事件流 | 1. 合法性校验不通过时，终止下发流程，展示具体校验错误项；2. 下发指令超时未收到回执时，系统标记下发异常，支持手动重试；3. 设备返回配置失败时，系统解析失败原因并展示给参与者 |
| 备注 | 保障配置生效的核心校验机制 |

设备知识展示SR-1.3

功能描述：基于设备知识图谱，展示设备结构、原理、操作流程与注意事项，支撑操作人员快速掌握设备知识，是设备知识图谱赋能的核心模块。

功能要求：

a) 支持设备硬件组成与模块结构的层级化展示；

b) 支持设备工作原理展示；

c) 支持展示设备常规操作、应急操作的流程规范；

d) 知识内容与设备一一关联，选中设备后自动匹配对应知识内容。

子功能要求：

a）设备组成结构层级展示；

b）工作原理流程可视化；

c）操作流程展示；

d)注意事项展示。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 设备操作人员、运维人员、培训人员 |
| 用例描述 | 参与者选中目标设备后，进入知识展示模块，查阅设备的组成结构、工作原理与操作流程，完成设备知识学习与操作参考 |
| 前置条件 | 1. 设备知识图谱已完成构建与入库；2. 参与者已选中目标设备或进入设备知识专区 |
| 后置条件 | 1. 对应设备的知识内容正常加载展示；2. 参与者可正常浏览、查阅各维度知识内容 |
| 主事件流 | 1. 参与者选中目标设备，切换至知识展示页面；2. 系统基于知识图谱加载该设备对应的结构、原理、操作知识；3. 参与者可切换不同知识分类标签，查看对应内容；4. 参与者可对结构图进行缩放、点击查看详情；5. 查阅完成后可退出知识页面 |
| 扩展事件流 | 1. 若目标设备暂无对应知识数据，系统提示知识待完善并展示占位说明；2. 支持关键词检索，快速定位相关知识条目；3. 支持知识内容的放大、全屏查看 |
| 备注 | 设备知识图谱赋能的核心模块 |

设备组成结构层级展示SR-1.3.1

功能描述：展示设备的硬件组成与模块结构，支撑操作人员快速掌握设备架构，是设备硬件知识可视化展示能力。

功能要求：

a) 以层级化、可视化方式展示设备的硬件组成与模块拆分；

b) 支持点击模块查看对应部件的参数、功能说明与注意事项；

c) 支持结构图的缩放、拖拽与层级展开 / 收起；

d) 结构层级数据与知识图谱实时联动，保持数据一致性。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 设备操作人员、运维人员、维修人员 |
| 用例描述 | 参与者通过层级化结构图，了解设备的硬件组成、模块划分与各部件功能，掌握设备整体架构 |
| 前置条件 | 1. 设备知识图谱中已录入该设备的组成结构知识；2. 已进入对应设备的知识展示页面 |
| 后置条件 | 1. 设备组成结构图正常渲染展示；2. 模块详情可正常点击查看 |
| 主事件流 | 1. 系统加载设备组成结构数据，渲染层级化结构示意图；2. 参与者可展开 / 收起不同层级的模块结构；3. 参与者点击目标模块，弹窗展示该模块的功能、参数、注意事项等详情；4. 参与者可缩放、拖拽结构图，查看细节内容 |
| 扩展事件流 | 1. 若设备结构层级过深，支持通过搜索快速定位目标模块；2. 支持结构图全屏展示，提升查看体验 |
| 备注 | 设备硬件知识可视化展示 |

工作原理流程可视化SR-1.3.2

功能描述：以流程图形式展示设备工作原理，降低操作人员学习门槛，实现设备原理可视化呈现。

功能要求：

a) 以标准化流程图展示设备信号处理、工作流转的完整原理；

b) 支持流程节点点击，查看对应环节的详细原理说明；

c) 流程图数据与知识图谱保持一致，同步更新。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 设备操作人员、培训人员 |
| 用例描述 | 参与者通过流程图与分步骤交互查看，理解设备的工作原理与信号流转过程 |
| 前置条件 | 1. 设备知识图谱中已录入该设备的工作原理知识；2. 已进入对应设备的知识展示页面 |
| 后置条件 | 1. 工作原理流程图正常渲染；2. 流程演示与节点详情可正常查看 |
| 主事件流 | 1. 系统加载设备工作原理数据，渲染生成可视化流程图；2. 参与者查看完整的原理流程，了解各环节流转关系；3. 参与者点击流程节点，查看该环节的详细原理说明；4. 参与者可分步骤高亮查看各环节原理，逐步理解设备工作流转过程 |
| 扩展事件流 | 1. 支持流程图放大缩小，适配不同查看需求；2. 对于复杂原理，支持分步骤讲解与标注说明 |
| 备注 | 设备原理可视化呈现 |

操作流程展示SR-1.3.3

功能描述：展示设备常规操作、应急操作的流程规范，实现设备操作规范知识展示。

功能要求：

a) 分类展示设备常规操作、应急操作的标准化流程；

b) 以步骤化的方式展示每一步操作要点与注意事项；

c) 操作流程内容与知识图谱数据同步更新。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 设备操作人员、运维人员 |
| 用例描述 | 参与者查阅设备的常规操作与应急操作流程，按规范完成设备操作或应急处置 |
| 前置条件 | 1. 设备知识图谱中已录入该设备的操作流程知识；2. 已进入对应设备的知识展示页面 |
| 后置条件 | 1. 操作流程内容完整展示；2. 参与者可按步骤查阅操作规范 |
| 主事件流 | 1. 系统加载设备操作流程知识，分类展示常规操作与应急操作目录；2. 参与者选择目标操作流程，进入详情页面；3. 系统按步骤展示操作内容；4. 参与者可通过步骤导航切换不同操作步骤，也可自动按序播放 |
| 扩展事件流 | 1. 支持关键词检索操作流程，快速定位目标操作指引；2. 重点注意事项以高亮、警示样式标注提示 |
| 备注 | 设备操作规范知识展示 |

注意事项展示SR-1.3.4

网络规划SR-2

功能描述：支持通过GIS地图人工标绘、外部表格批量导入两种方式，完成固定电台、移动电台的部署位置与数量规划；在此基础上完成电台间通联关系规划、通联方式配置与频率、信道等通信资源分配，并对规划方案进行冲突与合规性校验；结合真实地形地貌数据计算电波传播损耗，仿真渲染通信覆盖范围，自动生成并支持手动调整电台参数配置；同时支持干扰源标绘设置、干扰影响范围与受影响链路分析，输出干扰规避方案与参数调整建议。

功能要求：

a) 支持固定电台站点、任务站点的部署规划，提供 GIS 人工标绘与表格批量导入两种输入方式；

b) 支持车载移动电台的部署数量与位置智能规划，结合地形地貌与通联需求生成规划方案；

c) 支持电台间通联关系配置与路由、频率、功率等通信资源的自动分配及方案冲突校验；

d) 支持基于真实地形地貌数据的无线传播损耗计算与通信覆盖范围仿真；

e) 支持干扰源场景构建、干扰影响范围分析与抗干扰应对措施生成。

子功能要求：

a) 任务通联关系与任务站点规划；

b) 车载站部署位置与数量规划；

c) 通信资源规划；

d) 通信覆盖与电台参数规划；

e) 干扰分析。

任务通联关系与任务站点规划 SR-2.1

功能描述：支持通过人工标绘、批量导入方式录入固定站点数量、位置、站点间通联关系及任务站点，是网络规划的基础部署能力。

功能要求：

a) 支持 GIS 地图人工标绘方式创建固定电台站点、任务站点并配置通联关系；

b) 支持通过标准格式外部表格批量导入站点信息与通联关系数据；

c) 支持站点属性配置，包含站点名称、类型、设备型号、天线参数等核心信息；

d) 支持站点数据的合法性校验、编辑与删除，保障规划输入数据的准确性。

子功能要求：

a）人工标绘；

b）表格批量导入。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 规划人员 |
| 用例描述 | 参与者通过人工标绘或批量导入方式，完成规划任务内固定站点、任务站点的部署与通联关系配置，为后续资源规划与覆盖计算提供基础输入 |
| 前置条件 | 1. 已创建网络规划任务并进入站点规划页面；2. GIS 地图底图与坐标系统已完成加载 |
| 后置条件 | 1. 所有规划站点与通联关系数据完成录入并通过校验；2. 站点点位与通联链路在地图上可视化展示 |
| 主事件流 | 1. 参与者进入站点规划页面，选择人工标绘或批量导入方式录入站点数据；2. 配置各站点的基础属性与设备参数；3. 配置站点之间的通联关系与通信方式；4. 系统对录入的站点坐标、链路逻辑进行合法性校验；5. 校验通过后保存站点规划数据，地图同步渲染站点点位与通联链路 |
| 扩展事件流 | 1. 若批量导入数据格式错误，系统提示错误行号与原因，支持修正后重新导入；2. 若站点坐标超出规划区域范围，系统标红提示并支持坐标修正；3. 支持站点点位拖拽调整，自动同步更新坐标信息 |
| 备注 | 网络规划的基础部署能力 |

人工标绘SR-2.1.1

功能描述：支持通过 GIS 地图人工标绘方式生成固定电台站点、任务站点，并配置站点间通联关系，满足灵活化站点部署规划需求。

功能要求：

a) 支持在 GIS 地图上点击点位创建固定电台站点与任务站点；

b) 支持调整站点位置，自动同步更新站点经纬度坐标；

c) 支持标绘站点间的通联关系，配置通信方式与链路属性；

d) 支持站点与链路的属性编辑、删除、撤销与重做操作。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 规划人员 |
| 用例描述 | 参与者在 GIS 地图上通过点击、连线等交互操作，灵活完成站点部署与通联关系的可视化规划 |
| 前置条件 | 1. 已进入站点规划的人工标绘模式；2. GIS 地图支持点位拾取与交互操作 |
| 后置条件 | 1. 标绘的站点与通联关系完成保存；2. 地图上同步展示标绘结果 |
| 主事件流 | 1. 参与者切换至人工标绘模式，选择站点类型（固定台站 / 任务站点）；2. 在地图目标位置点击，生成站点点位并弹出属性配置面板；3. 填写站点名称、设备型号、天线参数等属性信息并保存；4. 重复操作完成所有站点标绘；5. 选择通联标绘工具，依次点击两个站点，生成通联链路并配置链路属性；6. 完成所有标绘后保存规划数据 |
| 扩展事件流 | 1. 支持批量选择节点，批量创建全互联通联关系；2. 若标绘站点落在禁建区域，系统给出警示提示并确认是否继续；3. 支持框选批量移动站点，批量调整部署位置 |
| 备注 | 满足灵活化站点部署规划需求 |

表格批量导入 SR-2.1.2

功能描述：支持通过标准格式外部表格批量导入短波 / 超短波固定站点、任务站点数量及站点间通联关系，是高效批量的部署规划方式。

功能要求：

a) 提供标准 Excel 导入模板，支持站点信息、通联关系两类数据的批量录入；

b) 支持表格文件的导入解析，自动识别站点坐标、设备参数、链路关系等字段；

c) 支持导入数据预校验，对格式错误、坐标异常、重复数据、无效节点进行提示与定位；

d) 支持导入数据预览，确认无误后正式入库，支持增量导入与覆盖导入两种模式。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 规划工程师 |
| 用例描述 | 参与者通过标准模板文件批量录入站点与通联关系数据，导入系统后完成校验与确认，高效完成大规模站点部署规划 |
| 前置条件 | 1. 已按标准模板完成站点与通联关系数据的填写；2. 进入站点规划的批量导入页面 |
| 后置条件 | 1. 表格数据完成导入并通过校验；2. 站点与通联关系数据同步至当前规划任务 |
| 主事件流 | 1. 参与者下载标准导入模板，按格式填写站点信息与通联关系数据；2. 在导入页面上传填写完成的表格文件；3. 系统解析文件并进行数据合法性校验；4. 系统展示导入数据预览与校验结果，标注异常数据项；5. 参与者修正异常数据或确认无误后，执行正式导入；6. 导入完成后，地图同步渲染所有站点与通联链路 |
| 扩展事件流 | 1. 若导入文件格式不支持，系统提示支持的文件格式与模板下载入口；2. 若存在大量异常数据，支持导出错误清单，修正后重新导入；3. 支持增量导入，对已存在的站点数据进行更新覆盖或跳过处理 |
| 备注 | 高效批量的部署规划方式 |

车载站部署位置与数量规划SR-2.2

功能描述：根据固定电台部署情况、任务站点分布及通联需求，规划移动电台部署数量和部署位置，保障任务节点间通信需求，是移动通信资源部署核心能力。

功能要求：

a) 结合 GIS 地形地貌数据，分析筛选满足部署条件的移动电台候选位置；

b) 基于任务通联需求与通信覆盖要求，自动计算移动电台的最优部署数量与具体位置；

c) 支持人工调整移动电台部署方案，满足特殊场景的规划需求；

d) 支持部署方案的覆盖效果预览与多方案对比评估。

子功能要求：

a）候选部署位置选择；

b）移动电台数量与位置规划。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师、通信指挥参谋 |
| 用例描述 | 参与者基于已有的固定站点与任务站点规划，结合地形与通联需求，自动生成车载移动电台的部署方案，保障任务区域的通信覆盖与通联能力 |
| 前置条件 | 1. 已完成固定站点与任务站点的部署规划；2. 地形地貌数据与电波传播模型已配置完成；3. 任务通联需求已明确录入 |
| 后置条件 | 1. 生成移动电台部署方案，包含部署数量与具体位置；2. 方案覆盖效果在地图上可视化展示 |
| 主事件流 | 1. 参与者进入移动电台规划页面，加载已有的站点规划数据；2. 系统结合地形数据分析生成候选部署位置集合；3. 参与者设置通联需求、覆盖要求等规划约束条件；4. 系统基于规划算法自动计算移动电台的最优部署数量与位置；5. 参与者预览规划方案的覆盖效果，可人工调整部署点位；6. 确认后保存移动电台部署方案 |
| 扩展事件流 | 1. 若现有条件无法满足全覆盖要求，系统标注盲区范围并给出增加部署数量的建议；2. 支持多组规划方案的保存与对比，择优选用；3. 支持指定强制部署点与禁部署点，约束规划算法的输出范围 |
| 备注 | 移动通信资源部署核心能力 |

候选部署位置选择 SR-2.2.1

功能描述：结合 GIS 地形地貌数据，分析满足部署条件的移动电台候选位置，支撑移动电台部署规划。

功能要求：

a) 基于地形坡度、地物类型、交通可达性等条件筛选可用部署区域；

b) 支持自定义部署约束条件，如最小站间距、海拔范围、通视要求等；

c) 以区域或点位形式在地图上可视化展示候选部署位置；

d) 支持人工增补或排除候选点位，支持候选集导出。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师 |
| 用例描述 | 系统基于地形数据与部署约束，自动分析并输出移动电台的候选部署位置，为后续规划算法提供输入基础 |
| 前置条件 | 1. 规划区域的地形地貌、地物数据已完成加载；2. 部署约束条件已完成配置 |
| 后置条件 | 1. 生成候选部署位置集合；2. 候选位置在地图上可视化展示 |
| 主事件流 | 1. 参与者设置部署约束条件（地形、间距、海拔等）；2. 系统调用地形分析能力，遍历规划区域筛选符合条件的点位；3. 系统对候选点位进行去重与合理性优化；4. 候选部署位置在地图上以点位形式展示；5. 参与者可人工新增或排除候选点位，调整候选集合 |
| 扩展事件流 | 1. 若规划区域内符合条件的候选点位过少，系统提示约束条件过严，建议放宽参数；2. 支持导出候选位置列表，用于线下分析与复核 |
| 备注 | 支撑移动电台部署规划 |

移动电台数量与位置规划 SR-2.2.2

功能描述：根据任务通联需求和通信覆盖要求，确定移动电台部署数量及具体部署位置，实现移动电台部署方案生成。

功能要求：

a) 基于覆盖最优算法，在候选位置中选择最优部署点位，满足任务区域覆盖要求；

b) 自动计算满足通联需求所需的最少移动电台数量，输出最经济部署方案；

c) 支持人工指定部署数量，系统输出对应数量下的最优位置方案；

d) 支持部署方案的覆盖效果仿真验证与指标统计。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师、通信指挥参谋 |
| 用例描述 | 系统基于候选位置与规划约束，自动生成移动电台的部署数量与位置方案，参与者可调整并确认最终方案 |
| 前置条件 | 1. 候选部署位置集合已生成；2. 任务通联需求与覆盖要求已明确 |
| 后置条件 | 1. 生成移动电台部署方案，包含部署数量、具体位置与设备参数；2. 方案覆盖效果可预览验证 |
| 主事件流 | 1. 参与者输入覆盖指标、通联要求等规划目标；2. 系统调用规划算法，基于候选位置计算最优部署方案；3. 系统输出部署数量、各点位坐标与预估覆盖范围；4. 参与者在地图上预览方案覆盖效果；5. 参与者可人工调整点位位置与数量，系统实时更新覆盖效果；6. 确认后保存最终部署方案 |
| 扩展事件流 | 1. 若算法无法在约束条件下生成可行方案，系统提示原因并给出参数调整建议；2. 支持生成多组备选方案，支持方案间的覆盖率、成本等指标对比 |
| 备注 | 实现移动电台部署方案生成 |

通信资源规划 SR-2.3

功能描述：基于任务需求，通过手动或表格导入的形式规划电台间连接关系和通连方式，并规划路由、分配功率、频率等通信资源，是网络资源配置核心模块。

功能要求：

a) 支持人工规划与表格导入两种方式配置电台间的通联关系与通信方式；

b) 支持基于任务需求与网络拓扑自动规划任务路由，支持主备路由设计；

c) 支持频率、功率等通信资源的自动分配与冲突检测，降低同频邻频干扰风险；

d) 支持规划方案的一致性校验与冲突排查，保障方案的有效性与可落地性。

子功能要求：

a）通联关系规划；

b）通信资源分配与路由规划。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 规划人员 |
| 用例描述 | 参与者完成电台通联关系配置后，系统自动完成路由规划、频率与功率资源分配，并通过校验保障方案无冲突，形成完整的通信资源配置方案 |
| 前置条件 | 1. 已完成固定站点与移动电台的部署规划；2. 可用频率资源、功率限值等基础资源数据已完成配置 |
| 后置条件 | 1. 生成完整的通信资源规划方案；2. 方案通过一致性与冲突校验；3. 资源配置结果可视化展示 |
| 主事件流 | 1. 参与者进入通信资源规划页面，加载站点部署数据；2. 配置电台间的通联关系与通信方式；3. 设置任务通信需求与资源约束条件；4. 系统自动完成路由规划、频率分配与功率配置；5. 系统对规划方案进行冲突与一致性校验；6. 参与者查看校验结果与资源配置详情，确认后保存方案 |
| 扩展事件流 | 1. 若资源分配存在不可消除冲突，系统定位冲突点并给出调整建议；2. 支持人工修改路由、频率与功率参数，修改后重新校验；3. 支持多套频率方案的保存与切换对比 |
| 备注 | 网络资源配置核心模块 |

通联关系规划SR-2.3.1

功能描述：支持人工规划或表格导入方式配置电台间通信连接关系及通联方式，是网络拓扑规划的核心能力。

功能要求：

a) 支持导入任务通信需求，作为通联关系规划的输入依据；

b) 支持地图交互方式手动配置电台间的通信关系与通联方式；

c) 支持通过外部表格批量导入电台通联关系及通信方式；

d) 支持通联关系的可视化展示、编辑与可达性校验。

子功能要求：

a）任务需求导入；

b）通联关系手动配置；

c）批量通联关系导入。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 规划工程师 |
| 用例描述 | 参与者基于任务通信需求，通过手动配置或批量导入方式，完成所有电台间通联关系的规划与配置，形成网络拓扑结构 |
| 前置条件 | 1. 站点部署规划已完成；2. 进入通联关系规划页面 |
| 后置条件 | 1. 所有通联关系配置完成并通过校验；2. 网络拓扑结构在地图与拓扑图中可视化展示 |
| 主事件流 | 1. 参与者导入任务通信需求，明确通信节点与业务要求；2. 选择手动配置或批量导入方式录入通联关系；3. 配置每条链路的通信方式、业务类型、优先级等属性；4. 系统对通联关系进行合法性与可达性校验；5. 校验通过后保存通联关系数据 |
| 扩展事件流 | 1. 若通联节点间无直达路径，系统提示链路不可达并给出中继部署建议；2. 支持通联关系的批量删除与属性批量修改 |
| 备注 | 网络拓扑规划的核心能力 |

任务需求导入 SR-2.3.1.1

功能描述：支持导入任务通信需求，包括通信节点、业务类型及通信要求等信息，支撑资源规划输入。

功能要求：

a) 支持标准格式的任务需求文档导入解析；

b) 支持手动录入任务通信需求，包含节点、业务类型、带宽、时延等要求；

c) 支持任务需求的完整性校验与结构化存储；

d) 任务需求数据可自动映射至通联关系规划与资源分配。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 规划人员 |
| 用例描述 | 参与者将任务通信需求导入系统，作为后续通联关系规划与资源分配的输入依据 |
| 前置条件 | 1. 已创建规划任务；2. 任务通信需求文档已准备完成 |
| 后置条件 | 1. 任务需求完成结构化录入与存储；2. 需求数据可用于后续规划流程 |
| 主事件流 | 1. 参与者进入任务需求导入页面；2. 选择导入需求文件或手动录入需求信息；3. 填写通信节点、业务类型、通信指标等需求内容；4. 系统对需求数据进行完整性校验；5. 校验通过后保存任务需求数据 |
| 扩展事件流 | 1. 若需求数据存在缺失或矛盾，系统提示并引导补充修正；2. 支持多版本任务需求的保存与切换对比 |
| 备注 | 支撑资源规划输入 |

通联方式手动配置SR-2.3.1.2

功能描述：支持地图交互方式配置电台间通信关系及通联方式，满足灵活规划需求。

功能要求：

a) 支持在地图上通过连线交互创建电台间的通联链路；

b) 支持配置链路的通信方式（点对点、中继转发等）、业务类型、优先级等属性；

c) 支持链路的编辑、删除与属性修改；

d) 不同类型、不同优先级链路采用差异化样式可视化展示。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师、通信指挥参谋 |
| 用例描述 | 参与者在地图上通过可视化交互，灵活配置各电台之间的通联关系与链路属性，构建网络拓扑结构 |
| 前置条件 | 1. 站点部署数据已加载；2. 进入通联关系手动配置模式 |
| 后置条件 | 1. 手动配置的通联关系完成保存；2. 链路在地图上可视化展示 |
| 主事件流 | 1. 参与者切换至手动配置模式，选择链路创建工具；2. 依次点击两个电台节点，生成通联链路；3. 在链路属性面板中配置通信方式、业务类型等参数；4. 重复操作完成所有通联关系配置；5. 确认后保存配置结果 |
| 扩展事件流 | 1. 支持批量选择节点，批量创建全互联通联关系；2. 若配置的链路距离远超设备通信能力，系统给出提示与优化建议 |
| 备注 | 满足灵活规划需求 |

批量通联关系导入SR-2.3.1.3

功能描述：通过外部表格批量导入通联关系数据，一次性生成多条通联链路，提升大规模网络规划效率。

功能要求：

功能要求：

a) 提供标准导入模板，支持链路两端节点、通信方式、业务类型等字段录入；

b) 支持 Excel 格式表格的导入与解析；

c) 支持导入数据预校验，对不存在节点、重复链路、格式错误等异常进行提示定位；

d) 支持导入数据预览与确认，支持增量导入。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划人员 |
| 用例描述 | 用户上传通联关系表格，系统解析校验后批量生成链路 |
| 前置条件 | 1.方案内已存在对应电台节点； 2.已按模板准备通联关系数据 |
| 后置条件 | 批量生成通联链路，属性与导入数据一致 |
| 主事件流 | 1.用户上传通联关系表格文件； 2.系统解析数据，校验节点存在性与参数合法性； 3.展示预览结果与异常数据； 4.用户确认后，批量生成通联链路 |
| 扩展事件流 | 1.起点或终点节点不存在时，标记为无效数据，不生成链路； 2.导入数据与已有链路重复时，可选择覆盖或跳过 |
| 备注 | 支持按站点名称、站点编号两种方式匹配节点 |

通信资源分配与路由规划 SR-2.3.2

功能描述：根据任务需求和网络拓扑规划任务路由，为电台分配频率、功率等通信资源，并形成资源配置方案，是通信资源调度核心能力。

功能要求：

a) 基于任务需求、网络拓扑与收发节点，自动规划最优通信路由，支持主备路由；

b) 根据通联关系与频率复用规则自动分配电台工作频率，降低频率冲突风险；

c) 根据通信需求与链路传播条件配置电台发射功率参数；

d) 对频率分配和资源配置方案进行一致性及冲突检查。

子功能要求：

a）路由规划；

b）频率资源分配；

c）功率资源配置；

d）规划方案校验。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师、频率管理员 |
| 用例描述 | 系统基于已有的网络拓扑与任务需求，自动完成路由规划、频率分配与功率配置，并通过校验保障方案的可行性，形成完整的资源配置方案 |
| 前置条件 | 1. 通联关系规划已完成；2. 可用频率资源、功率限值等基础数据已配置 |
| 后置条件 | 1. 生成路由、频率、功率的完整资源配置方案；2. 方案通过冲突与一致性校验 |
| 主事件流 | 1. 参与者进入资源分配页面，加载通联关系与任务需求数据；2. 设置资源分配约束条件与优化目标；3. 系统依次执行路由规划、频率分配、功率配置；4. 系统对生成的资源方案进行冲突校验；5. 参与者查看资源分配详情与校验结果；6. 确认后保存通信资源规划方案 |
| 扩展事件流 | 1. 若频率资源不足导致分配失败，系统提示资源缺口并给出扩容建议；2. 支持人工调整资源分配结果，调整后重新校验；3. 支持多套资源方案的保存与对比 |
| 备注 | 通信资源调度核心能力 |

路由规划 SR-2.3.2.1

功能描述：基于任务需求、网络拓扑和任务收发节点，为任务规划满足任务需求的最优路由。

功能要求：

a) 支持基于最短路径、最小时延、最高可靠性等多策略的路由自动规划；

b) 支持人工指定路由路径，支持路由的编辑与调整；

c) 支持路由可达性校验与冗余备用路由规划。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师 |
| 用例描述 | 系统基于网络拓扑与任务收发节点，按指定策略自动规划最优通信路由，保障任务通信的可达性与性能 |
| 前置条件 | 1. 网络拓扑与通联关系已完成配置；2. 任务收发节点与性能要求已明确 |
| 后置条件 | 1. 生成任务通信路由方案；2. 路由在拓扑图与地图上可视化展示 |
| 主事件流 | 1. 参与者选择任务收发节点与路由规划策略；2. 系统调用路由算法，基于拓扑计算最优路径；3. 系统输出规划的路由路径、经过节点与预估性能指标；4. 参与者可人工调整路由节点与路径；5. 确认后保存路由规划结果 |
| 扩展事件流 | 1. 若主路由存在单点故障风险，系统自动生成备用路由方案；2. 若节点间无可达路径，系统提示并给出增加中继节点的建议 |
| 备注 | 满足任务需求的路由 |

频率资源分配 SR-2.3.2.2

功能描述：根据网络通联关系分配电台工作频率，降低频率冲突风险，是频率资源规划核心功能。

功能要求：

a) 基于频率复用规则自动为各链路分配工作频率，最小化同频与邻频干扰；

b) 支持按频段、频点范围设置可用频率资源池；

c) 支持频率分配结果的冲突检测与自动优化；

d) 支持人工调整频点分配，调整后自动重新校验冲突。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师、频率管理员 |
| 用例描述 | 系统基于通联关系与可用频率资源，自动完成频率分配与冲突优化，生成无冲突的频率配置方案 |
| 前置条件 | 1. 通联关系与路由规划已完成；2. 可用频率资源池已配置完成 |
| 后置条件 | 1. 生成频率分配方案，各链路与电台对应工作频率；2. 方案通过频率冲突校验 |
| 主事件流 | 1. 参与者设置可用频率范围与复用约束；2. 系统调用频率分配算法，为每条通信链路分配工作频率；3. 系统执行频率冲突检测，对冲突频点进行自动优化；4. 输出频率分配结果与冲突检测报告；5. 参与者可人工调整个别频点，系统实时重新校验；6. 确认后保存频率分配方案 |
| 扩展事件流 | 1. 若可用频率资源不足，系统提示冲突无法完全避免并给出频率缺口统计；2. 支持按不同复用距离生成多套频率方案对比 |
| 备注 | 频率资源规划核心功能 |

功率资源配置 SR-2.3.2.3

功能描述：根据通信需求配置电台发射功率参数，是通信参数配置能力。

功能要求：

a) 基于链路距离、传播损耗与接收门限，自动计算所需的最小发射功率；

b) 支持按功率等级、最大限值设置功率约束；

c) 支持人工调整各电台的发射功率参数；

d) 功率配置结果支持链路预算验证与覆盖效果预览。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师 |
| 用例描述 | 系统基于链路传播条件自动计算合理的发射功率配置，参与者可根据需求进行人工调整，形成最终功率配置方案 |
| 前置条件 | 1. 链路路由与频率分配已完成；2. 设备功率参数与传播模型已配置 |
| 后置条件 | 1. 各电台发射功率配置完成；2. 功率配置满足链路通信要求 |
| 主事件流 | 1. 系统基于链路距离、频率与传播模型计算路径损耗；2. 结合接收灵敏度要求，自动计算所需最小发射功率；3. 在功率限值范围内生成功率配置方案；4. 参与者查看配置结果，可人工调整各电台功率值；5. 系统验证调整后链路的通信可行性；6. 确认后保存功率配置方案 |
| 扩展事件流 | 1. 若最大功率仍无法满足链路通信要求，系统提示链路不可达并给出天线增益提升建议；2. 支持统一批量调整所有电台的功率等级 |
| 备注 | 通信参数配置能力 |

规划方案校验 SR-2.3.2.4

功能描述：对路由、功率和频率规划方案进行一致性及冲突检查，保障方案的有效性。

功能要求：

a) 支持路由可达性校验，验证所有任务路由的连通性与性能指标；

b) 支持功率可行性校验，验证规划功率是否能满足任务需求；

c) 支持频率冲突校验，检测同频、邻频干扰风险。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师、方案审核人员 |
| 用例描述 | 系统对生成的通信资源规划方案进行全面校验，排查冲突与不合理项，保障方案的有效性与可落地性 |
| 前置条件 | 1. 通信资源规划方案已生成；2. 校验规则与阈值已配置完成 |
| 后置条件 | 1. 输出完整的方案校验报告；2. 问题项完成整改或风险确认 |
| 主事件流 | 1. 参与者发起方案校验操作；2. 系统依次执行路由可达性、功率可行性及频率冲突等多维度校验；3. 系统生成校验结果，列出所有问题；4. 参与者根据报告调整规划方案；5. 重新校验直至方案通过 |
| 扩展事件流 | 1. 支持自定义校验规则与阈值，适配不同场景的校验要求；2. 支持导出校验报告，用于方案评审与归档 |
| 备注 | 保障规划方案有效性 |

通信覆盖与参数规划SR-2.4

功能描述：基于电台部署位置及真实地形地貌数据，规划电台参数配置并计算通信覆盖范围，是通信覆盖仿真核心模块。

功能要求：

a) 基于真实地形地貌数据计算无线传播损耗，实现精准的通信覆盖范围计算；

b) 支持覆盖范围与信号强度分布的 GIS 分层可视化展示；

c) 支持根据覆盖需求自动规划电台功率、天线高度等工作参数；

d) 支持人工调整电台参数，实时预览覆盖效果变化。

子功能要求：

a）通信覆盖计算；

b）电台参数规划；

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划人员、通信保障工程师 |
| 用例描述 | 用户触发覆盖计算，查看仿真覆盖效果，调整电台参数并验证覆盖变化 |
| 前置条件 | 1.电台部署规划已完成； 2.地形地貌数据已加载； 3.电波传播计算模型已配置 |
| 后置条件 | 1.生成通信覆盖仿真结果并在地图上渲染； 2.电台参数配置完成并随方案保存 |
| 主事件流 | 1.用户进入通信覆盖与参数规划模块； 2.触发覆盖计算，系统结合地形数据计算电波损耗与覆盖范围； 3.在地图上渲染覆盖仿真图层，展示信号强度分布； 4.系统基于覆盖需求自动生成电台参数配置； 5.用户手动调整参数，重新计算覆盖效果，验证优化结果 |
| 扩展事件流 | 1.地形数据缺失区域，采用默认平地模型计算，并标注结果偏差； 2.覆盖计算超时，可中断计算并保留已有结果 |
| 备注 | 支持多电台叠加覆盖效果计算 |

通信覆盖计算SR-2.4.1

功能描述：根据电台位置、设备参数和地形环境计算通信覆盖范围及信号分布情况，是覆盖分析核心计算能力。

功能要求：

a) 基于真实地形地貌数据计算无线传播损耗，为覆盖计算提供基础数据；

b) 结合设备发射功率、天线增益、接收灵敏度等参数计算覆盖范围；

c) 输出信号强度的网格化分布数据，支持不同等级的覆盖区域划分；

d) 支持单电台独立计算与多电台叠加覆盖计算。

子功能要求：

a）地形传播损耗计算；

b）覆盖范围可视化展示。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师 |
| 用例描述 | 系统基于电台参数与地形环境，计算输出通信覆盖范围与信号强度分布，为规划方案评估提供数据支撑 |
| 前置条件 | 1. 电台位置、设备参数数据已完备；2. 地形地貌与传播模型数据已加载 |
| 后置条件 | 1. 生成覆盖计算结果数据；2. 覆盖范围可可视化展示与分析 |
| 主事件流 | 1. 参与者选择待计算的电台与计算区域；2. 系统调用地形传播损耗算法，计算区域内各点位的传播损耗；3. 结合设备参数计算各点位接收信号强度；4. 按信号强度等级划分覆盖区域，生成覆盖计算结果；5. 结果数据存入系统，支持可视化展示与导出 |
| 扩展事件流 | 1. 若计算区域过大，系统支持分块计算与进度展示；2. 支持选择不同传播模型进行计算，对比结果差异 |
| 备注 | 覆盖分析核心计算能力 |

地形地貌损耗计算SR-2.4.1.1

功能描述：基于真实地形地貌数据计算无线传播损耗，为覆盖计算提供基础数据，是覆盖计算基础算法能力。

功能要求：

a) 支持多种主流电波传播模型，适配短波 / 超短波不同频段与地形场景；

b) 结合地形高程、地物遮挡、障碍物等数据计算精确的传播损耗；

c) 支持网格化计算，输出指定分辨率的损耗分布数据；

d) 计算结果可复用，支持参数调整后快速重算。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师（算法调用） |
| 用例描述 | 系统基于地形数据与传播模型，计算指定区域内的无线信号传播损耗，为覆盖计算提供基础输入 |
| 前置条件 | 1. 计算区域的地形高程、地物数据已加载；2. 传播模型与计算参数已配置 |
| 后置条件 | 1. 生成网格化的传播损耗分布数据；2. 数据可用于覆盖计算与链路预算 |
| 主事件流 | 1. 设置计算区域、频段与传播模型；2. 系统加载地形数据与模型参数；3. 按指定分辨率执行网格化传播损耗计算；4. 输出损耗分布结果并存储；5. 结果供覆盖计算等上层功能调用 |
| 扩展事件流 | 1. 对于特殊地形场景，支持模型校正参数配置；2. 支持典型场景的损耗计算结果模板复用 |
| 备注 | 覆盖计算基础算法能力 |

覆盖范围可视化展示 SR-2.4.1.2

功能描述：在 GIS 地图中以图层形式展示电台覆盖范围及信号强度分布，是通用区域可视化展示能力。

功能要求：

a) 以分层设色的图层形式在 GIS 地图上展示覆盖范围与信号强度等级；

b) 支持覆盖图层的显隐控制、透明度调节与图例说明；

c) 支持点击查看任意点位的信号强度数值与详情；

d) 支持多电台覆盖效果的叠加展示与盲区高亮标注。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师、指挥参谋 |
| 用例描述 | 参与者在 GIS 地图上直观查看电台覆盖范围与信号分布，评估覆盖效果是否满足任务需求 |
| 前置条件 | 1. 覆盖计算已完成，结果数据已生成；2. GIS 地图图层渲染引擎正常运行 |
| 后置条件 | 1. 覆盖范围图层在地图上正常渲染展示；2. 可交互查看覆盖详情数据 |
| 主事件流 | 1. 系统加载覆盖计算结果数据；2. 按信号强度等级渲染生成覆盖图层，叠加在 GIS 地图上；3. 参与者可缩放、漫游地图查看不同区域的覆盖情况；4. 参与者点击地图任意点位，查看该位置的接收信号强度数值；5. 可通过图层控制面板调整显示效果 |
| 扩展事件流 | 1. 支持覆盖范围的统计分析，输出覆盖面积、覆盖率、盲区分布等指标；2. 支持覆盖图层的截图与专题图导出 |
| 备注 | 通用区域可视化展示能力，为重用共性需求，已开发共性能力 |

电台参数规划SR-2.4.2

功能描述：根据覆盖需求和部署环境规划电台工作参数，支持通信参数优化配置。

功能要求：

a) 根据覆盖需求和地形条件自动生成电台功率、天线高度等参数配置方案；

b) 支持人工调整自动生成的参数，满足特殊场景需求；

c) 参数调整后实时计算并预览覆盖效果变化；

d) 支持多组参数方案的对比与优选。

子功能要求：

a）参数自动规划；

b）参数人工调整。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师 |
| 用例描述 | 参与者基于目标覆盖需求，通过自动规划或人工调整优化电台工作参数，使覆盖效果达到预期要求 |
| 前置条件 | 1. 电台部署位置已确定；2. 地形数据与传播模型已加载；3. 目标覆盖需求已明确 |
| 后置条件 | 1. 生成优化后的电台参数配置方案；2. 方案对应覆盖效果满足需求 |
| 主事件流 | 1. 参与者设置目标覆盖范围与信号强度要求；2. 系统自动计算并生成最优的电台参数方案；3. 预览参数方案对应的覆盖效果；4. 参与者可人工微调各项参数，实时查看覆盖变化；5. 确认后保存最终参数方案 |
| 扩展事件流 | 1. 若现有设备参数无法达到覆盖要求，系统提示并给出设备升级建议；2. 支持多组参数方案的保存与指标对比 |
| 备注 | 支持通信参数优化配置 |

参数自动规划SR-2.4.2.1

功能描述：根据覆盖需求和地形条件自动生成电台功率、天线高度等参数配置方案，提升参数规划效率。

功能要求：

a) 以覆盖目标为约束，自动优化功率、天线高度、俯仰角等参数，输出最优配置；

b) 支持多目标优化，兼顾覆盖效果、功耗控制与干扰抑制等约束；

c) 自动生成的参数需在设备标称参数范围内；

d) 支持快速迭代计算，输出规划结果与对应覆盖效果。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师 |
| 用例描述 | 系统基于覆盖目标与约束条件，自动优化计算电台工作参数，快速生成可行的参数配置方案 |
| 前置条件 | 1. 电台部署位置与设备参数范围已确定；2. 目标覆盖需求与约束条件已设置 |
| 后置条件 | 1. 生成自动优化的参数配置方案；2. 方案对应的覆盖效果可预览 |
| 主事件流 | 1. 参与者输入覆盖目标、参数约束等规划条件；2. 系统调用参数优化算法，迭代计算最优参数组合；3. 生成最终参数方案与对应的覆盖效果；4. 展示方案的各项参数指标与覆盖达标情况；5. 参与者确认后保存方案 |
| 扩展事件流 | 1. 若约束条件冲突无法生成可行方案，系统提示矛盾点并给出调整建议；2. 支持生成多组不同侧重的方案供选择 |
| 备注 | 提升参数规划效率 |

参数人工调整SR-2.4.2.2

功能描述：支持对自动生成参数进行人工调整，满足特殊场景需求，增强规划灵活性。

功能要求：

a) 支持手动修改电台的发射功率、天线高度、俯仰角等参数；

b) 参数修改后实时重新计算并预览覆盖效果；

c) 支持参数批量调整与统一配置；

d) 调整后的参数需进行合法性校验，超出设备范围时即时提示。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师 |
| 用例描述 | 参与者针对特殊场景需求，手动调整电台工作参数，实时查看覆盖效果变化，形成定制化的参数方案 |
| 前置条件 | 1. 已生成基础参数方案；2. 覆盖实时计算能力可用 |
| 后置条件 | 1. 人工调整后的参数方案保存完成；2. 对应覆盖效果同步更新 |
| 主事件流 | 1. 参与者进入参数调整界面，查看当前参数配置；2. 手动修改目标电台的功率、天线等参数；3. 系统实时校验参数合法性，并重新计算覆盖效果；4. 参与者查看调整后的覆盖预览，持续优化参数；5. 达到预期效果后保存调整后的方案 |
| 扩展事件流 | 1. 若参数超出设备标称范围，系统标红提示并限制保存；2. 支持一键恢复至自动规划的初始参数 |
| 备注 | 增强规划灵活性 |

干扰分析SR-2.5

功能描述：支持人工标绘干扰源并配置干扰参数，计算干扰信号的影响范围，识别受干扰的电台节点与通信链路，基于分析结果生成干扰规避方案与参数调整建议，为网络抗干扰规划提供决策支撑。

功能要求：

a)支持在GIS地图上人工标绘干扰源位置，配置干扰类型、功率、频率范围等参数；

b)结合地形数据计算干扰信号的传播范围与强度；

c)识别受干扰影响的电台节点与通信链路，评估影响程度；

d) 根据干扰分析结果生成频率调整、参数优化等规避建议。

子功能要求：

a)干扰源设置；

b)干扰影响分析；

c）应对措施生成。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师、通信对抗参谋 |
| 用例描述 | 参与者构建干扰场景，分析干扰对通信网络的影响范围与程度，获取抗干扰应对措施，为网络抗干扰规划提供决策支撑 |
| 前置条件 | 1. 通信网络规划方案已生成；2. 地形数据与传播模型已加载；3. 进入干扰分析模块 |
| 后置条件 | 1. 干扰场景构建完成；2. 干扰影响分析结果生成并可视化展示；3. 输出抗干扰应对措施建议 |
| 主事件流 | 1. 参与者在地图上标绘干扰源，配置干扰类型、功率、频率等参数；2. 系统计算干扰信号的覆盖范围与影响区域；3. 分析识别受干扰影响的电台节点与通信链路，评估影响程度；4. 干扰影响结果在地图上可视化展示；5. 系统基于分析结果生成频率调整、参数优化等应对措施；6. 保存干扰分析方案与结果 |
| 扩展事件流 | 1. 支持设置多个干扰源，分析叠加干扰效果；2. 支持对比干扰前后的网络性能变化；3. 支持仿真验证应对措施的干扰规避效果 |
| 备注 | 干扰仿真分析模块 |

干扰源设置SR-2.5.1

功能描述：支持在地图上人工标绘干扰源并配置干扰参数，是干扰分析基础能力。

功能要求：

a) 支持在 GIS 地图中指定位置生成干扰源点位；

b) 支持配置干扰类型、频率范围、发射功率等参数；

c) 支持多干扰源的添加、编辑与删除；

d) 干扰源属性与位置可灵活调整。

子功能要求：

无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师、通信对抗参谋 |
| 用例描述 | 参与者在地图上创建干扰源并配置相关参数，构建干扰分析场景，为后续影响分析提供输入 |
| 前置条件 | 1. 进入干扰分析模块，GIS 地图正常加载；2. 干扰类型与参数模板已配置 |
| 后置条件 | 1. 干扰场景构建完成；2. 干扰源数据可用于影响分析计算 |
| 主事件流 | 1. 参与者选择添加干扰源，在地图目标位置点击标绘干扰源点位；2. 在参数配置面板设置干扰类型、频率范围、发射功率等属性；3. 重复操作添加所有干扰源；4. 可拖拽调整干扰源位置、修改参数；5. 确认后保存干扰场景配置 |
| 扩展事件流 | 1. 提供典型干扰源模板，支持快速选择配置；2. 支持批量导入干扰源位置与参数 |
| 备注 | 干扰分析基础能力 |

干扰影响分析SR-2.5.2

功能描述：基于干扰源参数与地形数据，计算干扰信号的传播范围与强度，识别受影响的电台节点与通信链路，量化干扰影响程度。

功能要求：

a)结合地形损耗计算干扰信号的传播范围与场强分布；

b)识别受干扰的电台节点与通信链路，按影响程度分级；

c)在地图上可视化渲染干扰影响范围与受影响对象.

子功能要求：

无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师、通信对抗参谋 |
| 用例描述 | 系统基于干扰源参数与地形环境，计算干扰覆盖范围，识别受影响的网络节点与链路，评估干扰对通信网络的影响程度 |
| 前置条件 | 1. 干扰源场景配置完成；2. 通信网络规划方案与地形数据已加载 |
| 后置条件 | 1. 生成干扰影响分析结果；2. 受影响对象与范围在地图上可视化展示 |
| 主事件流 | 1. 参与者发起干扰影响分析；2. 系统计算干扰信号的传播损耗与覆盖范围；3. 匹配网络中的电台节点与链路，识别受影响对象并评估影响等级；4. 生成受影响节点、链路清单与影响统计；5. 干扰影响范围与分级结果在地图上可视化展示 |
| 扩展事件流 | 1. 支持按影响程度筛选查看受影响对象；2. 支持导出干扰影响分析报告 |
| 备注 | 干扰影响评估核心能力 |

应对措施生成 SR-2.5.3

功能描述：根据干扰分析结果生成频率调整、参数优化等规避建议，提供抗干扰规划辅助决策能力。

功能要求：

a) 基于干扰分析结果，自动生成频率调整、功率优化、路由切换等抗干扰措施；

b) 对每条措施给出预期效果评估与操作建议；

c) 支持措施的仿真验证，预览措施实施后的干扰规避效果；

d) 输出抗干扰方案与措施清单。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划工程师、通信指挥参谋 |
| 用例描述 | 系统基于干扰影响分析结果，智能生成抗干扰应对措施并验证效果，为网络抗干扰规划提供决策参考 |
| 前置条件 | 1. 干扰影响分析已完成；2. 可用频率、功率等资源数据已配置 |
| 后置条件 | 1. 生成抗干扰应对措施方案；2. 措施的预期效果可预览验证 |
| 主事件流 | 1. 系统加载干扰影响分析结果；2. 基于知识库生成频率调整、路由变更等应对措施；3. 仿真计算措施实施后的干扰规避效果；4. 输出措施清单、操作步骤与预期效果；5. 参与者可选择措施进行仿真验证，确认后保存抗干扰方案 |
| 扩展事件流 | 1. 支持多套应对方案生成与对比，择优选用；2. 支持人工补充自定义应对措施并验证效果 |
| 备注 | 提供抗干扰规划辅助决策能力 |

综合态势呈现SR-3

功能描述：实现电台网络拓扑、设备运行状态、通信链路状态及通信频谱态势的综合可视化展示，是网络态势核心展示模块，为指挥调度、运维监控与频谱管理提供全局、实时、多维度的态势感知能力，支撑网络运行状态的统一监控与协同研判。

功能要求：

a) 支持网络拓扑结构、节点连接关系及网络运行状态的全景可视化展示，实现网络组织关系与运行态势的直观呈现；

b) 支持全网电台设备运行状态、工作参数及性能指标的集中监控与总览展示，实现设备层运行态势的全面感知；

c) 支持通信链路质量、运行状态及链路参数的分级可视化展示，实现链路态势的直观感知与详情查看；

d) 支持通信频谱占用情况、频率分布及频谱变化趋势的可视化呈现，具备频谱异常识别与展示能力；

e) 提供标准化频谱采集设备数据接口及接口配置能力，支持多类型频谱采集设备的接入与数据对接。

子功能要求：

a)网络态势呈现；

b)设备监控态势呈现；

c) 通信链路态势呈现；

d) 频谱数据接入。

网络态势呈现SR-3.1

功能描述：展示电台网络拓扑结构、节点连接关系及网络运行状态，实现通信网络整体态势展示，是网络层态势展示核心能力。

功能要求：

a) 基于电台节点及通联关系生成网络拓扑结构，实现网络组织关系的可视化呈现；

b) 基于频谱采集数据展示通信频谱占用情况、频率分布及频谱变化趋势；

c) 支持拓扑视图与频谱视图的切换与联动，支持节点、链路的详情查看；

d) 支持网络运行状态的实时刷新与异常告警提示，保障态势数据的实时性。

子功能要求：

a)网络拓扑展示；

b) 通信频谱态势呈现。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 指挥调度人员、网络运维人员 |
| 用例描述 | 参与者通过网络态势视图，掌握通信网络的拓扑组织、节点连接与频谱使用整体情况，实时感知网络层的运行状态与异常变化 |
| 前置条件 | 1. 网络通联关系、节点属性数据已同步至态势模块；2. 频谱采集数据接入正常，数据可实时读取 |
| 后置条件 | 1. 网络拓扑与频谱态势正常展示；2. 网络运行状态数据实时更新，异常状态及时提示 |
| 主事件流 | 1. 参与者进入网络态势呈现页面，系统加载网络拓扑与频谱数据；2. 系统渲染生成网络拓扑图，展示节点与连接关系；3. 系统同步展示频谱态势视图，呈现频率占用与分布情况；4. 系统按周期刷新拓扑状态与频谱数据，同步更新展示效果；5. 参与者可点击节点、链路查看详情，切换拓扑与频谱视图 |
| 扩展事件流 | 1. 当网络节点或链路状态异常时，拓扑图中对应对象高亮闪烁并触发告警提示；2. 支持拓扑布局自动调整与手动拖拽调整，适配不同查看需求；3. 支持按区域、设备类型筛选展示局部网络拓扑 |
| 备注 | 网络层态势展示核心能力 |

网络拓扑展示SR-3.1.1

功能描述：基于电台节点及通联关系生成网络拓扑结构，实现网络组织关系可视化呈现，是网络态势基础展示能力。

功能要求：

a) 按照电台类型、网络角色、运行状态等信息差异化展示电台节点；

b) 展示电台之间通信连接关系，并关联显示链路属性信息；

c) 支持拓扑图的缩放、拖拽、框选、定位等交互操作；

d) 支持拓扑布局自动优化，支持分层、分区域的拓扑组织展示。

子功能要求：

a）电台节点展示；

b）连接关系可视化。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 指挥调度人员、网络运维人员 |
| 用例描述 | 参与者通过网络拓扑图直观查看全网电台的组织连接关系与运行状态，快速定位目标节点与链路，掌握网络整体架构 |
| 前置条件 | 1. 电台节点基础数据与通联关系数据已完成同步；2. 网络拓扑渲染引擎正常可用 |
| 后置条件 | 1. 网络拓扑图正常渲染展示，节点与链路清晰可辨；2. 拓扑交互操作响应正常，详情查看功能可用 |
| 主事件流 | 1. 系统加载节点与链路数据，调用拓扑渲染引擎生成网络拓扑图；2. 按节点类型、状态差异化渲染节点样式，按链路属性渲染连接关系；3. 参与者可对拓扑图进行缩放、拖拽、框选等交互操作；4. 参与者点击节点或链路，可查看对应属性详情；5. 支持通过搜索快速定位目标节点并居中展示 |
| 扩展事件流 | 1. 当网络规模较大时，支持按层级折叠展开拓扑，避免画面拥挤；2. 支持拓扑布局模式切换，如力导向布局、分层布局、环形布局等；3. 支持拓扑图截图导出与专题图生成 |
| 备注 | 网络态势基础展示能力 |

电台节点展示 SR-3.1.1.1

功能描述：按照电台类型、网络角色、运行状态等信息差异化展示电台节点，是通用节点可视化渲染能力。

功能要求：

a) 支持按设备类型（固定台站、车载台站）采用不同图标样式展示节点；

b) 支持按网络角色（核心节点、中继节点、终端节点）差异化区分节点；

c) 支持按运行状态（在线、离线、故障、告警）采用不同颜色标识节点；

d) 支持节点悬浮展示基础信息，点击展示完整属性详情。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 指挥调度人员、网络运维人员 |
| 用例描述 | 参与者通过差异化的节点样式，快速识别电台的类型、角色与运行状态，高效掌握节点整体情况 |
| 前置条件 | 1. 电台节点的类型、角色、状态数据已同步更新；2. 节点样式配置已完成 |
| 后置条件 | 1. 所有电台节点按规则差异化渲染展示；2. 节点状态变化时样式同步更新 |
| 主事件流 | 1. 系统读取电台节点的属性与状态数据；2. 按照类型、角色、状态的渲染规则匹配节点样式；3. 在拓扑图对应位置渲染生成节点图标与标识；4. 节点状态发生变化时，实时更新节点渲染样式；5. 参与者悬浮节点查看基础信息，点击查看完整详情 |
| 扩展事件流 | 1. 支持自定义节点样式配置，适配不同业务场景的展示需求；2. 支持节点状态告警动效，异常节点高亮闪烁提示 |
| 备注 | 通用节点可视化渲染能力，为重用共性需求，已开发共性能力 |

连接关系可视化SR-3.1.1.2

功能描述：展示电台之间通信连接关系，并关联显示链路属性信息，是通用关系可视化展示能力。

功能要求：

a) 以连线形式展示电台节点间的通信连接关系，清晰呈现网络拓扑结构；

b) 支持按链路类型、质量等级采用不同颜色、粗细的线条进行差异化渲染；

c) 支持悬浮链路展示链路基础属性，点击查看链路完整详情；

d) 支持链路状态的动态更新，实时反映链路运行变化。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 指挥调度人员、网络运维人员 |
| 用例描述 | 参与者通过拓扑连线直观查看电台间的通联关系与链路状态，快速掌握网络连接结构与链路质量 |
| 前置条件 | 1. 电台间通联关系数据已同步；2. 链路状态与属性数据可实时获取 |
| 后置条件 | 1. 所有通联链路在拓扑图中正常渲染展示；2. 链路属性与状态可正常查看，状态变化同步更新 |
| 主事件流 | 1. 系统加载通联关系与链路属性数据；2. 在对应节点间绘制连接线条，按链路质量、类型渲染线条样式；3. 参与者悬浮链路，弹窗展示链路频率、带宽、状态等基础信息；4. 参与者点击链路，联动展示链路完整详情面板；5. 链路状态发生变化时，实时更新线条渲染样式 |
| 扩展事件流 | 1. 支持按链路类型、质量等级筛选显示指定链路；2. 支持链路流量、时延等动态数据的实时标注展示 |
| 备注 | 通用关系可视化展示能力，为重用共性需求，已开发共性能力 |

频谱态势呈现 SR-3.1.2

功能描述：基于频谱采集数据展示通信频谱占用情况、频率分布及频谱变化趋势，是通信频谱态势核心展示能力。

功能要求：

a) 采用频谱图、频率占用图等方式可视化展示频谱资源使用情况；

b) 根据频谱数据变化情况识别并展示异常频段、异常占用等信息；

c) 支持频谱数据的时域、频域多维度展示，支持历史趋势查看；

d) 支持频谱数据的实时刷新，支持指定频段的放大查看与详情分析。

子功能要求：

无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 频谱管理人员、网络运维人员、指挥调度人员 |
| 用例描述 | 参与者通过频谱态势视图，实时掌握当前频段的占用情况、分布规律与变化趋势，及时发现频谱异常，支撑频谱管理与干扰研判 |
| 前置条件 | 1. 频谱采集设备已正常接入，数据可实时上传；2. 频谱数据解析与处理服务正常运行 |
| 后置条件 | 1. 频谱态势图正常展示，数据实时更新；2. 频谱异常可被识别并高亮提示 |
| 主事件流 | 1. 系统读取实时频谱采集数据，进行解析与预处理；2. 渲染生成频谱图、频率占用图等可视化视图；3. 系统自动分析频谱数据，识别异常频段与异常占用；4. 异常信息在频谱图中高亮标注展示；5. 参与者可缩放频段、切换时域 / 频域视图，查看详细数据；6. 系统按周期刷新频谱数据与态势展示 |
| 扩展事件流 | 1. 支持指定频段的历史频谱数据回放，查看时段内频谱变化过程；2. 支持频谱数据导出与截图保存，用于分析归档 |
| 备注 | 通信频谱态势核心展示能力 |

设备监控态势呈现SR-3.2

功能描述：展示全网电台设备运行状态、工作参数及性能指标，实现设备运行态势感知，是设备层态势展示核心能力。

功能要求：

a) 统计展示全网电台设备的整体工作状态，按状态分类统计数量与占比；

b) 展示电台功率、频率、工作模式等关键运行参数的实时态势；

c) 支持设备状态的分级、分类筛选查看，支持异常设备高亮提示；

d) 支持设备详情下钻查看，可联动跳转至设备可视化管理模块。

子功能要求：

a）设备工作状态总览；

b）设备性能参数态势。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 设备运维人员、值班监控人员 |
| 用例描述 | 参与者通过设备监控态势，全局掌握全网电台设备的运行状态与性能参数情况，快速发现异常设备，开展运维处置 |
| 前置条件 | 1. 设备状态与参数数据采集正常，可实时获取；2. 设备基础台账数据已完成同步 |
| 后置条件 | 1. 设备状态总览与参数态势正常展示；2. 异常设备可被及时识别与提示 |
| 主事件流 | 1. 参与者进入设备监控态势页面，系统加载全网设备运行数据；2. 系统统计展示各类设备的状态分布与整体运行情况；3. 系统展示设备关键性能参数的实时态势与变化趋势；4. 系统按周期刷新设备状态与参数数据；5. 参与者可筛选查看指定类型、指定状态的设备列表；6. 点击目标设备可查看详细信息，联动跳转至设备管理模块 |
| 扩展事件流 | 1. 当设备故障、离线等异常数量超过阈值时，系统进行汇总告警提示；2. 支持设备运行指标的历史趋势查询，分析设备运行规律 |
| 备注 | 设备层态势展示核心能力 |

设备状态总览SR-3.2.1

功能描述：统计展示全网电台设备工作状态，是设备监控态势的综合展示能力。

功能要求：

a) 按在线、离线、故障、告警等状态分类统计设备数量与占比；

b) 按设备类型、部署区域进行多维度状态统计展示；

c) 以统计图表、列表等形式直观呈现状态分布情况；

d) 支持点击状态分类下钻查看对应设备明细列表。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 设备运维人员、值班监控人员 |
| 用例描述 | 参与者通过状态总览快速掌握全网设备的整体运行情况，了解各类状态的设备数量与分布，定位异常设备集合 |
| 前置条件 | 1. 设备实时状态数据可正常采集获取；2. 设备基础分类信息已完备 |
| 后置条件 | 1. 设备状态统计数据准确展示；2. 可通过分类下钻查看对应设备明细 |
| 主事件流 | 1. 系统采集全网设备的实时运行状态数据；2. 按状态维度、类型维度、区域维度进行分类统计；3. 以饼图、柱状图、数字卡片等形式展示统计结果；4. 参与者点击某一状态分类，下钻展示该状态下的设备明细列表；5. 数据按刷新周期同步更新统计结果 |
| 扩展事件流 | 1. 支持自定义统计维度与展示样式，适配不同监控场景；2. 支持设备状态统计数据的导出与报表生成 |
| 备注 | 设备监控态势综合展示 |

性能参数态势SR-3.2.2

功能描述：展示电台功率、频率、工作模式等关键运行参数，实现设备性能参数的态势化展示。

功能要求：

a) 展示全网设备核心运行参数的实时值与分布情况；

b) 支持单设备参数详情查看，展示功率、频率、温度、电压等关键指标；

c) 支持参数越限识别与高亮提示，标注异常参数项；

d) 支持设备参数的历史变化趋势查看，分析参数波动规律。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 设备运维人员、技术保障人员 |
| 用例描述 | 参与者查看设备的关键运行参数态势，掌握设备性能状态，及时发现参数越限异常，评估设备健康状况 |
| 前置条件 | 1. 设备性能参数采集正常，数据可实时读取；2. 参数正常阈值已配置完成 |
| 后置条件 | 1. 设备性能参数实时准确展示；2. 越限参数被识别并高亮提示 |
| 主事件流 | 1. 系统采集设备各项性能参数数据；2. 集中展示核心参数的整体分布与实时值；3. 系统对比参数阈值，识别越限异常项并高亮标注；4. 参与者选中目标设备，查看其完整参数详情；5. 可切换查看参数的历史变化趋势曲线 |
| 扩展事件流 | 1. 支持自定义关注的参数指标，定制参数展示面板；2. 关键参数异常可触发告警通知，同步至告警中心 |
| 备注 | 设备性能参数展示 |

通信链路态势呈现 SR-3.3

功能描述：展示通信链路质量、运行状态及链路参数，实现链路态势直观感知，是通信链路态势核心展示模块。

功能要求：

a) 采用不同颜色、粗细等方式渲染通信链路质量等级，实现链路质量的可视化分级；

b) 展示通信链路的频率、信号质量、连接状态等详细信息；

c) 支持链路状态实时刷新，动态反映链路质量变化；

d) 支持按质量等级、链路类型筛选查看，支持异常链路重点提示。

子功能要求：

a）链路质量可视化；

b）链路详情展示。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络运维人员、指挥调度人员 |
| 用例描述 | 参与者通过链路态势视图，直观掌握全网通信链路的质量等级与运行状态，快速定位弱质量、异常链路，评估网络通信可靠性 |
| 前置条件 | 1. 链路质量、状态数据可实时采集获取；2. 链路质量分级标准已配置完成 |
| 后置条件 | 1. 所有通信链路按质量等级完成可视化渲染；2. 链路详情可正常查看，状态变化实时同步 |
| 主事件流 | 1. 系统采集全网链路的实时质量与状态数据；2. 按质量等级规则对链路进行分级渲染，在地图与拓扑图中展示；3. 系统按周期刷新链路质量数据，同步更新渲染样式；4. 参与者点击目标链路，查看链路频率、信噪比、时延、丢包率等详细信息；5. 参与者可筛选查看指定质量等级的链路集合 |
| 扩展事件流 | 1. 当链路质量降级或中断时，系统进行高亮闪烁与告警提示；2. 支持链路质量的历史趋势查询，分析链路稳定性 |
| 备注 | 通信链路态势核心展示模块 |

链路质量可视化SR-3.3.1

功能描述：采用不同颜色、粗细等方式渲染通信链路质量等级，是通用状态分级渲染能力。

功能要求：

a) 定义链路质量分级标准，将链路划分为优、良、中、差、中断等多个等级；

b) 不同质量等级采用差异化的线条颜色、粗细进行渲染展示；

c) 支持在 GIS 地图与网络拓扑图中同步实现链路质量可视化；

d) 链路质量变化时，渲染样式实时动态更新。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络运维人员、指挥调度人员 |
| 用例描述 | 参与者通过链路的视觉样式，快速识别链路质量等级，直观掌握全网链路的整体质量分布 |
| 前置条件 | 1. 链路质量数据可实时获取；2. 链路质量分级与渲染规则已配置 |
| 后置条件 | 1. 所有链路按质量等级完成差异化渲染；2. 质量变化时样式同步更新 |
| 主事件流 | 1. 系统获取链路实时质量指标数据；2. 根据分级标准判定每条链路的质量等级；3. 匹配对应颜色、粗细的渲染样式，在视图中绘制链路；4. 当链路质量指标发生变化时，重新判定等级并更新渲染样式；5. 配合图例说明，清晰展示各等级对应的样式含义 |
| 扩展事件流 | 1. 支持自定义质量分级阈值与渲染样式，适配不同业务场景标准；2. 支持链路质量动效展示，直观体现链路波动状态 |
| 备注 | 通用状态分级渲染能力，为重用共性需求，已开发共性能力 |

链路详情展示SR-3.3.2

功能描述：展示通信链路的频率、信号质量、连接状态等详细信息，是链路状态深度查看能力。

功能要求：

a) 展示链路两端节点、工作频率、通信方式、业务类型等基础属性；

b) 展示信号强度、信噪比、时延、丢包率、带宽等实时质量指标；

c) 展示链路连接状态、运行时长、历史告警等运行信息；

d) 支持链路详情的实时刷新，支持历史数据查询。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络运维人员、技术保障人员 |
| 用例描述 | 参与者点击目标链路后，查看链路的完整属性与质量指标详情，深入分析链路运行状态与问题原因 |
| 前置条件 | 1. 已选中目标链路；2. 链路详细数据可正常读取 |
| 后置条件 | 1. 链路完整详情信息正常展示；2. 数据随链路状态实时更新 |
| 主事件流 | 1. 参与者点击目标链路，系统弹出链路详情面板；2. 面板展示链路基础属性、实时质量指标、运行状态等全维度信息；3. 系统按周期刷新详情面板中的实时数据；4. 参与者可切换查看链路质量的历史趋势曲线；5. 可从详情面板联动跳转至链路对应的故障诊断模块 |
| 扩展事件流 | 1. 支持链路详情面板的悬浮与固定展示，适配不同操作习惯；2. 支持链路详情数据的导出保存，用于问题分析归档 |
| 备注 | 链路状态深度查看能力 |

频谱数据接入SR-3.4

功能描述：提供标准化频谱采集设备数据接口及接口配置能力，支持预留接口扩展、接入参数配置及不同类型频谱采集设备接入，实现频谱采集设备上报数据的统一接入与管理。

功能要求：

a) 提供标准化数据接口，支持主流类型频谱采集设备的接入对接；

b) 支持接入参数配置，包含设备地址、通信协议、采集周期、频段范围等；

c) 支持预留扩展接口，可快速接入新增类型的频谱采集设备；

d) 支持接入设备的状态监控、数据校验与链路管理，保障数据接入稳定。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统管理员、数据运维人员 |
| 用例描述 | 管理员通过频谱数据接入模块，配置管理各类频谱采集设备的接入参数，监控设备接入状态，保障频谱数据的稳定采集与上报 |
| 前置条件 | 1. 频谱采集设备已部署并具备网络连通条件；2. 参与者具备系统配置管理权限 |
| 后置条件 | 1. 频谱采集设备完成接入配置，数据正常上报；2. 设备接入状态可监控，异常可及时发现 |
| 主事件流 | 1. 参与者进入频谱数据接入配置页面；2. 新增采集设备，配置设备地址、协议、采集参数等信息；3. 系统建立与采集设备的通信连接，进行对接测试；4. 对接成功后，设备正式接入，频谱数据开始上报；5. 系统监控设备接入状态与数据上报情况；6. 支持对已接入设备进行参数修改、停用、删除等管理操作 |
| 扩展事件流 | 1. 若设备接入失败，系统提示错误原因并提供排查指引；2. 若数据上报中断，系统自动触发重连并记录异常日志；3. 支持接入设备的批量配置与批量管理，提升运维效率 |
| 备注 | 实现频谱采集设备上报数据接入 |

故障诊断分析SR-4

功能描述：支持手动构建故障场景、批量导入故障场景与实时告警接入三种故障输入方式，基于故障知识图谱实现故障根因推理定位、影响范围量化分析，自动生成标准化诊断报告与修复建议；同时提供故障知识库运维能力，实现故障知识的持续积累与迭代优化，支撑设备故障的快速诊断、精准定位与高效处置。

功能要求：

a)支持在网络态势中手动标绘故障节点、选择故障类型、配置故障参数，也支持批量导入故障场景与接入实时告警；

b)基于故障知识图谱实现故障节点精准定位与根因推理分析，输出完整诊断结论；

c)计算故障影响范围，识别受影响的节点与链路，可视化分级展示影响程度；

d)自动生成包含故障信息、根因、影响的诊断报告，支持多格式导出，输出标准化排障步骤与维修方案建议；

e)支持故障案例录入维护、解决方案关联更新，持续完善故障知识库。

子功能要求：

a)故障场景设置；

b)故障推理定位；

c)故障影响分析；

d)诊断报告与修复建议；

e)故障知识维护。

故障场景设置SR-4.1

功能描述：支持通过人工标绘方式设置故障节点，并配置故障相关信息，满足人工构建故障场景需求。

功能要求：

a) 支持在网络拓扑图 / 地图中直接选择目标设备标记为故障对象；

b) 支持配置故障类型、故障现象等属性信息；

c) 标绘结果可实时在态势界面高亮显示。

子功能：

无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员、故障分析人员 |
| 用例描述 | 用户通过人工交互方式在态势界面标记故障节点，并配置对应故障属性，完成故障场景手动构建 |
| 前置条件 | 网络拓扑与设备节点数据已加载，用户进入手动故障标绘功能 |
| 后置条件 | 故障节点与属性信息保存完成，在态势界面呈现故障标记 |
| 主事件流 | 1. 用户开启手动故障标绘模式； 2. 用户在态势界面选择目标设备节点； 3. 用户配置故障类型与相关参数； 4. 系统确认并渲染故障标记； 5. 完成标绘，保存故障场景。 |
| 扩展事件流 | 1. 若用户误选节点，支持撤销操作并重新选择； 2. 若连续标绘多个节点，支持批量配置故障属性。 |
| 备注 | 满足人工构建故障场景需求 |

故障推理定位SR-4.2

功能描述：基于故障知识图谱，对故障进行关联分析，实现故障设备定位和根因分析，是故障智能诊断的核心能力。

功能要求：

a) 可根据故障现象与设备状态精准定位故障设备及故障部件；

b) 基于知识图谱推理规则分析故障根因，输出根因结论；

c) 可综合定位结果与根因分析，生成完整故障诊断结论。

子功能：

a）故障节点定位；

b）故障根因分析；

c）故障诊断结论生成。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 故障分析人员、系统自动执行 |
| 用例描述 | 系统接收故障场景输入后，基于故障知识图谱执行推理，完成故障节点定位与根因分析，输出诊断结论 |
| 前置条件 | 故障场景已设置完成，故障知识图谱与推理规则已加载就绪 |
| 后置条件 | 输出故障定位结果、根因分析与诊断结论，数据存入诊断记录 |
| 主事件流 | 1. 系统接收故障场景输入，启动故障推理； 2. 定位故障设备与故障部件； 3. 基于知识图谱推理故障根因； 4. 综合生成故障诊断结论； 5. 展示诊断结果并存储记录。 |
| 扩展事件流 | 1. 若推理规则匹配度不足，输出疑似根因列表并提示人工复核； 2. 若缺少关键状态数据，提示补充数据后重新推理。 |
| 备注 | 故障智能诊断核心能力模块 |

故障节点定位SR-4.2.1

功功能描述：根据故障现象、设备和链路状态，分析定位异常设备及设备故障部件，实现故障对象精准定位。

功能要求：

a) 结合设备运行数据与链路状态数据，缩小故障排查范围；

b) 可定位到设备具体硬件模块 / 部件层级；

c) 定位结果支持按置信度排序展示。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统自动执行、故障分析人员 |
| 用例描述 | 系统基于故障现象与实时状态数据，分析并定位发生故障的设备及具体部件 |
| 前置条件 | 故障场景已输入，设备与链路的状态数据可正常获取 |
| 后置条件 | 输出故障设备及故障部件的定位结果，附带置信度说明 |
| 主事件流 | 1. 系统获取故障现象与关联设备状态数据； 2. 匹配故障特征，筛选疑似故障设备； 3. 进一步定位设备内部故障部件； 4. 计算定位结果置信度； 5. 输出故障节点定位结果。 |
| 扩展事件流 | 1. 若存在多个疑似故障节点，按置信度从高到低排序展示； 2. 若状态数据缺失，标注数据缺失项并输出初步定位结果。 |
| 备注 | 实现故障对象精准定位 |

故障根因分析SR-4.2.2

功能描述：基于故障知识关联关系和推理规则，分析故障产生原因并输出根因结果，实现故障原因智能分析。

功能要求：

a) 基于故障知识图谱的关联关系进行链式推理；

b) 支持多根因场景识别，输出所有可能的故障原因；

c) 根因结果附带推理依据与置信度说明。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统自动执行、故障分析人员 |
| 用例描述 | 系统基于故障知识图谱与推理规则，推导故障产生的根本原因 |
| 前置条件 | 已完成故障节点定位，故障知识图谱推理规则可用 |
| 后置条件 | 输出故障根因列表，包含推理路径与置信度 |
| 主事件流 | 1. 系统加载故障节点定位结果； 2. 调取故障知识图谱关联关系； 3. 执行推理规则，推导故障根因； 4. 计算各根因置信度并排序； 5. 输出根因分析结果。 |
| 扩展事件流 | 1. 若无匹配推理规则，提示无对应知识条目，建议人工补充； 2. 若存在多个并行根因，分别展示推理路径与影响权重。 |
| 备注 | 实现故障原因智能分析 |

故障诊断结论生成 SR-4.2.3

功能描述：综合故障现象、定位结果和根因分析结果，形成完整故障诊断结论，输出统一故障诊断结果。

功能要求：

a) 自动整合故障现象、定位结果、根因分析等信息；

b) 结论格式标准化，包含故障对象、故障原因、影响说明等核心内容；

c) 诊断结论可直接用于后续影响分析与报告生成。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统自动执行、故障分析人员 |
| 用例描述 | 系统整合故障全流程分析数据，生成结构化的完整故障诊断结论 |
| 前置条件 | 故障节点定位与根因分析均已执行完成 |
| 后置条件 | 生成标准化故障诊断结论，可被后续模块调用 |
| 主事件流 | 1. 系统归集故障现象、定位结果、根因分析数据； 2. 按标准格式整合诊断信息； 3. 校验结论完整性与一致性； 4. 生成最终故障诊断结论并展示。 |
| 扩展事件流 | 1. 若部分分析结果缺失，标注缺失项并生成阶段性结论； 2. 支持人工补充备注信息，完善诊断结论。 |
| 备注 | 输出统一故障诊断结果 |

故障影响分析SR-4.3

功能描述：分析故障对通信网络设备、链路及业务运行的影响范围，并进行可视化展示，是故障影响评估核心模块。

功能要求：

a) 可根据网络拓扑计算故障影响范围，识别受影响的节点与链路；

b) 支持在网络拓扑与地图态势中可视化展示故障影响；

c) 可对影响程度进行分级，区分不同受影响对象的严重程度。

子功能：

a）影响范围计算；

b）影响可视化呈现。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 故障分析人员、运维管理人员 |
| 用例描述 | 系统基于网络拓扑与故障节点信息，计算故障影响范围，识别受影响对象，并以可视化方式呈现影响结果 |
| 前置条件 | 故障诊断结论已生成，网络拓扑数据完整可用 |
| 后置条件 | 输出故障影响范围与受影响对象清单，完成可视化渲染 |
| 主事件流 | 1. 系统获取故障节点与网络拓扑数据； 2. 计算故障传播路径与影响范围； 3. 识别受影响的节点与链路； 4. 在态势界面可视化渲染影响范围与分级结果； 5. 输出影响分析结果。 |
| 扩展事件流 | 1. 若网络拓扑存在动态路由，按当前路由策略重新计算影响范围； 2. 若存在备用链路，标注可迂回的备用路径。 |
| 备注 | 故障影响评估核心模块 |

影响范围计算SR-4.3.1

功能描述：根据网络拓扑关系、故障设备和链路关系等参数，计算故障影响范围及受影响对象，实现故障影响范围分析。

功能要求：

a) 可识别因设备故障导致业务受影响的所有网络节点；

b) 可识别通信中断或性能下降的受影响链路；

c) 支持按业务维度统计受影响范围。

子功能：

a）受影响节点识别；

b）受影响链路识别。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统自动执行 |
| 用例描述 | 系统基于网络拓扑与故障传播逻辑，计算故障影响边界，识别所有受影响的节点与链路 |
| 前置条件 | 故障节点已确定，网络拓扑与链路关系数据完整 |
| 后置条件 | 输出受影响节点、链路清单，完成影响范围边界计算 |
| 主事件流 | 1. 系统加载故障节点与网络拓扑数据； 2. 沿拓扑关系推演故障传播路径； 3. 识别所有受影响的网络节点； 4. 识别受影响的通信链路； 5. 汇总形成影响范围计算结果。 |
| 扩展事件流 | 1. 若存在冗余备份链路，标注受影响程度为 “部分降级”； 2. 若故障为单点故障，按最短路径原则计算影响边界。 |
| 备注 | 实现故障影响范围分析 |

受影响节点识别SR-4.3.1.1

功能描述：识别因设备故障导致业务受影响的网络节点，实现受影响设备精准识别。

功能要求：

a) 区分直接受影响与间接受影响节点；

b) 标注每个节点的受影响程度与业务中断情况；

c) 支持按节点类型、区域筛选受影响节点。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统自动执行 |
| 用例描述 | 系统遍历网络拓扑，筛选出所有因故障导致业务异常的网络节点 |
| 前置条件 | 故障节点与网络拓扑关系已明确 |
| 后置条件 | 输出受影响节点清单，附带影响类型与程度标签 |
| 主事件流 | 1. 以故障节点为起点遍历网络拓扑； 2. 判断各节点的业务连通性； 3. 标记直接受影响与间接受影响节点； 4. 评定每个节点的影响等级； 5. 生成受影响节点清单。 |
| 扩展事件流 | 1. 若节点存在备用接入路径，标注为 “降级运行”； 2. 若节点完全脱离网络，标注为 “业务中断”。 |
| 备注 | 实现受影响设备精准识别 |

受影响链路识别SR-4.3.1.2

功能描述：识别因故障导致通信中断或性能下降的通信链路，实现受影响链路精准识别。

功能要求：

a) 区分链路中断、链路性能降级两类受影响状态；

b) 标注链路受影响的原因与关联的故障节点；

c) 统计受影响链路的数量与总带宽损失。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统自动执行 |
| 用例描述 | 系统基于故障节点与拓扑关系，识别所有通信异常的链路并分类 |
| 前置条件 | 故障节点已确定，链路拓扑与属性数据完整 |
| 后置条件 | 输出受影响链路清单，包含链路状态与影响程度 |
| 主事件流 | 1. 提取与故障节点关联的所有链路； 2. 判断链路通信状态（中断 / 降级 / 正常）； 3. 标注链路受影响的根由； 4. 统计链路性能损失情况； 5. 生成受影响链路清单。 |
| 扩展事件流 | 1. 若链路存在备用路由，标注可迂回恢复； 2. 若链路为核心骨干链路，提升影响等级标注。 |
| 备注 | 实现受影响链路精准识别 |

影响可视化呈现SR-4.3.2

功能描述：在网络拓扑和地图态势中直观展示故障影响范围及影响程度，提升故障影响分析结果可视化能力。

功能要求：

a) 支持以图层方式展示故障影响区域与关联对象；

b) 可按影响程度对节点和链路进行分级差异化显示；

c) 支持点击受影响对象查看详细影响信息。

子功能：

a）影响范围图层渲染；

b）影响程度分级展示。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 故障分析人员、运维管理人员 |
| 用例描述 | 系统将故障影响范围与受影响对象以可视化方式渲染在拓扑图与地图中，支持交互查看详情 |
| 前置条件 | 影响范围计算已完成，态势视图已加载 |
| 后置条件 | 故障影响效果在界面渲染完成，支持交互查看 |
| 主事件流 | 1. 系统获取影响范围计算结果； 2. 在态势界面渲染影响范围图层； 3. 按影响程度分级渲染节点与链路； 4. 绑定对象详情数据，支持点击查看； 5. 完成可视化呈现。 |
| 扩展事件流 | 1. 支持图层显隐控制，可单独查看节点 / 链路影响效果； 2. 支持时间轴回放，查看故障影响扩散过程。 |
| 备注 | 提升故障影响分析结果可视化能力 |

影响范围图层渲染SR-4.3.2.1

功能描述：支持以图层方式展示故障影响区域及关联对象分布，是通用图层渲染能力，可复用于其他态势展示场景。

功能要求：

a) 以半透明区域图层标识故障影响的地理 / 拓扑范围；

b) 图层支持透明度、颜色自定义配置；

c) 可与其他业务图层叠加显示。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统自动渲染、用户交互控制 |
| 用例描述 | 系统将故障影响范围生成为独立图层，叠加在拓扑 / 地图视图上展示 |
| 前置条件 | 影响范围边界数据已计算完成 |
| 后置条件 | 影响范围图层加载并渲染在视图中 |
| 主事件流 | 1. 系统读取影响范围边界数据； 2. 生成对应区域渲染图层； 3. 叠加至当前态势视图； 4. 开放图层显隐与样式控制入口。 |
| 扩展事件流 | 1. 若存在多个故障点，分别生成独立影响图层，支持单独管控； 2. 支持导出影响范围图层为图片格式。 |
| 备注 | 通用图层渲染能力，可复用于其他态势展示场景 |

影响程度分级展示SR-4.3.2.2

功能描述：根据故障影响程度对受影响节点和链路进行分级显示，是通用分级可视化能力。

功能要求：

a) 至少支持严重、一般、轻微三级影响程度区分；

b) 通过颜色、粗细、图标等样式差异体现分级；

c) 支持按影响等级筛选显示对象。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统自动渲染、用户交互查看 |
| 用例描述 | 系统按影响程度等级，对受影响的节点和链路采用差异化样式渲染 |
| 前置条件 | 受影响对象已完成影响程度评定 |
| 后置条件 | 受影响对象按分级样式完成渲染 |
| 主事件流 | 1. 系统读取各对象的影响程度等级； 2. 匹配对应渲染样式（颜色、图标、线宽等）； 3. 在视图中完成分级渲染； 4. 提供分级筛选控件，支持按等级查看。 |
| 扩展事件流 | 1. 支持用户自定义各级别对应的显示样式； 2. 支持鼠标悬浮显示对象的影响程度详情。 |
| 备注 | 通用分级可视化能力 |

故障修复建议输出SR-4.4

功能描述：根据故障诊断结果和历史处置经验，生成针对性的故障修复建议，提供故障维修决策辅助。

功能要求：

a) 每条修复建议附带操作步骤与注意事项；

b) 按优先级排序推荐修复方案；

c) 支持关联历史同类故障案例，辅助处置参考。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维处置人员、故障分析人员 |
| 用例描述 | 系统基于故障诊断结论，匹配知识图谱中的修复方案，输出针对性的故障处置建议 |
| 前置条件 | 故障诊断结论已生成，故障知识图谱修复方案数据可用 |
| 后置条件 | 输出分级排序的修复建议列表，附带操作指引 |
| 主事件流 | 1. 系统读取故障诊断结论； 2. 匹配知识图谱中的修复方案； 3. 按适配度与优先级排序； 4. 输出修复建议，附带操作步骤与注意事项； 5. 关联展示同类历史案例。 |
| 扩展事件流 | 1. 若无完全匹配方案，推荐相似故障的修复方案并标注差异； 2. 支持用户标记建议有效性，反哺知识图谱优化。 |
| 备注 | 提供故障维修决策辅助 |

故障知识维护 SR-4.5

功能描述：支持知识图谱增量更新，新增故障案例和处置经验知识条目载入图谱中，支撑故障诊断与修复能力持续优化。

功能要求：

a) 支持故障案例信息新增与维护；

b) 支持故障类型与修复方案的关联关系维护；

c) 知识更新后自动同步至故障知识图谱，即时生效。

子功能：

a）故障案例维护；

b）故障修复方案关联维护。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 系统管理员、知识运维人员 |
| 用例描述 | 管理人员对故障案例、修复方案等知识进行维护更新，实现故障知识图谱的持续迭代 |
| 前置条件 | 用户拥有知识维护权限，知识图谱平台运行正常 |
| 后置条件 | 新增 / 修改的知识条目同步至知识图谱，诊断推理能力同步更新 |
| 主事件流 | 1. 用户进入故障知识维护模块； 2. 新增或编辑故障案例、修复方案知识； 3. 维护知识条目间的关联关系； 4. 提交审核后同步至知识图谱； 5. 知识更新生效。 |
| 扩展事件流 | 1. 若知识条目存在冲突，系统提示冲突项并引导修正； 2. 支持知识版本回退，可恢复至上一稳定版本。 |
| 备注 | 支撑故障诊断与修复能力持续优化 |

故障案例维护 SR-4.5.1

功能描述：支持故障案例信息新增，确保知识图谱持续维护和更新，支持故障知识持续积累。

功能要求：

a) 支持录入故障现象、原因、处置过程、结果等完整案例信息；

b) 支持案例分类标签管理，便于检索与匹配。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 知识运维人员、故障分析人员 |
| 用例描述 | 用户录入故障案例，实现故障案例库的持续更新 |
| 前置条件 | 用户进入故障案例维护界面，拥有对应操作权限 |
| 后置条件 | 案例数据更新完成，同步至故障知识图谱 |
| 主事件流 | 1. 用户进入故障案例维护界面； 2. 选择新增操作，填写案例详情信息； 3. 提交保存，校验数据完整性； 4. 同步更新至知识图谱。 |
| 扩展事件流 | 1. 支持从历史诊断记录一键转为故障案例； 2. 批量导入时若存在格式错误，提示错误行并支持修正。 |
| 备注 | 支持故障知识持续积累 |

故障修复方案关联维护 SR-4.5.2

功能描述：支持维护故障类型与解决方案之间的关联关系，更新知识图谱故障修复措施信息，支持故障修复知识持续积累。

功能要求：

a) 支持新增方案条目；

b) 支持配置故障类型与修复方案的多对多关联关系；

c) 可设置方案优先级与适用场景。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 知识运维人员 |
| 用例描述 | 用户更新故障修复方案库，并建立故障类型与修复方案的关联映射，优化知识图谱推理匹配效果 |
| 前置条件 | 用户拥有知识维护权限，进入修复方案关联维护界面 |
| 后置条件 | 修复方案与关联关系更新完成，同步至故障知识图谱 |
| 主事件流 | 1. 用户进入修复方案维护界面； 2. 新增修复方案详情； 3. 配置方案与故障类型的关联关系； 4. 设置方案优先级与适用场景； 5. 保存并同步至知识图谱。 |
| 扩展事件流 | 1. 若同一故障关联多个方案，支持调整优先级排序； 2. 支持批量导入修复方案与关联关系。 |
| 备注 | 支持故障修复知识持续积累 |

公共技术底座SR-5

功能描述：提供统一的可视化引擎、核心算法引擎、知识图谱平台及数据资源管理等通用技术能力，为设备可视化管理、网络规划、综合态势呈现及故障诊断等业务模块提供统一的数据支撑、算法支撑和基础服务，实现公共能力复用与统一管理。

功能要求：

a) 提供全系统统一的可视化渲染能力，支撑 GIS 地图、网络拓扑、知识图谱等多类场景的标准化展示与交互；

b) 提供统一核心算法引擎，覆盖无线网络规划、故障诊断及通用计算等算法服务，以接口形式供业务模块调用；

c) 提供统一知识图谱平台，支持设备、网络态势、故障三类领域知识图谱的构建、管理、查询与推理应用；

d) 提供多类型数据统一存储与管理能力，支撑关系型数据、图数据、时空数据的统一访问、共享与安全管控；

e) 实现公共能力模块化、服务化封装，支持各业务模块按需调用，降低重复开发成本，保障技术栈与交互风格统一。

子功能要求：

a）可视化引擎组件；

b）核心算法引擎；

c）知识图谱平台；

d）数据资源管理。

可视化引擎组件SR-5.1

功能描述：提供 GIS 地图渲染、知识图谱可视化、网络拓扑渲染及通用 UI 组件等公共可视化能力，为地图展示、拓扑展示、知识图谱展示及业务交互提供统一支撑。

功能要求：

a) 提供统一 GIS 地图渲染引擎，支撑全系统所有地图类业务的底图加载、空间渲染与交互操作；

b) 提供知识图谱可视化组件，支持多领域知识图谱的统一展示、关系浏览与交互分析；

c) 提供网络拓扑渲染引擎，实现网络节点、通信链路及拓扑关系的统一渲染、动态刷新与交互管理。

子功能要求：

a）GIS 地图渲染引擎；

b）知识图谱可视化组件；

c）网络拓扑渲染引擎。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 各业务模块、前端开发人员、运维人员 |
| 用例描述 | 业务模块通过统一接口调用可视化引擎组件，完成地图、拓扑、图谱等场景的渲染与交互，开发人员基于组件快速搭建业务界面 |
| 前置条件 | 可视化引擎组件已完成部署与初始化，业务模块已接入引擎调用接口 |
| 后置条件 | 目标可视化内容在业务界面正常渲染，支持用户交互操作，调用结果可复用 |
| 主事件流 | 1. 业务模块向可视化引擎发起渲染请求，传入数据与配置参数； 2. 引擎调度对应子组件进行数据解析与视觉渲染； 3. 生成可视化视图并绑定交互事件； 4. 返回渲染结果至业务界面展示； 5. 响应用户交互操作并同步状态。 |
| 扩展事件流 | 1. 若数据格式不兼容，提示数据格式错误并终止渲染； 2. 若数据量过大触发性能阈值，自动开启降采样渲染保障流畅度； 3. 支持自定义样式配置，覆盖默认渲染风格。 |
| 备注 | 全系统统一可视化引擎，保障所有可视化场景风格与能力一致 |

GIS 地图渲染引擎 SR-5.1.1

功能描述：提供 GIS 底图加载、地形地貌数据管理、地图缩放、漫游、图层控制及空间对象渲染等通用地图能力，为设备展示、网络规划、覆盖分析及故障分析提供统一地图支撑。

功能要求：

a) 支持多源 GIS 底图加载与切换，兼容主流地图服务与离线地形数据；

b) 支持地形地貌数据的加载、管理与基础空间分析，支撑传播计算类业务；

c) 提供地图基础交互能力，包括缩放、漫游、测距、测面、坐标拾取等；

d) 支持多层级图层管理，可控制各业务图层的显隐、叠加顺序与透明度；

e) 提供标准化空间对象渲染接口，支持点位、线、面等空间要素的自定义渲染。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 地图类业务模块、地图运维人员 |
| 用例描述 | 业务模块调用 GIS 地图渲染引擎加载底图与业务图层，完成空间对象渲染与地图交互操作 |
| 前置条件 | GIS 底图与地形数据已部署就绪，引擎服务正常运行 |
| 后置条件 | 地图底图与业务图层正常加载渲染，空间对象按配置展示，支持用户交互 |
| 主事件流 | 1. 业务模块调用地图引擎初始化接口，配置底图与初始视图参数； 2. 引擎加载 GIS 底图与地形地貌数据； 3. 接收业务图层数据，按配置渲染点位、线、面等空间对象； 4. 绑定地图缩放、漫游、拾取等交互事件； 5. 返回完整地图视图供业务界面集成。 |
| 扩展事件流 | 1. 若底图加载失败，自动切换备用底图源并提示； 2. 支持图层动态增删，实时更新地图渲染效果； 3. 支持地图截图导出，保存当前视图为图片文件。 |
| 备注 | 地图类业务统一渲染底座，所有地图相关业务均基于此引擎实现 |

知识图谱可视化组件SR-5.1.2

功能描述：提供设备知识图谱、网络态势知识图谱及故障知识图谱的图谱展示、关系浏览、节点查询及交互分析能力，实现知识关系统一可视化展示。

功能要求：

a) 支持多类知识图谱的统一渲染展示，适配不同领域的节点类型与关系类型；

b) 提供图谱缩放、拖拽、节点展开收起、布局切换等基础交互能力；

c) 支持节点关键词检索与快速定位，高亮展示目标节点及关联关系；

d) 支持点击节点弹出详情面板，展示节点属性信息与关联关系列表。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 知识类业务模块、知识运维人员、终端用户 |
| 用例描述 | 用户通过业务界面调用知识图谱可视化组件，浏览知识节点与关系，检索并查看知识详情 |
| 前置条件 | 知识图谱数据已就绪，可视化组件已接入业务系统 |
| 后置条件 | 知识图谱按指定布局渲染完成，支持交互浏览与详情查看 |
| 主事件流 | 1. 业务模块传入图谱数据与展示配置； 2. 组件解析节点与关系数据，按指定布局渲染图谱； 3. 用户通过缩放、拖拽浏览图谱整体结构； 4. 用户点击或检索目标节点，查看详情信息； 5. 支持展开 / 收起节点关联关系，调整浏览范围。 |
| 扩展事件流 | 1. 若图谱节点数量过大，自动开启聚合展示模式，支持逐级下钻； 2. 支持切换力导向、树形、环形等多种布局样式； 3. 支持图谱局部截图与导出。 |
| 备注 | 知识图谱统一展示组件，复用于设备知识、网络态势、故障诊断等多个场景 |

网络拓扑渲染引擎SR-5.1.3

功能描述：提供网络节点、通信链路及拓扑关系的统一渲染、动态刷新及交互管理能力，为网络态势、故障分析及影响分析提供统一拓扑展示能力。

功能要求：

a) 支持网络节点、通信链路的统一样式渲染，可按类型、状态差异化展示；

b) 支持拓扑数据动态刷新，实时同步节点与链路的状态变化；

c) 提供节点样式、链路样式的可配置管理能力，适配不同业务场景；

d) 内置丰富的拓扑交互能力，支撑业务场景下的拓扑操作与分析。

子功能：

无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 拓扑类业务模块、运维分析人员 |
| 用例描述 | 业务模块调用拓扑引擎渲染网络拓扑图，用户通过交互操作查看网络结构与状态，支撑态势分析与故障研判 |
| 前置条件 | 网络拓扑节点与链路数据就绪，引擎完成初始化 |
| 后置条件 | 网络拓扑图正常渲染，状态实时更新，支持用户交互操作 |
| 主事件流 | 1. 业务模块传入拓扑节点、链路数据与渲染配置； 2. 引擎调度节点、链路渲染组件生成拓扑视图； 3. 绑定交互事件，响应用户操作； 4. 接收实时状态数据，动态更新节点与链路样式； 5. 向业务模块返回用户交互事件与选中对象信息。 |
| 扩展事件流 | 1. 若拓扑节点数量过多，支持分层分组展示与下钻查看； 2. 支持拓扑布局手动调整，保存自定义布局方案； 3. 支持与 GIS 地图视图联动，同步选中对象。 |
| 备注 | 拓扑展示公共引擎，为网络态势、故障分析等场景提供统一拓扑支撑 |

核心算法引擎SR-5.2

功能描述：提供网络规划、故障诊断及通用计算等核心算法能力，为业务模块提供统一算法服务和计算支撑，是全系统算法能力底座。

功能要求：

a) 提供无线网络规划算法引擎，覆盖无线传播计算、通信资源规划、干扰分析等核心算法；

b) 提供故障诊断算法引擎，支撑故障推理、影响分析、修复方案匹配等智能计算；

c) 所有算法能力以服务化接口方式提供，支持多业务模块并发调用。

子功能要求：

a）无线网络规划算法引擎；

b）故障诊断算法引擎。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 业务模块、算法运维人员、系统管理员 |
| 用例描述 | 业务模块通过接口调用核心算法引擎执行计算任务，获取计算结果支撑业务分析；运维人员管理算法配置与版本 |
| 前置条件 | 算法引擎服务正常运行，计算所需基础数据就绪，调用方具备访问权限 |
| 后置条件 | 计算任务执行完成，返回结构化结果数据，计算过程与结果留存可追溯 |
| 主事件流 | 1. 业务模块提交计算请求与输入参数； 2. 算法引擎接收请求并调度对应算法组件； 3. 算法组件加载基础数据，执行计算逻辑； 4. 生成计算结果并校验有效性； 5. 返回结果至业务模块，记录计算日志。 |
| 扩展事件流 | 1. 若输入参数缺失或格式错误，返回参数校验失败提示； 2. 若计算任务量较大，支持异步执行，完成后回调通知； 3. 若算法执行异常，返回错误信息并记录异常栈。 |
| 备注 | 全系统算法能力底座，统一提供所有核心计算服务 |

无线网络规划算法引擎SR-5.2.1

功能描述：提供无线传播计算、通信资源规划及干扰分析等网络规划算法能力，为网络规划模块提供统一计算支撑，是网络规划核心算法平台。

功能要求：

a) 支持基于真实地形地貌的无线信号传播损耗与覆盖范围计算；

b) 支持通信资源自动分配、冲突检测与路由优化计算，输出资源配置方案；

c) 支持干扰信号传播计算、影响评估与受影响对象识别；

d) 算法计算结果可追溯，支持参数调整后重新计算并对比方案差异。

子功能：

a）信号传播计算组件；

b）通信资源规划组件；

c）干扰分析计算组件。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络规划业务模块、规划分析人员 |
| 用例描述 | 用户在网络规划业务中发起覆盖计算、资源规划、干扰分析等请求，引擎调用对应算法完成计算并返回结果 |
| 前置条件 | 地形数据、设备参数、网络拓扑等基础计算数据就绪 |
| 后置条件 | 输出覆盖范围、资源方案、干扰影响等计算结果，支撑规划方案生成 |
| 主事件流 | 1. 业务模块传入计算场景与输入参数； 2. 引擎调度对应算法组件； 3. 组件加载地形、设备等基础数据执行计算； 4. 校验计算结果合理性； 5. 返回结构化结果供业务模块展示与使用。 |
| 扩展事件流 | 1. 支持多方案并行计算，对比不同参数下的计算结果； 2. 若基础数据缺失，提示补充数据后再执行计算。 |
| 备注 | 网络规划核心算法平台，为所有规划类计算提供统一能力 |

信号传播计算组件 SR-5.2.1.1

功能描述：基于真实地形地貌及设备参数计算无线传播损耗、通信覆盖范围及信号强度分布，为覆盖分析和参数规划提供计算能力，是覆盖分析核心算法。

功能要求：

a) 支持多种无线传播模型，适配短波、超短波等不同频段与地形场景；

b) 可结合真实地形地貌数据计算路径损耗、阴影衰落等传播特性；

c) 输出覆盖范围边界与网格化信号强度分布数据；

d) 支持调整设备功率、天线高度等参数后重新计算，对比覆盖效果。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 覆盖计算业务模块、规划分析人员 |
| 用例描述 | 输入设备参数与位置信息，组件结合地形数据计算无线覆盖范围与信号分布，输出覆盖结果 |
| 前置条件 | 地形地貌数据完整可用，设备参数信息齐全 |
| 后置条件 | 生成覆盖范围与信号强度分布数据，可用于可视化展示与方案评估 |
| 主事件流 | 1. 接收设备位置、参数及计算精度等输入； 2. 加载对应区域地形地貌数据； 3. 选用匹配的传播模型执行损耗计算； 4. 生成覆盖范围边界与信号强度网格； 5. 返回计算结果数据。 |
| 扩展事件流 | 1. 支持多设备叠加覆盖计算，输出综合覆盖效果； 2. 可选择不同传播模型分别计算并对比差异。 |
| 备注 | 覆盖分析核心算法，为通信覆盖计算、参数规划提供基础计算能力 |

通信资源规划组件 SR-5.2.1.2

功能描述：提供通信资源分配、资源冲突检测及路由优化等算法能力，实现频率、功率等通信资源优化配置，是通信资源规划算法。

功能要求：

a) 支持基于网络拓扑与业务需求的路由规划计算，输出最优通信路由；

b) 支持频率资源自动分配，降低同频、邻频冲突概率；

c) 支持功率资源智能配置，在满足通信距离前提下优化能耗；

d) 提供资源方案冲突检测能力，校验频率、路由等配置的有效性。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 资源规划业务模块、规划设计人员 |
| 用例描述 | 输入网络拓扑与业务需求，组件自动计算路由方案并分配频率、功率等资源，输出校验后的资源配置方案 |
| 前置条件 | 网络拓扑、节点参数、业务需求等输入数据完整 |
| 后置条件 | 生成路由规划与通信资源分配方案，完成冲突校验 |
| 主事件流 | 1. 接收网络拓扑、通联需求与约束条件； 2. 执行路由规划算法，生成通信路由方案； 3. 执行资源分配算法，分配频率、功率等资源； 4. 执行冲突检测，校验方案合法性； 5. 返回最终资源配置方案。 |
| 扩展事件流 | 1. 若存在不可避免的资源冲突，标注冲突点并给出调整建议； 2. 支持人工调整方案后重新执行冲突校验。 |
| 备注 | 通信资源规划核心算法，支撑网络资源优化配置 |

干扰分析计算组件SR-5.2.1.3

功能描述：提供干扰传播计算、干扰影响评估及受影响节点、链路识别等算法能力，为抗干扰规划提供计算支撑，是干扰分析核心算法。

功能要求：

a) 支持干扰信号传播范围与信号强度分布计算；

b) 可识别受干扰影响的电台节点与通信链路；

c) 支持干扰影响程度量化评估，区分不同受影响对象的严重等级；

d) 支持多干扰源叠加影响的综合计算。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 干扰分析业务模块、规划分析人员 |
| 用例描述 | 输入干扰源参数与网络拓扑，组件计算干扰影响范围，识别受影响对象并评估影响程度 |
| 前置条件 | 干扰源参数、网络拓扑、设备位置等数据完整 |
| 后置条件 | 输出干扰覆盖范围、受影响节点 / 链路清单及影响等级评估结果 |
| 主事件流 | 1. 接收干扰源位置、参数与网络数据； 2. 计算干扰信号传播范围与强度分布； 3. 匹配网络节点与链路，识别受影响对象； 4. 评估各对象受影响程度等级； 5. 返回干扰分析结果数据。 |
| 扩展事件流 | 1. 支持调整干扰源参数后重新计算，对比影响变化； 2. 若存在多个干扰源，计算叠加影响效果。 |
| 备注 | 干扰分析核心算法，为抗干扰规划与评估提供计算支撑 |

故障诊断算法引擎SR-5.2.2

功能描述：基于故障知识图谱及推理规则提供故障定位、根因推理、影响分析及修复方案推荐等算法能力，是故障诊断核心算法平台。

功能要求：

a) 支持基于知识图谱的故障根因链式推理，输出根因结果与置信度；

b) 支持故障传播路径推演与影响范围计算，识别受影响对象；

c) 支持故障修复方案智能匹配与排序推荐；

d) 支持推理规则动态加载更新，适配新增的故障知识。

子功能：

a）故障根因推理组件；

b）故障影响分析组件；

c）修复方案匹配组件。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 故障诊断业务模块、运维分析人员 |
| 用例描述 | 输入故障场景与现象，引擎调用推理、分析、匹配算法，完成故障诊断全流程计算并输出结果 |
| 前置条件 | 故障知识图谱与推理规则已部署，故障场景数据完整 |
| 后置条件 | 输出故障定位、根因、影响范围与修复建议等完整诊断结果 |
| 主事件流 | 1. 接收故障场景与现象数据； 2. 调度根因推理组件，分析故障根因； 3. 调度影响分析组件，计算影响范围； 4. 调度方案匹配组件，推荐修复方案； 5. 整合所有结果并返回。 |
| 扩展事件流 | 1. 若推理置信度不足，输出多候选根因并排序； 2. 支持补充诊断信息后重新执行推理。 |
| 备注 | 故障诊断核心算法平台，为智能故障诊断提供计算支撑 |

故障根因推理组件SR-5.2.2.1

功能描述：基于知识图谱关联关系及推理规则，实现故障根因分析、故障路径推理及异常定位，是根因分析算法组件。

功能要求：

a) 支持基于故障现象的反向链式推理，定位故障根本原因；

b) 支持多根因场景识别，为每个候选根因计算置信度；

c) 输出完整推理路径与依据，支撑诊断结果可追溯；

d) 支持推理规则动态更新，适配新增故障知识。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 故障诊断业务模块、系统自动执行 |
| 用例描述 | 输入故障现象与节点状态，组件基于知识图谱推理故障根因，输出推理结果与依据 |
| 前置条件 | 故障知识图谱与推理规则库可用，故障现象描述清晰 |
| 后置条件 | 输出故障根因列表、置信度及推理路径 |
| 主事件流 | 1. 接收故障现象与关联设备状态数据； 2. 检索知识图谱中匹配的故障知识； 3. 执行推理规则，推导故障根因； 4. 计算各根因置信度并排序； 5. 返回推理结果与路径依据。 |
| 扩展事件流 | 1. 若无匹配知识，提示知识缺失并给出人工诊断建议； 2. 支持选择不同推理深度，控制推理范围与耗时。 |
| 备注 | 根因分析核心算法组件，支撑智能故障诊断 |

故障影响分析组件 SR-5.2.2.2

功能描述：根据网络拓扑及故障传播关系计算故障传播路径、影响范围及受影响对象，是故障传播分析算法。

功能要求：

a) 支持基于网络拓扑的故障传播路径推演；

b) 可精准识别受影响的网络节点与通信链路；

c) 支持影响程度分级计算，区分业务中断、性能降级等不同等级；

d) 支持多故障点叠加的综合影响分析。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 故障诊断业务模块、系统自动执行 |
| 用例描述 | 输入故障节点与网络拓扑，组件计算故障传播路径与影响范围，输出受影响对象清单 |
| 前置条件 | 网络拓扑数据完整，故障节点已确定 |
| 后置条件 | 输出受影响节点、链路清单及影响等级、传播路径 |
| 主事件流 | 1. 接收故障节点与网络拓扑数据； 2. 沿拓扑关系推演故障传播路径； 3. 识别所有受影响的节点与链路； 4. 评定各对象影响程度等级； 5. 返回影响分析结果数据。 |
| 扩展事件流 | 1. 若存在备用链路，标注可迂回恢复的对象； 2. 支持按业务维度统计受影响范围。 |
| 备注 | 故障传播分析算法组件，支撑故障影响评估 |

修复方案匹配组件SR-5.2.2.3

功能描述：基于故障诊断结果及知识图谱历史案例，实现故障修复方案智能匹配与推荐，是修复建议算法组件。

功能要求：

a) 支持基于故障类型与根因的修复方案匹配；

b) 支持方案适配度评分，按优先级排序推荐；

c) 可关联历史同类案例，辅助处置决策；

d) 支持方案库增量更新，持续提升匹配准确率。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 故障诊断业务模块、运维处置人员 |
| 用例描述 | 输入故障诊断结论，组件从知识图谱中匹配对应的修复方案，按适配度排序后输出推荐结果 |
| 前置条件 | 故障诊断结论已生成，修复方案知识库可用 |
| 后置条件 | 输出排序后的修复方案列表，附带操作指引与案例参考 |
| 主事件流 | 1. 接收故障类型、根因等诊断结论； 2. 检索匹配知识库中的修复方案； 3. 计算各方案适配度并排序； 4. 关联同类历史案例； 5. 返回方案推荐结果。 |
| 扩展事件流 | 1. 若无完全匹配方案，推荐相似方案并标注差异； 2. 支持用户反馈方案有效性，优化后续匹配结果。 |
| 备注 | 修复建议算法组件，为故障处置提供决策辅助 |

知识图谱平台 SR-5.3

功能描述：提供设备知识、网络态势知识及故障知识图谱的构建、存储、管理、查询、推理及增量更新能力，为设备知识展示、网络态势分析及故障诊断提供统一知识支撑，是全系统知识服务平台。

功能要求：

a) 统一构建设备、网络态势、故障三类领域知识图谱，形成标准化知识体系；

b) 提供知识抽取、融合、更新、维护全生命周期管理能力；

c) 提供标准化知识查询与推理接口，支撑各业务模块调用；

d) 支持知识图谱增量更新，保障知识持续迭代演进；

e) 提供图谱版本管理能力，支持版本回溯、审核与发布。

子功能要求：

a）设备知识图谱；

b）网络态势知识图谱；

c）故障知识图谱；

d）知识图谱管理。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 各业务模块、知识运维人员、平台管理员 |
| 用例描述 | 业务模块调用平台接口进行知识查询与推理，知识运维人员维护知识内容与图谱结构，管理员管理平台配置与版本 |
| 前置条件 | 知识图谱平台服务正常运行，对应领域图谱已构建完成 |
| 后置条件 | 知识查询 / 推理结果返回业务模块，知识更新内容同步生效并留存版本记录 |
| 主事件流 | 1. 调用方发起知识查询、推理或维护请求； 2. 平台鉴权后调度对应知识图谱服务； 3. 执行知识检索、推理或更新操作； 4. 返回执行结果； 5. 记录知识操作日志，更新版本信息。 |
| 扩展事件流 | 1. 若查询无匹配结果，返回相似知识推荐； 2. 知识更新需审核后正式发布，支持回滚至上一版本。 |
| 备注 | 全系统知识服务平台，统一管理与输出领域知识能力 |

设备知识图谱SR-5.3.1

功能描述：融合设备组成结构、工作原理、技术说明书、使用说明书、操作流程及设备参数等知识，构建设备知识体系，为设备知识展示提供统一知识支撑，实现设备知识统一管理。

功能要求：

a) 覆盖设备硬件结构、工作原理、操作规范、参数指标、维护要求等全量知识；

b) 建立知识条目间的关联关系，形成结构化设备知识网络；

c) 提供标准化知识查询接口，支撑设备知识展示、检索与关联浏览；

d) 支持设备知识条目增量更新与版本管理。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 设备知识展示模块、运维操作人员、知识维护人员 |
| 用例描述 | 用户通过业务界面查询设备相关知识，系统从设备知识图谱中检索并返回结构化知识内容 |
| 前置条件 | 设备知识图谱已构建完成，知识数据可用 |
| 后置条件 | 返回目标设备的结构、原理、操作等知识内容，支持关联跳转 |
| 主事件流 | 1. 用户发起设备知识查询请求； 2. 图谱平台检索设备知识图谱； 3. 提取目标知识节点及关联关系； 4. 返回结构化知识数据； 5. 业务界面展示知识内容。 |
| 扩展事件流 | 1. 支持模糊检索，匹配相关设备知识； 2. 支持从一个知识节点跳转查看关联知识。 |
| 备注 | 设备知识统一管理载体，为设备知识展示模块提供知识数据源 |

网络态势知识图谱SR-5.3.2

功能描述：融合电台组网规则、网络角色、天线类型、连接状态、信道质量及网络运行状态等知识，构建网络态势知识体系，为网络态势展示与智能分析提供知识支撑，实现网络态势知识管理。

功能要求：

a) 覆盖网络拓扑、节点属性、链路特性、组网规则、运行规律等网络知识；

b) 建立网络要素间的关联关系，支撑态势智能分析与异常识别；

c) 提供知识查询与推理接口，支撑态势研判、异常检测等业务；

d) 支持网络运行知识动态更新，适配网络结构变化。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 网络态势模块、态势分析人员、知识维护人员 |
| 用例描述 | 态势分析业务调用网络态势知识图谱，辅助网络异常识别、态势研判与趋势分析 |
| 前置条件 | 网络态势知识图谱已构建，实时网络状态数据可接入 |
| 后置条件 | 返回网络知识推理结果，辅助态势分析决策 |
| 主事件流 | 1. 态势模块传入当前网络状态数据与分析需求； 2. 图谱平台加载网络态势知识图谱； 3. 执行知识匹配与推理分析； 4. 返回分析结论与知识依据； 5. 态势模块结合结果进行展示与告警。 |
| 扩展事件流 | 1. 若检测到异常态势，关联输出可能原因与处置知识； 2. 支持网络结构变更后增量更新图谱。 |
| 备注 | 网络态势知识管理载体，为态势智能分析提供知识支撑 |

故障知识图谱 SR-5.3.3

功能描述：融合故障现象、故障原因、故障部件、诊断步骤、排障流程及解决方案等知识，构建故障知识体系，为故障推理、根因定位、影响分析及修复建议生成提供知识支撑，实现故障知识统一管理。

功能要求：

a) 覆盖故障全生命周期知识，形成 “现象 - 原因 - 部件 - 方案” 完整知识链路；

b) 内置故障推理规则与处置经验，支撑智能诊断推理；

c) 支持故障案例沉淀，持续丰富图谱知识与推理规则；

d) 提供标准化推理接口，支撑故障诊断业务调用。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 故障诊断模块、运维分析人员、知识维护人员 |
| 用例描述 | 故障诊断业务调用故障知识图谱，执行故障推理、根因分析与修复方案匹配 |
| 前置条件 | 故障知识图谱与推理规则已构建完成 |
| 后置条件 | 返回故障推理结果、根因结论与修复方案知识 |
| 主事件流 | 1. 故障诊断模块传入故障现象与场景数据； 2. 图谱平台加载故障知识图谱； 3. 执行推理规则，匹配故障知识； 4. 输出根因、影响、方案等推理结果； 5. 返回至诊断模块用于结果展示。 |
| 扩展事件流 | 1. 支持新增故障案例自动学习，优化推理规则； 2. 推理结果附带知识来源，支持溯源查看。 |
| 备注 | 故障知识统一管理载体，为智能故障诊断提供核心知识支撑 |

知识图谱管理 SR-5.3.4

功能描述：提供知识抽取、知识融合、图谱更新、知识维护、版本管理及图谱发布能力，支撑知识图谱持续演进，负责图谱全生命周期管理。

功能要求：

a) 支持多源数据的知识抽取与结构化转换，自动提取知识实体与关系；

b) 支持知识融合与消歧，保障知识一致性与准确性；

c) 提供知识条目增删改查的可视化维护能力；

d) 支持图谱版本管理、审核发布与历史版本回溯；

e) 支持图谱增量更新，更新过程不影响线上业务使用。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 知识运维人员、平台管理员 |
| 用例描述 | 知识运维人员对三类知识图谱进行内容维护、结构调整与版本管理，完成知识更新与发布 |
| 前置条件 | 用户具备知识图谱管理权限，平台服务正常运行 |
| 后置条件 | 知识内容更新完成，新版本图谱审核发布，历史版本可追溯 |
| 主事件流 | 1. 管理员进入知识图谱管理界面； 2. 执行知识抽取、手动维护或结构调整； 3. 进行知识融合与一致性校验； 4. 提交审核并发布新版本图谱； 5. 新版本生效，旧版本归档留存。 |
| 扩展事件流 | 1. 若新版本存在问题，支持一键回滚至上一稳定版本； 2. 支持定时从数据源抽取知识，自动增量更新图谱。 |
| 备注 | 图谱生命周期管理模块，保障知识图谱持续迭代优化 |

数据资源管理SR-5.4

功能描述：提供关系数据及图数据等多类型数据的统一存储、管理、访问及共享能力，为业务系统提供统一数据底座，是全系统数据资源底座。

功能要求：

a) 统一管理关系型、图数据等多类型数据资源，提供标准化访问接口；

b) 提供数据备份、恢复与容灾能力，保障数据安全与业务连续性；

c) 提供统一的数据权限管控，保障数据访问安全与合规；

d) 支持数据资源弹性扩展，适配业务增长与数据量增长需求；

e) 支持跨模块数据共享与交换，打破数据孤岛。

子功能要求：

a）关系型数据管理；

b）图数据管理。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 各业务模块、数据管理员、运维人员 |
| 用例描述 | 业务模块通过统一接口访问各类数据，数据管理员进行数据配置、备份与权限管理，运维人员保障数据服务稳定运行 |
| 前置条件 | 数据存储服务部署完成，数据资源就绪，访问权限已配置 |
| 后置条件 | 数据读写操作成功执行，数据安全合规，访问日志留存 |
| 主事件流 | 1. 业务模块发起数据读写请求； 2. 数据管理模块鉴权并路由至对应数据存储； 3. 执行数据查询、写入或更新操作； 4. 返回操作结果与数据； 5. 记录数据访问日志。 |
| 扩展事件流 | 1. 若访问越权，拒绝请求并记录安全日志； 2. 若存储节点故障，自动切换备用节点保障服务可用； 3. 支持数据批量导入导出，满足数据迁移需求。 |
| 备注 | 全系统数据资源底座，统一承载与管理所有业务数据 |

关系型数据管理SR-5.4.1

功能描述：提供业务配置、系统配置及业务运行数据等关系型数据的统一存储、查询、备份及维护能力，负责关系型数据库管理。

功能要求：

a) 支持结构化业务数据的统一存储与规范化管理；

b) 提供高性能数据查询、写入与事务处理能力；

c) 支持数据定期自动备份与故障快速恢复；

d) 提供细粒度数据权限管控，保障数据访问安全。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 各业务模块、数据管理员 |
| 用例描述 | 业务模块对关系型业务数据进行增删改查操作，管理员执行数据备份、权限配置等管理操作 |
| 前置条件 | 关系型数据库服务正常运行，数据结构已定义 |
| 后置条件 | 数据操作成功执行，数据一致性得到保障 |
| 主事件流 | 1. 业务模块提交数据操作请求； 2. 关系型数据管理模块校验权限与 SQL 合法性； 3. 执行数据库读写操作； 4. 返回操作结果与数据集； 5. 记录数据操作日志。 |
| 扩展事件流 | 1. 若数据操作违反约束，返回错误提示并回滚事务； 2. 支持慢查询监控与优化建议。 |
| 备注 | 关系型数据库统一管理模块，承载业务配置、运行等结构化数据 |

图数据管理 SR-5.4.2

功能描述：提供知识图谱图数据的统一存储、索引、查询、备份及维护能力，为知识图谱平台提供数据支撑，负责图数据库管理。

功能要求：

a) 支持大规模图数据的高效存储与索引构建；

b) 提供高性能图查询与遍历能力，支撑知识图谱查询与推理；

c) 支持图数据定期备份与故障恢复；

d) 支持图数据增量更新，保障数据时效性。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 知识图谱平台、数据管理员 |
| 用例描述 | 知识图谱平台对图数据进行查询、遍历与更新，管理员执行图数据备份与维护 |
| 前置条件 | 图数据库服务正常运行，图谱数据结构已定义 |
| 后置条件 | 图数据操作成功，查询结果正确，数据一致性保障 |
| 主事件流 | 1. 知识图谱平台提交图查询或更新请求； 2. 图数据管理模块校验权限并执行操作； 3. 完成图遍历、查询或数据更新； 4. 返回图数据结果； 5. 记录操作日志。 |
| 扩展事件流 | 1. 支持大图查询分页返回，避免数据量过大影响性能； 2. 支持图数据定期全量备份与增量备份。 |
| 备注 | 图数据库统一管理模块，为知识图谱提供底层数据支撑 |

CSCI软件外部接口需求

接口标识和接口图

| 接口名称 | 接口需求标识 | 发送方 | 接收方 | 信息内容 | 接口类型 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备配置指令下发接口 | OIO-001 | 全域运维管控应用软件 | 一体化运维管控支撑平台 | 设备工作参数配置指令、参数目标值、生效时间规则、操作人身份信息；配置合法性校验结果、配置下发执行状态反馈 | 指令控制接口 | 高 |
| 网络规划任务提交接口 | OIO-002 | 全域运维管控应用软件 | 一体化运维管控支撑平台 | 任务基本信息、通联关系表、站点位置清单、车载站部署需求、电台数量与类型参数、通信业务需求、干扰源配置信息 | 任务提交接口 | 高 |
| 故障诊断请求接口 | OIO-003 | 全域运维管控应用软件 | 一体化运维管控支撑平台 | 故障场景配置参数、告警事件清单、异常设备标识、异常链路信息 | 服务调用接口 | 中 |
| 知识查询请求接口 | OIO-004 | 全域运维管控应用软件 | 一体化运维管控支撑平台 | 设备知识、故障知识、网络态势知识的查询条件、知识图谱遍历请求、知识库同步触发指令 | 数据查询接口 | 中 |
| 系统权限与基础数据同步接口 | OIO-005 | 全域运维管控应用软件 | 一体化运维管控支撑平台 | 用户账号信息、角色权限配置、组织架构数据、全局系统运行参数、GIS 底图配置信息 | 基础数据同步接口 | 中 |
| 设备数据同步接口 | OIO-006 | 一体化运维管控支撑平台 | 全域运维管控应用软件 | 设备基础属性、GIS 空间点位坐标、设备分层渲染信息、实时运行状态、设备组成结构、操作流程与注意事项知识 | 数据同步接口 | 高 |
| 网络规划结果推送接口 | OIO-007 | 一体化运维管控支撑平台 | 全域运维管控应用软件 | 通联关系规划方案、频率 / 功率资源分配结果、路由规划方案、通信覆盖范围图层、干扰影响分析报告、干扰应对措施、规划方案校验结论 | 结果推送接口 | 高 |
| 综合态势数据推送接口 | OIO-008 | 一体化运维管控支撑平台 | 全域运维管控应用软件 | 网络拓扑结构数据、电台节点与连接关系、设备工作状态总览、设备性能参数、链路质量指标、频谱监测态势数据 | 实时数据推送接口 | 高 |
| 故障诊断结果返回接口 | OIO-009 | 一体化运维管控支撑平台 | 全域运维管控应用软件 | 故障节点定位结论、故障根因分析、受影响节点 / 链路清单、影响范围图层、影响程度分级、修复建议、关联故障案例 | 结果返回接口 | 中 |
| 知识数据返回接口 | OIO-010 | 一体化运维管控支撑平台 | 全域运维管控应用软件 | 设备知识详情、故障案例与修复方案、知识图谱节点与关系数据、知识库全量 / 增量同步数据 | 数据返回接口 | 中 |

组网规划结果接口OIO-01

态势数据推送接口OIO-02

故障诊断结果接口OIO-03

软件内部接口需求

本软件内部接口留待软件设计时确定。

CSCI内部接口关系图

CICI内部数据需求

本软件内部数据相关的决策都留待软件设计时确定。

适应性需求

本软件无适应性需求。

保密性(Security)需求

本软件无软件保密性需求

安全性(Safety)需求

本软件无软件安全性要求

CSCI环境适应性需求

本软件运行环境需求见表。

| 序号 | 项目 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 |  |  |
| 2 | 存储设备 |  |  |
| 3 | 操作系统 |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

其他质量特性

本软件无其他质量特性需求。

计算机资源需求

计算机硬件需求

本软件必须使用的计算机硬件需求见下表。

表3-18  计算机硬件需求表

| 序号 | 硬件名称 | 型号要求 | 数量 | 配置需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 国产/x86均可 | 1 | ≥24核，主频≥2.0GHz（满足快速规划满节点负荷≤4分钟的硬件前提） |
| 2 | 内存 | 不限 | 1 | ≥32GB |
| 3 | 存储设备 | 不限 | 1 | ≥500GB SSD |
| 4 | 网络接口 | 不限 | 1 | 千兆以太网口，支持WebSocket长连接 |
| 5 | GPU（可选） | 不限 | 1 | 用于ML模型训练加速，非强制 |

计算机硬件资源使用需求

快速规划模式（≤4分钟）下CPU利用率峰值不高于90%；精确规划模式下CPU平均利用率不高于80%；内存峰值占用不高于可用内存的75%；其余运行状态下CPU利用率不高于30%，以保障态势推送实时性。覆盖计算多线程并行时线程池大小建议为CPU核心数的2倍。

计算机软件需求

本软件必须使用的计算机软件需求见下表。

表3-19  计算机软件需求表

| 软件种类 | 软件名称 | 版本要求 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | 银河麒麟/统信UOS（国产优先，CentOS仅作为非国产备选） | V4.0及以上 |
| 编程语言运行时 | Python | 3.9及以上 |
| 关系型数据库 | MySQL 或 openGaussDB（国产化） | 8.0 / 企业版 |
| 图数据库 | Neo4j（ARM平台备选NebulaGraph） | 4.x及以上 |
| 时序数据库 | InfluxDB 或 TimescaleDB | 最新稳定版 |
| 缓存/消息中间件 | Redis、RabbitMQ | 最新稳定版 |
| 文件/地图服务 | MinIO、GeoServer（或等效服务，用于覆盖热力图、地图瓦片与报告文件） | 最新稳定版 |
| 通信/网络软件 | TCP/IP、WebSocket | - |
| 科学计算库 | NumPy、SciPy、NetworkX | 最新稳定版 |
| 机器学习框架 | scikit-learn | 最新稳定版 |

计算机通信需求

本软件与外部系统通过千兆以太网连接，采用TCP/IP协议栈。态势推送接口（OIO-02）维持WebSocket长连接，网络延迟≤50ms；规划结果接口（OIO-01）与诊断结果接口（OIO-03）采用HTTP/REST方式，单次请求响应时间≤3秒。

设计和实现约束

本软件的设计与实现约束见下表。

表3-20  软件设计与实现约束要求表

| 序号 | 约束类型 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编程语言 | Python 3.9及以上，算法核心模块采用Python实现；短波P.533模型基于算法自研Python实现，避免依赖外部Fortran程序，确保国产ARM原生兼容 |
| 2 | 国产化适配 | 支持国产服务器（飞腾/鲲鹏/海光）及国产操作系统（麒麟/统信），数据库优先国产（MySQL/openGaussDB）；ARM平台需完成Neo4j性能基准测试 |
| 3 | 算法框架约束 | 频率分配采用DSatur+遗传算法；覆盖仿真中短波采用ITU-R P.533模型，超短波采用Longley-Rice ITM模型结合ITU-R P.1546并基于DEM射线追踪；多目标优化采用NSGA-II |
| 4 | 栅格分辨率约束 | 快速模式采用500m栅格，精确模式采用100m栅格；DEM采用SRTM 30m分辨率高程数据 |
| 5 | 性能保障约束 | 150节点规模下采用网络分区（4~6分区）并行与多线程栅格并行；相同参数覆盖计算结果可缓存复用 |
| 6 | 接口约束 | 对外采用REST/JSON与WebSocket，模块间采用消息队列（RabbitMQ）异步解耦与REST/Bolt调用，接口格式需与外部系统共同约定 |
| 7 | 可扩展性 | 各算法模块松耦合设计，支持算法替换与场景扩展 |
| 8 | 编码规范 | 遵循PEP 8规范，核心算法须有完整注释与单元测试，单元测试覆盖率≥80% |

人员相关需求

本软件无特殊人员相关需求。

训练相关需求

本软件中知识图谱采用机器学习方法，需在交付前完成模型训练，相关训练需求如下：

训练数据需求：需由2~3名领域专家配合构建短波/超短波领域标注语料库，初期标注语料不少于2000条，并随系统运行逐步扩充至5000条以上；语料来源包括设备技术说明书、使用维护说明书、维修手册及历史故障案例。

模型训练需求

实体识别采用BiLSTM-CRF序列标注模型并基于BERT预训练模型进行领域微调；关系抽取采用远程监督与依存句法分析的混合方法，辅以人工校验。实体识别F1值初期目标不低于75%，随语料扩充逐步提升至85%以上。

故障诊断机器学习层（SR-5.4）的训练需求：需积累不少于500条、且每类故障场景不少于20条的真实故障确认案例后，方可训练随机森林/XGBoost分类模型并上线；训练数据来源于人工确认并回流至故障知识图谱的诊断案例。

再训练需求：随着标注语料与故障案例的持续积累，应支持模型的定期增量再训练与版本管理，以持续提升识别与诊断准确率。本软件自身不包含面向操作人员的训练软件。

软件保障需求

本软件无需特殊的软件保障要求。

包装要求

本软件用光盘提交，光盘封面应备注软件的名称、标识、适用系统和版本信息。

其他需求

无。

需求的优先顺序和关键性

本软件一次研制交付，无需求优先顺序。各功能需求的关键性等级见3.2功能组成表中“关键等级”列，等级定义如下：

- 关键：直接影响系统核心任务，失效将导致无法完成主要任务，含SR-2、SR-3、SR-5；

- 重要：对系统功能有重要支撑，失效将降低性能但不致任务完全失败，含SR-1、SR-4；

- 一般：辅助功能，本版本无此等级功能。

合格性规定

本软件各功能需求的合格性验证方法见下表。

表4-1  合格性检验汇总表

| 序号 | 软件需求名称 | 需求标识 | 合格性检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备数字化建模与可视化呈现 | SR-1 | 测试、演示 |
| 2 | 知识图谱构建 | SR-2 | 测试、分析 |
| 3 | 智能组网规划 | SR-3 | 测试、演示 |
| 4 | 综合态势感知 | SR-4 | 测试、演示 |
| 5 | 故障智能诊断 | SR-5 | 测试、分析 |
| 6 | 抗干扰评估 | SR-3.4 | 测试、演示 |
| 7 | 增量重规划（20%节点失效） | SR-3.7 | 测试 |
| 合格性方法：演示——依靠可见功能操作直接运行；测试——使用专用测试用例运行并采集数据分析；分析——对测试结果进行归纳、解释或推断。各软件需求的二级功能项随其所属一级需求一并检验，详见表3-2。 |  |  |  |

需求的可追踪性

本文档各软件需求与上层系统需求的追踪关系见下表（正向追踪）。上层系统需求标识待总体方提供后补充。

表5-1  需求跟踪矩阵（正向追踪）

| 序号 | 用户需求名称 | 用户需求标识 | 软件需求名称 | 软件需求标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信节点数字化建模（待补充） | UR-1 | 设备数字化建模与可视化呈现 | SR-1 |
| 2 | 通信知识图谱建设（待补充） | UR-2 | 知识图谱构建 | SR-2 |
| 3 | 智能化组网规划（待补充） | UR-3 | 智能组网规划 | SR-3 |
| 4 | 网络态势实时感知（待补充） | UR-4 | 综合态势感知 | SR-4 |
| 5 | 故障自动诊断与处置（待补充） | UR-5 | 故障智能诊断 | SR-5 |
| 6 | 干扰标绘与抗干扰分析（待补充） | UR-3.4 | 抗干扰评估 | SR-3.4 |

反向追踪关系见下表。

表5-2  需求跟踪矩阵（反向追踪）

| 序号 | 软件需求名称 | 软件需求标识 | 用户需求名称 | 用户需求标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备数字化建模与可视化呈现 | SR-1 | 通信节点数字化建模（待补充） | UR-1 |
| 2 | 知识图谱构建 | SR-2 | 通信知识图谱建设（待补充） | UR-2 |
| 3 | 智能组网规划 | SR-3 | 智能化组网规划（待补充） | UR-3 |
| 4 | 综合态势感知 | SR-4 | 网络态势实时感知（待补充） | UR-4 |
| 5 | 故障智能诊断 | SR-5 | 故障自动诊断与处置（待补充） | UR-5 |
| 6 | 抗干扰评估 | SR-3.4 | 干扰标绘与抗干扰分析（待补充） | UR-3.4 |

注释

本文档中使用的缩略语和术语说明如下：