目次

1范围	5

1.1标识	5

1.2系统概述	5

1.3文档概述	6

2引用文档	7

3需求	7

3.1要求的状态和方式	7

3.2CSCI能力需求	7

3.3CSCI软件外部接口需求	94

3.4软件内部接口需求	94

3.5CICI内部数据需求	94

3.6适应性需求	94

3.7保密性(Security)需求	94

3.8安全性(Safety)需求	94

3.9CSCI环境适应性需求	95

3.10其他质量特性	95

3.11计算机资源需求	95

3.12设计和实现约束	95

3.13人员相关需求	96

3.14训练相关需求	96

3.15软件保障需求	96

3.16包装要求	96

3.17其他需求	96

3.18需求的优先顺序和关键性	96

4合格性规定	96

5需求的可追踪性	99

6注释	107

范围

标识

本文档适用软件为典型信息通信网络智能规划与管控原型系统，是面向通信传输网络全资源、全流程的一体化运维管理软件配置项，软件完整标识信息见表1。

表1软件标识信息表

系统概述

本系统面向光纤、短波/超短波网络资源的一体化运维、智能规划和管控需求，从一体化运维管控、光纤网络智能规划与管控及短波/超短波智能规划与管控出发，构建了由7大功能模块组成的智能规划与管控系统。以地理信息可视化技术为核心载体，对通信网络中的地标站点、管道设施、光缆线路、纤芯链路、网络设备等全品类资源进行统一纳管与全生命周期管理。系统覆盖资源监控、作业编辑、数据治理、规划分析、故障诊断、知识图谱及基础管控七大核心业务领域，具备资源可视化呈现、多维度检索查询、全生命周期编辑维护、智能路由规划、智能故障诊断、系统权限管控等核心能力，为通信网络的日常巡检、运维调度、故障排查与规划建设提供一体化支撑平台。系统各模块按业务职责分层拆解，共性能力统一开发复用，系统总体框架如图1所示。

图1系统总体框架图

a)GIS监控中心：该模块为全网态势总览的核心只读观测载体，采用单页无跳转沉浸式设计，实现全量通信资源的可视化呈现与轻量化查询。模块主要包含顶部工具栏管控、核心GIS地图画布两大部分：顶部工具栏承载全网统一全局搜索、图层分组呈现、端到端链路查询三类能力，支持全品类资源模糊与精确检索、多层级图层显隐与透明度控制、只读式资源穿透核查；核心GIS地图画布承载全资源空间可视化渲染，配套统一的资源悬停信息卡片、点击唤起详情的交互规则，构建覆盖地标站点、管道资源、光缆业务、纤芯链路、全品类网络设备的分级详情面板体系，完整呈现资源基础属性、关联拓扑、运维台账与告警信息，支撑日常资源巡检、态势监测与信息核查工作。

b)GIS一体化工作台：该模块为全量资源读写操作的核心作业载体，与监控中心复用GIS基础底座且读写能力解耦，承载资源全生命周期编辑与作业处理。模块采用分区布局，由顶部全局功能栏、左侧拓扑资源树面板、中间GIS地图编辑区、右侧属性与流程面板四部分组成：顶部功能栏提供操作保存、图层控制、资源新建、数据导入导出功能入口，支持全品类资源新建绘制、批量台账导入导出与数据完整性校验；左侧拓扑资源树呈现多层级资源目录，支持搜索筛选与全生命周期右键操作，与地图双向联动；中间地图区为资源绘制、编辑、拓扑调整的核心作业画布；右侧属性面板适配各类资源的属性编辑、精细化拓扑配置与变更追溯，全面覆盖地标、站点、管道、光缆、纤芯、设备全品类有线资源及短波、超短波设备和干扰源等无线资源的增删改与路由绘制能力。

c)资源管理模块：该模块为系统全域资源的数据底座模块，统一纳管全品类通信资源数据，承载资源全生命周期管理、外部接口对接与数据采集存储能力。模块下设八大资源管理单元与数据接口采集能力：公共地理地标资源管理统一全局地理基准；站点与机房资源管理维护物理站点、机房空间与机架资产；管道设施资源管理纳管管段、管孔与管道附属设施；光缆线路资源管理维护逻辑光缆、物理缆段与接续成端资源；纤芯与链路资源管理管控单纤芯属性、熔接关系与端到端业务链路；有线网络设备资源管理覆盖光配、传输、数通三大类设备台账与端口资源；短波/超短波设备资源管理实现短波/超短波无线设备资源统一管理功能；同时配套数据接口与采集管理能力，支持智能光纤切换设备对接、外部传输监测数据采集、采集数据解析清洗与标准化存储，为上层所有业务模块提供统一、准确的资源数据支撑。

d)网络规划模块：该模块面向通信网络建设与业务调度场景，是基于全域资源台账与实时拓扑的智能化规划分析模块，模块主要包含有线网络规划和无线网络规划两项核心功能。其中有线网络规划模块依托实时光纤拓扑自动计算端到端合规可达路径，可视化呈现多组候选路由；搭建标准化评估体系，从节点数量、路由长度、传输损耗、纤芯交换总时长等多维度对候选方案进行量化核算与综合评分，智能筛选最优路由方案，辅助网络规划人员完成线路布设、业务调度方案选型，提升规划效率与方案合理性。无线网络规划模块面向任务需求和通信资源约束，实现固定站、移动站部署规划、通信资源分配及路由规划。

e)短波/超短波设备故障诊断分析模块：以故障知识图谱为依托，实现故障场景构建、故障原因分析、故障节点定位、影响范围评估以及故障维修建议生成。

f)知识图谱平台：为设备知识展示、网络态势分析及故障诊断提供统一知识支撑，是全系统知识服务平台。

g)系统管理模块：该模块为系统底层基础管控模块，属于全系统通用共性能力，为各业务模块提供统一的基础管理支撑，保障系统安全、稳定、合规运行。模块主要包含三项功能：用户账号管理实现账号全生命周期管理与基于角色的细粒度权限控制，全程操作留痕；登录日志管理完整记录用户登录行为，自动识别异常登录并预警，支撑安全审计；运行参数配置支持可视化配置系统运行参数，配套参数备份与异常恢复能力，可灵活适配不同业务场景的运行规则。

文档概述

引用文档

需求

要求的状态和方式

CSCI能力需求

功能组成概述

本软件的功能组成如图2所示。

图2软件功能组成图

软件需求列表详见表2。

表2软件功能组成表

GIS监控中心模块【SR-1】

功能描述：实现GIS监控中心功能。核心定位为全网态势总览，包括公共地标站点、路由承载资源、光缆资源、链路和设备的呈现。

功能要求：

a)核心定位为全网态势总览、资源核查、轻量化查询；

b)功能操作界面友好，符合用户使用习惯；

子功能：包含多个子功能模块，详见下级需求项。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 核心定位为全网态势总览、资源核查、轻量化查询； |
| 前置条件 | 1.用户在系统登录页输入账号密码完成身份校验；2.账号已被分配GIS监控中心访问权限 |
| 后置条件 | 成功进入GIS监控界面，所有监控组件按预设布局加载完成 |
| 主事件流 | 用户点击系统菜单栏的「GIS监控中心」菜单； 系统加载单页沉浸式监控框架，依次渲染顶部工具栏、GIS地图画布； 系统自动加载全网基础资源态势数据，完成默认图层的可视化渲染； 4.用户可在单页内完成所有监控、查询、浏览操作，无需页面跳转 |
| 扩展事件流 | 若基础数据加载失败，页面展示加载失败占位图，用户点击「重试」按钮可重新发起加载请求； 2.网络异常时展示离线缓存数据。 |
| 备注 | 核心权限约束，适配监控中心定位；单页无跳转设计 |

短波/超短波无线网络设备图层集【SR-1.1.2.6】

功能描述：实现短波/超短波无线网络设备图层集功能。含短波设备点位、超短波设备点位、信号覆盖范围、无线网络拓扑等子图层，展示无线设备点位分布、信号覆盖区域及设备间网络拓扑连接关系。

功能要求：

a)支持含短波设备、超短波设备点位、信号覆盖范围、无线网络拓扑等子图层，展示无线设备点位、信号覆盖区域及网络拓扑关系；

b)支持图层的显示/隐藏独立控制；

c)图层样式统一规范，视觉效果良好；

d)支持图层分级渲染，根据缩放级别自适应；

e)支持信号覆盖范围按强度分级渲染，拓扑链路按通信质量/运行状态分色展示。

子功能：

a)设备分层渲染；

b)信号覆盖范围呈现；

c)网络拓扑呈现。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 含短波设备、超短波设备点位、信号覆盖范围、无线网络拓扑等子图层，展示无线设备点位分布、信号覆盖区域及网络拓扑连接关系 |
| 前置条件 | 1.图层控制面板已展开；2.无线网络设备数据加载完成；3.设备位置、信号参数与拓扑数据完整 |
| 后置条件 | 可独立控制各无线子图层的显隐，设备点位、覆盖范围与拓扑关系清晰可辨 |
| 主事件流 | 1.用户展开图层控制面板中的「短波/超短波无线网络设备组」； 2.用户点击子图层开关，可单独开启/关闭短波设备、超短波设备、信号覆盖范围、无线网络拓扑图层； 3.系统开启设备图层后，短波、超短波设备按差异化图标渲染，运行状态通过边框/标识色区分（正常绿、故障红、离线灰）； 4.系统开启信号覆盖图层后，按信号强度分级渲染覆盖区域（强信号深绿、中信号浅绿、弱信号黄色），呈现覆盖范围； 5.系统开启网络拓扑图层后，展示无线设备间的链路连接，按链路质量/状态分色渲染。 |
| 扩展事件流 | 1.信号覆盖范围在全域小比例尺下简化显示，放大至局部区域呈现精细化覆盖边界； 2.鼠标悬浮无线设备图标时，弹出卡片展示设备名称、频段、功率、运行状态等信息； 3.鼠标悬浮信号覆盖区域时，展示覆盖强度、频段、覆盖半径等参数； 4.支持按设备类型、频段、运行状态筛选显示。 |
| 备注 | 无线网络设备管理与呈现 |

设备分层渲染【SR-1.1.2.6.1】

功能描述：实现短波、超短波无线网络设备的分层渲染能力。按设备类型、运行状态差异化呈现点位图标，支持聚合与分级显示。

功能要求：

a)支持短波设备与超短波设备分子图层独立渲染，图标样式差异化区分；

b)支持按设备运行状态（正常/故障/离线）通过图标区分呈现；

c)支持按设备类型、频段、状态进行筛选渲染。

子功能：无

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 对短波、超短波设备按类型与状态分层渲染，实现设备点位的差异化展示与聚合呈现 |
| 前置条件 | 1.无线网络设备图层已开启；2.设备基础台账与状态数据已加载；3.GIS地图画布正常渲染 |
| 后置条件 | 短波、超短波设备按规范分层呈现，状态可识别，聚合逻辑正常 |
| 主事件流 | 1.用户开启短波/超短波设备子图层； 2.系统按设备类型分别渲染短波设备与超短波设备； 3.系统读取设备实时运行状态，以边框色标识：正常绿色、故障红色、离线灰色； 4.密集区域设备自动聚合为数字聚合点，显示区域内设备数量； 5.用户放大地图至一定级别，聚合点拆解为单个设备点位。 |
| 扩展事件流 | 1.鼠标悬停聚合点时，弹出聚合概览卡片，展示设备数量统计与类型分布； 2.故障设备自动置顶显示，优先级高于正常设备； 3.支持通过图层筛选器仅显示指定频段或状态的设备。 |
| 备注 | 无线设备点位渲染规范 |

信号覆盖范围呈现【SR-1.1.2.6.2】

功能描述：实现短波、超短波设备信号覆盖范围的可视化呈现。以半透明区域展示各设备信号覆盖边界，按信号强度分级渲染，支持叠加与对比。

功能要求：

a)支持以信号覆盖热力图形式展示设备通信覆盖范围，短波按跳距与静区结构呈现环带形态，超短波按地形遮蔽后的不规则覆盖边界呈现，不采用规则扇形/圆形近似；

b)支持按信号强度分级渲染（强/中/弱），不同强度对应不同颜色深度；

c)支持单独关闭/开启信号覆盖子图层，不影响设备点位显示；覆盖数据读取规划模块的计算结果缓存，不独立发起实时全网计算。

子功能：无

2.系统基于设备参数、地形数据与电波传播模型计算覆盖范围，生成信号覆盖热力图与场强分布图并渲染至地图；

网络拓扑呈现【SR-1.1.2.6.3】

功能描述：实现短波、超短波无线网络拓扑的可视化呈现。展示无线设备间的通信链路连接关系，按链路状态与质量分色渲染，支撑网络结构整体把控。

功能要求：

a)支持展示短波、超短波设备间的无线通信链路拓扑；

b)支持按链路运行状态分色渲染；

c)支持按链路质量通过线条粗细区分；

d)支持链路与设备点位联动，点击链路可查看两端设备详情；

子功能：无

3.链路按质量等级分色：优秀、良好为绿色系，预警为黄色，故障为红色；

      - 核心GIS地图画布渲染【SR-1.2】

功能描述：实现核心GIS地图画布功能。自适应铺满页面核心区域，所有资源详情、交互面板按需唤起；遵循地理锚定、分层渲染、关联联动三大规则。

功能要求：

a)支持自适应铺满页面核心区域，所有资源详情、交互面板按需唤起；

b)支持遵循地理锚定、分层渲染、关联联动三大规则；

c)支持图层的显示/隐藏独立控制；

d)图层样式统一规范，视觉效果良好；

e)支持图层分级渲染，根据缩放级别自适应；

子功能：包含多个子功能模块，详见下级需求项。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 自适应铺满页面核心区域，所有资源详情、交互面板按需唤起；遵循地理锚定、分层渲染、关联联动三大规则 |
| 前置条件 | 1.GIS监控中心主界面加载完成；2.地图引擎初始化完成；3.全量资源图层数据配置完整 |
| 后置条件 | GIS地图画布自适应展示，资源按规则分层渲染，交互联动正常，详情面板按需唤起 |
| 主事件流 | - 界面初始化时，GIS地图画布自适应铺满页面核心可视区域 - 系统按地理锚定规则，所有资源坐标统一锚定到公共地理基准，确保位置精准； 3、系统按分层渲染规则，从底图到业务图层按预设层级顺序叠加渲染； 4、用户点击、悬浮资源时，详情面板按需唤起，不常驻占用画布空间 |
| 扩展事件流 | - 浏览器窗口大小变化时，地图画布自动重新适配，保持铺满核心区域； - 资源数据加载异常时，对应图层展示加载失败提示，不影响其他图层正常显示；3. 支持地图平移、缩放、旋转等基础交互操作。 |
| 备注 | 界面核心可视化主体，是全网态势可视化的核心载体 |

短波/超短波设备详情面板【SR-1.2.2.5.10】

功能描述：基于无线设备通用框架，统一实现无线网络设备详情面板功能。整合短波、超短波两类设备详情展示能力，自动适配设备类型差异化呈现专属字段。采用多标签页架构，涵盖设备概览、射频参数、天线配置、链路路由、承载业务五大维度，展示设备台账数据，支撑无线设备基本信息、详细信息与工作状态查阅。

功能要求：

a)基于设备类详情面板通用框架，统一支持短波、超短波设备，根据设备类型自动适配专属字段与展示内容；

b)「设备概览」标签页按电台类型（固定台站/车载台站）、网络角色（核心节点/中继节点/终端节点）、运行状态（在线/离线/故障/告警）差异化展示核心属性，支持悬浮预览与完整详情查看；

c)「射频参数」「天线配置」「链路路由」「承载业务」标签页分别展示对应维度的设备属性与关联资源，支持链路跳转与业务下钻。

子功能：

无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 单击GIS地图中的无线网络设备（短波/超短波），唤起统一详情面板，通过多标签页查阅设备基础属性、工作状态、射频参数、天线配置、链路路由与承载业务等信息 |
| 前置条件 | 1.GIS地图画布正常加载；2.无线设备台账与实时状态数据完整；3.设备点击交互规则已启用 |
| 后置条件 | 无线网络设备详情面板正常弹出，各标签页数据加载完整，链路与业务关联可跳转 |
| 主事件流 | 1.用户在GIS地图中单击短波或超短波设备图标； 2.系统唤起标准化详情弹窗，自动识别设备类型并适配专属字段，默认展示「设备概览」标签页； 3.概览页展示设备名称、编号、型号、电台类型、网络角色、运行状态、部署位置等核心信息，状态异常以对应颜色标识； 4.用户切换「射频参数」标签页，查看工作频段、发射功率、接收灵敏度、调制方式、信道带宽、天线增益等参数； 5.用户切换「天线配置」「链路路由」「承载业务」标签页，查看天线配置、关联通信链路、对端设备、链路质量与承载业务清单。 |
| 扩展事件流 | 1.设备故障/告警时，面板顶部显示红色告警条与最近异常时间，概览页状态标识高亮闪烁； 2.支持按关键字检索面板内字段内容。 |
| 备注 | 设备台账数据的统一查阅入口；设备原理、操作流程等知识类内容由知识图谱平台承载 |

无线网络态势详情面板【SR-1.2.2.5.6】

功能描述：实现无线网络态势详情面板功能。集中呈现短波/超短波无线网络整体运行态势，设备监控态势、通信链路态势两大核心视图，其中设备监控态势整合设备运行状态、性能参数与频谱占用分析能力，通信链路态势聚焦拓扑连接与质量分级展示，以统计图表、拓扑连线、频谱视图相结合的方式提供全域无线资源宏观把控与深度分析能力，支撑网络运行态势整体研判与指挥调度。

功能要求：

a)面板采用双标签页架构，设「设备监控态势」与「通信链路态势」两大核心视图；

b)设备监控态势视图整合设备运行状态统计、性能参数监测、频谱态势分析三类能力，实现设备侧全维度态势感知；

c)通信链路态势视图以拓扑连线形式展示通联关系，按质量等级差异化渲染，实时反映链路状态变化；

子功能：

a)设备监控态势；

b)通信链路态势。

- 3.2.2.2.2.6.1设备监控态势【SR-1.2.2.5.6.1】

功能描述：实现设备监控态势呈现功能。整合设备工作状态总览、性能参数态势、频谱态势呈现三类能力，从设备运行、参数监测、频谱占用三个层面全方位展示全网电台设备侧态势，实现设备层运行态势整体感知与频谱环境分析，支撑异常设备快速发现与频谱干扰研判。

功能要求：

a)设备工作状态总览：统计展示全网电台设备整体工作状态，按在线、离线、故障、告警分类统计数量与占比，支持按设备类型、网络角色分级分类筛选，异常设备高亮提示；

b)性能参数态势：展示全网设备功率、频率等关键运行参数的实时值与分布情况，支持参数越限识别与高亮标注；

c)频谱态势呈现：基于频谱数据接入接口上报的频谱数据，以频谱图、频率占用图方式可视化展示频谱资源使用情况；接口未接入真实频谱采集设备时，支持以模拟数据完成呈现验证；

d)支持设备状态、性能参数、频谱数据的实时刷新，按周期同步更新态势展示；

e)支持设备详情下钻查看，点击设备可联动跳转至无线网络设备详情面板；

子功能：

无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 通过设备监控态势视图，全局掌握全网电台设备的运行状态、性能参数与当前频谱占用情况，快速发现异常设备与参数越限，及时开展运维处置 |
| 前置条件 | 1.频谱数据接入接口就绪；2.设备基础台账数据已同步，参数阈值规则已配置。 |
| 后置条件 | 设备状态、性能参数与频谱态势准确呈现，异常设备与越限参数可被及时识别并高亮提示 |
| 主事件流 | 1.用户进入「设备监控态势」标签页，系统加载设备数据与频谱数据； 2.设备状态区以KPI卡片展示设备总数、在线率、故障数等核心指标，以图表展示设备类型、状态、角色分布，下方列表展示全部设备明细； 3.性能参数区展示全网设备核心运行参数（功率、频率等）的整体分布统计，系统自动识别越限异常项并高亮标注； 4.频谱态势区渲染生成频谱图与频率占用图，展示当前频谱占用情况； 5.用户点击设备列表中目标设备，联动跳转至设备详情面板； 6.系统按配置周期刷新设备数据与频谱数据，态势视图同步更新。 |
| 扩展事件流 | 1.选中单台设备可查看其完整参数详情； 2.当故障、离线设备数量超过阈值时，顶部触发汇总告警横幅； 3.支持按设备名称、频段关键字搜索过滤。 |
| 备注 | 设备层态势展示核心能力，整合设备状态、性能参数、频谱态势三大维度 |

- 3.2.2.2.2.6.2通信链路态势【SR-1.2.2.5.6.2】

功能描述：实现通信链路态势呈现功能。以拓扑连线形式展示电台之间通信连接关系，采用差异化颜色、粗细渲染链路质量等级，实现链路态势直观感知。

功能要求：

a)连接关系可视化：复用SR-1.1.2.6.3网络拓扑呈现能力，以连线形式展示电台节点间通信连接关系，不重复实现拓扑渲染；

b)链路质量可视化：定义优秀、良好、预警、故障四级质量标准，不同等级匹配差异化线条颜色与线宽；

子功能：

无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 通过通信链路态势视图，直观掌握全网通信链路的拓扑结构、质量等级与运行状态，快速定位弱质量、中断异常链路，评估网络通信可靠性，支撑链路故障排查与优化 |
| 前置条件 | 1.电台间通联关系数据已同步；2.链路质量、状态数据可获取； |
| 后置条件 | 所有通联链路按质量等级完成差异化渲染，链路详情可正常查看，状态变化实时同步更新 |
| 主事件流 | 1.用户切换至「通信链路态势」标签页，系统加载全网链路拓扑与质量数据； 2.拓扑视图区在电台节点间绘制连接线条，根据链路类型、质量等级匹配对应颜色、粗细的渲染样式，呈现完整网络拓扑结构； 3.统计区展示链路总数、连通率、各质量等级链路数量与占比等KPI指标； 4.下方链路明细列表展示全部无线链路名称、两端站点、质量等级、状态、核心指标等信息； 5.用户点击目标链路，弹出链路详情面板，展示基础属性、链路质量、运行状态等全维度信息； 6.系统按周期采集链路质量数据，实时更新链路渲染样式与列表数据。 |
| 扩展事件流 | 1.支持按链路类型、质量等级筛选显示指定链路，拓扑与列表同步过滤； 2.链路质量降级或中断时，线条高亮闪烁并在列表置顶，触发告警提示； 3.支持链路详情面板悬浮固定展示，适配不同操作习惯； 4.支持链路详情数据导出保存，用于问题分析归档。 |
| 备注 | 通信链路态势核心展示模块，整合连接关系可视化、链路质量分级渲染、链路详情深度查看能力，为重用共性能力组合实现 |

GIS一体化工作台总览【SR-2】

功能描述：实现GIS一体化工作台总览功能，是资源读写入口与核心作业载体。

功能要求：

a)支持资源读写入口与核心作业载体，与监控中心底座复用、能力解耦；

b)功能操作界面友好，符合用户使用习惯；

子功能：包含多个子功能模块，详见下级需求项。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 全量资源读写入口与核心作业载体，与监控中心底座复用、能力解耦。 |
| 前置条件 | 1.用户在系统登录页输入账号密码完成身份校验；2.工作台功能服务正常运行 |
| 后置条件 | 成功进入GIS一体化工作台，所有编辑功能可用 |
| 主事件流 | 用户点击系统首页的「GIS一体化工作台」入口图标； 系统加载工作台主界面，依次渲染顶部全局功能栏、左侧资源树面板、中间GIS地图编辑主区、右侧属性与流程面板； 系统加载全量资源数据与编辑能力，支持资源增删改、路由绘制、工单操作等读写操作； |
| 扩展事件流 | 1.若资源数据加载失败，展示加载失败提示与重试按钮；2.存在未保存的编辑内容时，关闭页面前弹出二次确认，防止数据丢失。 |
| 备注 | 系统核心作业模块，承载所有资源编辑与运维操作 |

      - 无线网络设备工作台总览【SR-2.2】

功能描述：实现无线网络设备GIS工作台总览功能。以GIS地图为核心载体，集成顶部工具栏、左侧资源树、右侧属性面板与地图主视图、提供无线网络设备及干扰源的可视化展示、新建编辑、参数配置与批量导入导出一体化操作环境。

功能要求：

a)支持以GIS地图为核心的工作台主界面布局；

b)支持短波、超短波设备资源的全生命周期管理；

c)支持无线干扰源的新建与干扰参数灵活配置，可在地图上直观展示干扰范围；

d)支持无线设备与干扰源批量导入导出，满足数据交换需求；

e)功能操作界面友好，交互逻辑统一。

子功能：

a)顶部全局功能栏；

b)左侧资源拓扑树面板；

c)无线设备资源属性面板。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 以GIS地图为核心载体，提供短波/超短波无线设备及干扰源的可视化浏览、图层管控、新建编辑、参数配置与批量导入导出一体化工作台 |
| 前置条件 | 1.用户成功登录系统并具备无线网络设备工作台访问权限；2.GIS地图引擎与地图服务正常可用；3.无线网络资源数据库服务运行正常；4.工作台配置数据加载完成 |
| 后置条件 | 无线网络设备GIS工作台完整加载，用户可在统一界面完成无线设备与干扰源的浏览、创建、编辑与数据管理操作 |
| 主事件流 | 用户进入无线网络设备工作台模块，系统初始化GIS工作台主界面； 用户通过顶部全局工具栏保存编辑内容、新建设备、干扰源、配置参数； 用户在地图上选择设备或干扰源，可编辑属性、调整参数等交互操作； 所有编辑操作经手动保存后写入数据库 |
| 扩展事件流 | 1.地图或图层数据加载异常时，地图区域展示加载失败提示并提供重试按钮，不影响其他功能区域使用；2.编辑未保存退出时，弹窗提示用户存在未保存内容，确认是否保存后再离开 |
| 备注 | 无线网络资源管理的统一工作台入口 |

        - 顶部全局功能栏【SR-2.2.1】

功能描述：实现顶部全局功能栏功能。通栏全局操作入口，提供操作保存、资源新建、干扰源设置、导入导出功能入口。

功能要求：

a)支持通栏全局操作入口，提供操作保存、资源新建、干扰源设置、导入导出功能分组；

b)功能操作界面友好，符合用户使用习惯；

子功能：包含多个子功能模块，详见下级需求项。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 通栏全局操作入口，按操作保存、图层控制、资源新建、导入导出功能分组 |
| 前置条件 | 1.GIS工作台主界面加载完成；2.全局功能栏服务可用；3.用户具备对应功能操作权限 |
| 后置条件 | 全局功能栏按场景分组展示，所有操作入口统一从顶部触发 |
| 主事件流 | 系统在界面顶部展示「顶部全局功能栏」，按功能场景分组排列工具按钮； 用户点击对应工具按钮，系统即时响应执行功能，全局关联数据实时联动更新； 操作保存：用于保存对无线网络系统所做的操作。 资源新建：用于新建无线网络资源。 干扰源设置：用于无线网络干扰源新建。 导入导出：用于无线网络资源批量导入导出。 |
| 扩展事件流 | 1.用户无权限的功能按钮自动置灰，鼠标悬浮展示「无权限」提示；2.功能组支持折叠/展开，适配不同屏幕宽度；3.常用功能支持自定义固定到快捷栏。 |
| 备注 | 所有全局操作的统一入口 |

          - 操作保存【SR-2.2.1.1】

功能描述：实现操作保存功能。手动触发全量数据保存，校验通过后写入正式库并提示成功；校验失败弹出错误清单。

功能要求：

a)支持手动触发全量数据保存，校验通过后写入正式库并提示成功；

b)支持校验失败弹出错误清单；

c)功能操作界面友好，符合用户使用习惯；

子功能：无

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 手动触发全量数据保存，校验通过后写入正式库并提示成功；校验失败弹出错误清单 |
| 前置条件 | 1.基础操作组功能可用；2.用户处于编辑模式且存在未保存内容；3.数据校验服务正常运行 |
| 后置条件 | 编辑数据保存成功写入正式库，或收到明确的校验失败反馈 |
| 主事件流 | 用户点击「保存」按钮，或按下键盘Ctrl+S快捷键； 系统自动对所有未保存的编辑内容进行全量数据校验，包括必填项、关联关系、业务规则等； 校验全部通过后，系统将数据写入正式资源库，弹出「保存成功」提示； 校验失败时，系统弹出错误清单窗口，逐条列出问题资源、错误类型、具体原因，用户点击可定位到对应资源 |
| 扩展事件流 | 1.保存过程中展示进度条，防止重复点击；2.网络异常导致保存失败时，保留本地草稿，提示网络异常稍后重试；3.保存成功后自动生成操作日志，记录保存人与时间。 |
| 备注 | 数据落库核心操作，支持Ctrl+S快捷键 |

          - 无线设备资源新建【SR-2.2.1.2】

功能描述：实现无线设备资源新建组功能。按短波、超短波设备分组提供新建入口，从顶部下拉菜单触发，是无线设备资源创建的入口。

功能要求：

a)支持按短波/超短波设备分组提供新建入口，从顶部下拉菜单触发；

b)支持资源全生命周期管理（增删改查）；

c)支持批量操作，提高维护效率；

d)支持数据导入导出，便于数据交换；

子功能：无

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 按短波/超短波设备分组提供新建入口，从顶部下拉菜单触发，是资源创建的入口 |
| 前置条件 | 1.顶部全局功能栏加载完成；2.资源创建服务可用 |
| 后置条件 | 从入口触发各类资源创建，新建流程规范一致 |
| 主事件流 | 用户点击顶部功能栏「资源新建」下拉按钮，展开资源新建菜单； 系统菜单按短波/超短波设备分组； 短波设备资源新建：短波设备资源创建； 超短波设备资源新建：超短波设备资源创建。 用户点击对应新建项，进入对应资源创建流程 |
| 扩展事件流 | 支持快捷键快速新建常用资源；2.保存后正式落库。 |
| 备注 | 所有资源新建的统一入口 |

          - 干扰源设置【SR-2.2.1.3】

功能描述：实现无线网络干扰源新建组功能，从顶部下拉菜单触发，是干扰源创建的入口。

功能要求：

a)提供新建入口，从顶部下拉菜单触发；

b)支持资源全生命周期管理（增删改查）；

c)支持批量操作，提高维护效率；

d)支持配置干扰源中心频率、带宽、发射功率、干扰类型、作用范围等干扰参数，干扰参数与地图位置均可灵活调整。

子功能：无

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 提供新建入口，从顶部下拉菜单触发，是资源创建的入口 |
| 前置条件 | 1.顶部全局功能栏加载完成；2.资源创建服务可用 |
| 后置条件 | 从入口触发各类资源创建，新建流程规范一致 |
| 主事件流 | 用户点击顶部功能栏「干扰源新建」下拉按钮，展开干扰源新建菜单； 点击干扰源新建 用户点击对应新建项，进入对应资源创建流程。 |
| 扩展事件流 | 1.保存后正式落库。 |
| 备注 | 无线网络干扰源新建的统一入口 |

          - 无线网络数据导入导出【SR-2.1.4】

功能描述：实现无线网络资源与干扰源导入导出功能。支持存量台账批量导入临时库，支持按模板导出全量资源台账，导入前自动前置校验。

功能要求：

a)支持按模板导出全量资源台账，导入前自动前置校验；

b)功能操作界面友好，符合用户使用习惯；

子功能：无

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 支持存量台账批量导入临时库，支持按模板导出全量资源台账，导入前自动前置校验 |
| 前置条件 | 1.批量处理组可用；2.用户具备批量导入导出权限；3.导入导出服务正常运行 |
| 后置条件 | 完成批量导入或导出，数据批量录入或输出 |
| 主事件流 | 用户点击「导入导出」，选择导入或导出； 批量导出：选择资源类型与导出字段，或选择预设模板，系统生成Excel台账文件并下载； 批量导入：用户下载导入模板，按模板填写数据后上传文件； 系统自动前置校验：检查必填项、格式、重复数据、关联关系等； 校验通过的数据存入临时库，用户确认后可转正到正式库； 校验失败的数据生成错误报告，标注问题行与原因，用户修改后重新导入 |
| 扩展事件流 | 1.导入数据量较大时支持后台处理，完成后通知；2.支持增量导入，只更新变化的数据； |
| 备注 | 存量数据录入与台账导出能力 |

        - 无线网络左侧拓扑资源树面板【SR-2.2.2】

功能描述：支持搜索、筛选、右键菜单全生命周期操作，与地图双向联动。

功能要求：

支持资源全生命周期管理（增删改查），右键菜单联动对应资源新建、编辑、删除能力；

支持批量操作，提高维护效率；

支持数据导入导出，便于数据交换；

支持与地图双向联动，树节点定位地图资源，地图选中资源自动展开树节点；子功能：包含多个子功能模块，详见下级需求项。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 多层级资源树形目录，地标、物理站点、管道、光缆、纤芯、设备资源类型，按类型分Tab展示；支持全局搜索、条件筛选、右键菜单全量操作，与地图双向联动，覆盖全品类资源浏览与管理 |
| 前置条件 | 1.GIS工作台主界面加载完成；2.全量资源数据可用；3.资源树服务正常运行 |
| 后置条件 | 资源树按分类架构展示，地标、物理站点、管道、光缆、纤芯、设备层级独立清晰，支持搜索、筛选、右键操作，与地图双向联动 |
| 主事件流 | 系统工作台左侧展示拓扑资源树面板，按资源类型分为多个Tab页； 地标资源Tab：独立展示全量关键资产地标节点，标注地标类型、关联站点数量；右键支持地图定位、编辑属性、合并地标、新建关联站点、删除地标； 物理站点资源Tab：独立展示全量物理站点节点，按机房、光交箱、人手井、电杆等类型分层，节点标注容量占比；右键支持定位地图、进入站点布局、新建设备、容量统计、编辑属性、删除站点； 管道资源Tab：按管段、管孔分层展示，管孔节点按状态分色，标注绑定缆段名称；右键支持路由高亮、里程校准、拆分合并、批量初始化管孔、编辑属性、删除管段； 光缆资源Tab：按物理缆段、接续点分层展示，节点标注纤芯占用率；右键支持查看拓扑、上下游查询、链路溯源、插入接续点、编辑属性、删除缆段； 纤芯资源Tab：按业务类型分层展示链路，节点标注全程损耗；右键支持高亮、连通性校验、色谱查看、对端跳转、接续配置、编辑属性； 有线设备资源Tab：按配线设备、传输设备、数通设备三类分层展示，节点标注链路占用数；右键支持查看详情、端口查询、上架调整、编辑属性、删除设备； 无线设备资源Tab：按短波设备、超短波设备两类分层展示，节点标注链路占用数、频谱占用率，右键支持查看详情、编辑属性、删除设备； 用户点击树节点，地图自动定位高亮对应资源；地图选中资源，树自动定位展开对应节点 |
| 扩展事件流 | 1.资源树支持拖拽调整宽度，支持折叠收起；2.支持收藏常用资源，快速访问；3.大数据量时支持懒加载，展开时再加载子节点；4.支持右键快速触发对应资源新建流程，联动顶部资源新建组能力；5.支持按资源状态、所属区域、地标类型等条件筛选树节点；6.地标节点支持快速查看关联物理站点清单，二者层级独立、数据联动 |
| 备注 | 资源层级化浏览与操作入口，地标作为地理锚点、物理站点作为资产载体独立管理，联动全品类资源新建与详情能力 |

      - 中间GIS地图区【SR-2.3】

功能描述：实现中间GIS地图编辑区功能。核心作业画布，承载资源绘制、编辑、可视化交互，是所有空间操作的核心载体。

功能要求：

a)支持核心作业画布，承载资源绘制、编辑、可视化交互，是所有空间操作的核心载体；

b)支持图层的显示/隐藏独立控制；

c)图层样式统一规范，视觉效果良好；

d)支持图层分级渲染，根据缩放级别自适应；

子功能：包含多个子功能模块，详见下级需求项。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 核心作业画布，承载资源绘制、编辑、可视化交互，是所有空间操作的核心载体 |
| 前置条件 | 1.GIS工作台主界面加载完成；2.地图引擎初始化完成；3.编辑服务可用 |
| 后置条件 | GIS地图编辑主区可用，承载所有空间绘制、编辑与可视化交互 |
| 主事件流 | 用户工作台中间区域为GIS地图编辑主区，自适应铺满可用空间； 用户主区展示资源图层，支持缩放、平移操作； 承载资源绘制功能：系统支持绘制管段、缆段、站点、设备等空间资源； 承载资源编辑功能：用户支持拖拽调整位置、修改形状、删除资源等编辑操作；5.承载可视化交互：用户支持悬停查看、点击详情、右键菜单、选中高亮等交互；6.用户所有空间操作的结果实时渲染在地图上 |
| 扩展事件流 | 1.地图加载失败时展示失败提示与重试按钮；2.支持全屏模式，隐藏其他面板专注编辑；3.支持地图背景色自定义，适配不同场景。 |
| 备注 | 工作台核心可视化与编辑载体 |

      - 右侧属性与流程面板【SR-2.4】

功能描述：实现右侧属性与流程面板分层架构，按「通用属性层、台账明细层、连接拓扑层、空间布局层、关联资源层、变更追溯层」六层能力模块化设计，自动适配地标、物理站点、管道、光缆、纤芯、设备六类资源，差异化加载对应页签组合。其中连接拓扑层明确拆分光纤层链路拓扑（面向光缆、纤芯的跨段接续链路）与设备层精细化拓扑（面向光配设备的单设备端口级连接），实现层级化、精细化的资源全生命周期管理。

功能要求：

采用模块化分层架构，通用能力全资源复用，专属能力按资源类型精准适配；

连接拓扑层明确拆分两个粒度：光纤层聚焦跨设备链路接续与端到端路由，设备层聚焦单设备内部端口级精细化配置；

支持全资源全生命周期管理（增删改查），支持批量操作、数据导入导出；

功能操作界面友好，全局交互规范统一，符合运维用户使用习惯；

操作响应及时，普通操作与页签切换响应时间≤2秒；

子功能：地标资源属性面板、物理站点资源属性面板、管道资源属性面板、光缆资源属性面板、纤芯资源属性面板、设备资源属性面板

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 采用分层模块化架构，覆盖六类资源全生命周期管理；通用属性全资源统一，连接拓扑拆分光纤层、设备层两个粒度，站点类提供空间布局能力，台账类提供明细管理能力，支撑从宏观链路到微观端口的层级化运维 |
| 前置条件 | 1.GIS工作台主界面加载完成；2.用户选中目标资源；3.对应资源服务与关联数据可用 |
| 后置条件 | 目标资源专属面板加载完成，各层级页签可正常切换与操作，数据与地图、资源树双向同步 |
| 主事件流 | 用户在地图或资源树中选中任意资源，右侧面板自动展开； 系统自动识别资源类型，加载对应分层页签组合，默认展示通用属性层页签； 通用层：所有资源提供基础属性编辑、关联资源查询、变更追溯能力； 光纤层拓扑：光缆、纤芯资源提供跨段接续链路、端到端全程路由可视化； 设备层拓扑：光配、传输、数通设备提供单设备内部端口级精细化连接配置与可视化； 专属层：站点提供空间布局、管道提供管孔明细、纤芯提供接续台账等差异化能力；7.所有编辑，用户点击保存后正式生效，数据同步更新至地图与资源树 |
| 扩展事件流 | 1.支持面板折叠收起；2.拓扑页签支持缩放、平移、高亮定位； |
| 备注 | 全品类资源详情查看与编辑统一入口，分层解耦设计，光纤层与设备层拓扑独立管控 |

无线设备资源属性面板【SR-2.4.7】

功能描述：实现无线电台设备专属属性面板，融合通用属性层、端口明细层、设备操作配置层、承载业务层、变更追溯层；设备操作配置层聚焦单设备参数级精细化配置与下发校验，覆盖电台类无线设备，自动加载专属参数配置与远程运维能力。

功能要求：

包含基础属性、端口属性、设备操作配置、承载业务、变更追溯五个页签，自动适配电台类无线设备，加载专属字段与配置能力；

设备操作配置层聚焦单设备参数维度：提供频率、功率、工作模式等核心参数的可视化配置面板，支持参数实时校验、配置下发与生效回执校验；

支持设备基础信息编辑、端口台账管理、配置草稿暂存与多版本管理、承载业务上下钻查询、变更日志查看；

功能操作界面友好，符合用户使用习惯；

操作响应及时，普通操作与页签切换响应时间≤2秒；

子功能：设备操作配置管理、工作参数配置面板、配置下发与校验。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 针对电台类无线设备提供分层属性面板，设备操作配置层聚焦单设备参数级维度，提供可视化参数配置、合法性校验、远程下发与生效回执全链路能力，覆盖基础信息编辑、端口台账管理、工作参数配置、承载业务查询、变更追溯能力，支撑无线设备全生命周期运维管理 |
| 前置条件 | 1.右侧属性与流程面板加载完成；2.已选中目标无线设备资源且设备处于在线可配置状态；3.操作者具备设备参数配置权限；4.端口、业务与配置关联数据可用 |
| 后置条件 | 设备属性可编辑、端口台账可管理、工作参数可配置并下发生效、承载业务可查询、变更可追溯 |
| 主事件流 | 用户选中目标无线设备，右侧面板自动加载设备专属面板，默认展示「基础属性」页签； 基础属性页签（通用属性层）：展示设备名称、型号、厂家、所属站点、安装位置、投运时间、固件版本、在线状态等全量属性字段，支持表单直接编辑；根据电台设备类型展示专属字段； 端口属性页签（台账明细层）：列表展示设备所有射频端口与业务端口台账，包含端口编号、类型、频段、速率、工作状态、天线参数等信息；支持批量编辑端口属性； 设备操作配置页签：提供可视化参数配置面板，加载设备当前运行参数，支持频率、发射功率、工作模式等核心参数编辑；参数实时校验取值范围与格式合法性；支持配置暂存为草稿、一键恢复默认值；提交后系统完成合法性校验并下发至设备，接收回执反馈配置结果； 承载业务页签：列表展示设备端口承载的所有业务清单，包含业务名称、等级、客户、占用频段/端口等信息，支持点击跳转至对应业务面板； 变更追溯页签（变更追溯层）：按时间倒序列出设备、端口与参数配置的所有变更记录，包含变更人、变更时间、变更内容、前后对比；同步展示历史配置版本列表，支持版本查看与配置回溯； 所有编辑与配置操作，用户点击保存/提交后正式生效 |
| 扩展事件流 | 1.端口支持按状态、频段、类型筛选查询；2.参数超出合法范围或存在冲突时实时标红预警；3.支持配置方案多草稿管理与切换；4.支持端口台账与配置历史一键导出Excel |
| 备注 | 电台类无线设备分层管理面板，设备操作配置层聚焦单设备参数级精细化配置与下发校验 |

工作参数配置面板【SR-2.4.7.1】

功能描述：提供无线设备工作参数可视化表单配置面板，支持频率、发射功率、工作模式等核心参数的录入与修改，是设备参数配置的业务入口，支持参数实时校验、草稿暂存与默认值恢复。

功能要求：

a)采用表单化可视化界面展示设备工作参数，包含频率、发射功率、工作模式等核心参数项；

b)支持参数项的实时校验，对参数取值范围、格式进行即时校验与提示；

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 设备操作配置管理子模块，提供可视化表单界面，用于查看、编辑无线设备各项工作参数，完成配置内容的编辑、校验与暂存 |
| 前置条件 | 1.已选中目标设备并进入设备操作配置页签；2.设备当前参数数据可正常读取 |
| 后置条件 | 1.配置面板展示设备最新参数；2.操作者编辑的参数可正常暂存为草稿或提交下发 |
| 主事件流 | 1.系统加载目标设备的当前工作参数，填充至可视化表单对应项；2.操作者对频率、发射功率、工作模式等参数进行修改；3.系统对输入的参数进行实时格式与范围校验；4.操作者可选择暂存配置为草稿，或直接提交下发；5.操作者可点击恢复默认，将参数重置为设备默认值 |
| 扩展事件流 | 1.若参数输入超出取值范围，系统实时标红并提示合法取值区间；2.若存在未保存的配置草稿，操作者进入页面时提示是否继续编辑；3.支持多份配置草稿的命名管理与切换加载 |
| 备注 | 设备参数配置业务入口，为重用共性需求，已开发共性能力 |

配置下发与校验【SR-2.4.7.2】

功能描述：对无线设备工作参数配置进行合法性校验并保存生效，是保障配置准确录入的核心校验机制，涵盖参数范围校验、参数冲突校验与配置保存全流程；面向真实设备的远程配置下发能力以标准化接口形式预留。

功能要求：

支持配置参数合法性校验，包含参数范围校验、参数冲突校验、合规性校验；

支持将校验通过的配置参数保存并更新至设备台账；

预留面向真实设备的配置下发标准化接口，接口具备下发指令封装与回执接收能力；

支持校验失败提示与错误原因定位；

操作响应及时，参数校验与配置保存响应时间≤2秒；

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 设备操作配置管理子模块，负责配置提交后的合法性校验、远程下发与生效回执校验全流程，确保配置准确生效并提供明确的结果反馈 |
| 前置条件 | 1.配置面板参数已填写完成并提交；2.目标设备处于在线状态，通信链路正常 |
| 后置条件 | 1.配置参数完成合法性校验；2.配置成功下发至设备并生效，或返回明确的失败原因与重试入口 |
| 主事件流 | 1.操作者提交配置申请，系统启动参数合法性校验；2.校验通过后，系统向目标设备发送配置指令与参数；3.目标设备接收配置并执行生效，返回配置结果回执；4.系统接收回执后，向前端反馈配置成功结果；5.系统更新设备状态数据，记录配置操作日志 |
| 扩展事件流 | 1.合法性校验不通过时，终止下发流程，展示具体校验错误项；2.下发指令超时未收到回执时，系统标记下发异常，支持手动重试；3.设备返回配置失败时，系统解析失败原因并展示给操作者 |
| 备注 | 保障配置生效的核心校验机制 |

    - 资源管理模块【SR-3】

功能描述：实现资源管理模块功能。系统全域资源数据底座核心模块，统一分类纳管全品类通信资源，完整覆盖GIS态势呈现、GIS工作台所有展示与操作的资源对象，包含地理地标、站点机房、管道设施、光缆线路、网络设备、纤芯链路、运维过程全量数据。承载资源全生命周期管理、外部数据接口对接、自动化数据采集与标准化存储能力，统一全局资源分类标准、数据口径与管控规范，为全系统各模块提供同源、一致、可信的基础数据支撑。

功能要求：

a)支持系统全域资源数据底座核心模块，统一分类纳管全品类通信资源，完整覆盖GIS态势呈现、GIS工作台所有展示与操作的资源对象，包含地理地标、站点机房、管道设施、光缆线路、网络设备、纤芯链路、运维过程全量数据；

b)支持承载资源全生命周期管理、外部数据接口对接、自动化数据采集与标准化存储能力，统一全局资源分类标准、数据口径与管控规范，为全系统各模块提供同源、一致、可信的基础数据支撑；

c)支持资源全生命周期管理（增删改查）；

d)支持批量操作，提高维护效率；

e)支持数据导入导出，便于数据交换；

子功能：包含多个子功能模块，详见下级需求项。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 系统全域资源数据底座核心模块，统一分类纳管全品类通信资源，完整覆盖GIS态势呈现、GIS工作台所有展示与操作的资源对象，包含地理地标、站点机房、管道设施、光缆线路、网络设备、纤芯链路、运维过程全量数据。承载资源全生命周期管理、外部数据接口对接、自动化数据采集与标准化存储能力，统一全局资源分类标准、数据口径与管控规范，为全系统各模块提供同源、一致、可信的基础数据支撑。 |
| 前置条件 | 1.系统数据库与资源模型部署完成；2.资源分类标准与数据规范配置完成；3.资源管理服务正常运行 |
| 后置条件 | 全品类资源统一纳管，数据同源一致，为各模块提供可信基础数据支撑 |
| 主事件流 | 用户进入「资源模块」管理模块，系统加载全量资源台账列表； 查询筛选：用户按类型、状态、关键字等多维度设置筛选条件，系统实时过滤展示匹配结果； 公共地理地标资源管理：全局唯一地理基准管控，搭建全域标准地标资源库，统一空间绑定规则； 站点与机房资源管理：统一纳管物理站点、机房空间、机架资源，覆盖全类型站点实体； 管道设施资源管理：统一纳管管道类承载资源，主干管道、配线管道、管段、管孔全品类； 光缆线路资源管理：统一纳管光缆类线路资源，逻辑光缆、物理缆段、接续设备全品类； 纤芯与链路资源管理：：统一纳管纤芯链路资源； 网络设备资源管理：：统一纳管配线设备/传输设备/通信设备资源； 所有资源变更实时同步至GIS地图与关联业务模块，确保全网数据一致性与准确性 |
| 扩展事件流 | 1.资源数据异常时自动告警，通知管理员处理；2.支持资源数据备份与恢复，保障数据安全；3.资源数据同步到前端各模块，确保全系统数据一致。 |
| 备注 | 所有模块共享同源数据，全覆盖前端所有展示与运维资源 |

      - 短波/超短波设备资源管理【SR-3.7】

功能描述：实现短波/超短波无线设备资源统一管理功能，统一维护设备基础属性、配置参数、运行状态、部署位置等，支持设备新增、下架、参数更新、状态同步。

功能要求：

a)统一纳管全品类短波/超短波无线设备，核心分为短波电台、超短波电台两大类，各分类下按子类型精细化管理，适配专属属性字段；

b)支持资源全生命周期管理（增删改查），联动右侧属性面板完成编辑、参数配置、关联查询、版本追溯；

c)支持批量操作，提高维护效率；

d)支持数据导入导出，便于数据交换；

子功能：包含多个子功能模块，详见下级需求项。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 分类管理固定式、移动式两类短波电台设备，维护设备基础台账、运行状态与通信参数，关联所属站点与天线系统，支撑短波通信链路承载与全生命周期管理 |
| 前置条件 | 1.短波/超短波设备资源管理可用；2.站点资源已建立；3.设备统一编码规则配置完成；4.设备远程通信链路正常 |
| 后置条件 | 短波电台设备分类精细化管理，属性完整，参数可配置，作为短波通信链路核心承载节点 |
| 主事件流 | 1.用户进入「短波电台」管理模块，系统加载全量资源台账列表，可按固定/移动类型筛选； 2.基础台账管理：统一维护设备运行状态、部署位置等通用属性，按设备类型适配发射功率范围、频率范围等专属参数； 3.运行状态管理：系统实时同步设备在线状态、发射/接收状态，所有资源变更实时同步至GIS地图、详情面板与关联业务模块，支持穿透跳转至设备详情面板进行远程参数配置，确保数据一致性 |
| 扩展事件流 | 1.设备故障/离线自动触发关联通信链路与业务状态更新；2.支持设备配置备份与恢复；3.支持穿透跳转至设备详情面板查看完整配置与操作 |
| 备注 | 短波电台设备资源统一纳管，支撑短波通信链路构建 |

      - 数据管理【SR-3.8】

功能描述：实现数据接口与采集管理功能。搭建系统标准化外部数据交互与处理体系，覆盖智能切换设备双向对接、外部传输监测单向采集、采集数据统一处理存储三类核心能力；对接智能光纤切换设备实现连接状态采集与跳纤远程管控，预留标准化接口采集外部光传输系统光纤监测信息，对全量采集数据进行解析、清洗、标准化后落地存储，拓展系统数据来源，保障底层资源数据持续更新、完整同步。

功能要求：

搭建标准化外部数据交互与处理体系，覆盖智能切换设备双向接口、外部传输监测单向接口、采集数据处理存储三类能力，实现外部数据采集、解析、清洗、标准化存储全流程管控；

支持与智能光纤切换设备双向交互，可采集光纤接口连接状态、下发跳纤控制指令、自动更新设备内部光纤及端口连接关系；

支持预留数据接口，单向采集外部光传输系统上报的光纤监测信息，不反向操控外部系统；

支持对所有接口采集的原始数据进行统一解析、合规清洗、格式标准化、冗余剔除、异常标记，按系统统一规范落地存储；

支持采集任务配置与状态管理，操作响应及时，普通数据处理响应时间≤2秒；

支持接口异常、数据异常自动告警与提示，降低运行风险；

子功能：包含多个子功能模块，详见下级需求项。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 搭建系统标准化外部数据交互与处理体系，预留智能设备、第三方监测系统两类接口，实现外部数据采集、解析、清洗、标准化存储全流程管控，拓展系统数据来源，保障底层资源数据持续更新、完整同步。 |
| 前置条件 | 1.资源管理模块正常运行；2.接口服务部署完成；3.数据处理规则配置完成 |
| 后置条件 | 外部数据标准化采集处理，底层数据持续更新同步 |
| 主事件流 | 系统搭建标准化外部数据交互与处理体系，统一管理所有外部接口； 智能切换设备接口：用户与智能光切换设备双向数据交互，采集状态、参数、告警，下发控制指令； 外部传输监测接口：系统对接第三方光传输监测系统，单向采集损耗、抖动、误码、告警等监测数据； 采集数据处理存储：系统对原始数据统一解析、清洗、标准化、冗余剔除、异常标记，落地存储； 数据采集管理：用户配置采集任务、采集周期、采集对象，管理采集任务状态； 数据解析管理：系统按不同数据源的格式进行解析，转换为系统统一格式； 数据清洗管理：系统清洗无效数据、重复数据、异常数据，保障数据质量 |
| 扩展事件流 | 1.标准化接口设计，增强系统对外拓展能力；2.接口异常自动告警，通知管理员处理；3.采集数据质量监控，数据异常自动预警。 |
| 备注 | 标准化接口设计，增强系统对外拓展能力 |

        - 频谱数据接入接口【SR-3.8.3】

功能描述：实现频谱数据接入接口功能。提供标准化频谱采集设备数据接口及接口配置能力，支持频谱采集设备接入对接，同步提供接入设备状态监控、数据校验与链路管理能力，保障频谱数据稳定接入，统一纳入频谱资源感知体系。

功能要求：

a)提供标准化数据接口，支持频谱采集设备接入对接，接入数据统一纳入频谱资源感知体系；

b)支持接入参数配置，包含设备地址、通信协议、采集周期、频段范围等参数配置管理；

c)支持接入数据的格式校验，保障数据接入稳定；

d)功能操作界面友好，符合用户使用习惯。

子功能：无

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 提供频谱采集设备数据接口及配置管理能力，具备状态监控、数据校验与链路管理，保障频谱数据稳定采集上报，统一纳入频谱资源感知体系 |
| 前置条件 | 1.数据接口与接入管理可用；2.频谱采集设备已部署并具备网络连通条件；3.参与者具备系统配置管理权限 |
| 后置条件 | 频谱采集设备完成接入配置，数据正常上报并纳入频谱资源感知体系；设备接入状态可监控，异常可及时发现 |
| 主事件流 | 系统提供标准化数据接口，用于对接各类频谱采集设备； 运维人员进入频谱数据接入配置页面，新增采集设备并配置接入参数； 系统持续监控设备接入状态与数据上报情况，支持对已接入设备进行参数修改、停用、删除等管理操作 |
| 扩展事件流 | 1.数据上报中断时，系统自动触发重连并记录异常日志；2.支持接入设备的批量配置与批量管理，提升运维效率。 |
| 备注 | 标准化数据接口，数据纳入频谱资源感知体系 |

    - 网络规划模块【SR-4】

功能描述：实现网络规划功能。给予系统全域资源、实时拓扑与GIS地形地貌数据，搭建有线与无线网络智能规划体系，覆盖光纤路由规划与无线网络规划两大场景，支持有线可达路由计算及多维度分析；无线电台车载站部署规划、通信资源分配以及电台参数规划等核心能力，为网络建设、资源调度与链路优化提供决策支撑。

功能要求：

a)支持有线和无线网络规划；

b)有线规划侧支持可达路径计算、多维度路由分析等功能；

c)无线规划侧支持车载站部署位置与数量规划、通信资源分配与路由规划、电台参数优化；

d)支持多方案生成。

子功能：

a)无线网络规划模块；

b)有线网络规划模块。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 基于系统资源台账、实时拓扑数据与GIS地图数据，搭建有线+无线于一体的智能网络规划体系；有线规划侧提供可达路径计算、多维度路由分析等功能；无线规划侧提供车载站部署位置与数量规划、通信资源分配与路由规划、电台参数优化功能 |
| 前置条件 | 1.资源台账及拓扑数据完整可用；2.GIS地图数据与电磁波传播模型部署完成；3.各规划算法引擎正常运行；4.用户具备网络规划模块操作权限 |
| 后置条件 | 一体化网络智能规划体系可用，支持有线光纤路由规划与无线网络规划场景全流程作业，规划方案可导出，为网络建设与资源调度提供科学决策支撑 |
| 主事件流 | 规划设计人员进入网络规划模块，系统自动加载资源台账、网络拓扑数据与GIS数据； 用户选择规划场景：有线网络规划或无线网络规划； 有线网络规划场景：用户设置起止节点与约束条件，系统自动计算所有可达路径并进行多维度综合指标分析； 无线网络规划场景：用户配置任务节点、通联关系与任务需求，系统自动完成候选部署位置筛选、车载站部署数量与位置规划、通信路由与频率分配、电台参数优化，输出完整规划方案； 系统对规划方案进行一致性与冲突校验，输出多维度评估指标； 用户可对多套生成的规划方案进行横向对比，择优确认最终方案； |
| 扩展事件流 | 1.规划数据完全复用全局资源台账，数据同源无偏差，避免规划与现网数据脱节；2.规划过程支持分步回退与参数调整，每一步调整后实时刷新规划结果 |
| 备注 | 有线+无线网络规划入口 |

      - 无线网络规划模块【SR-4.2】

功能描述：实现无线网络规划模块功能。面向任务场景下的移动通信网络建设需求，基于GIS地形地貌数据、固定站点资源、任务通联关系与电波传播模型，搭建智能化无线网络规划分析体系，实现车载站部署位置与数量规划、通信资源分配与路由规划、电台参数规划等核心能力，为移动通信资源部署、频率功率配置、通信链路优化提供科学化、可落地、可对比的决策支撑。

功能要求：

a)支持基于GIS地形地貌数据、固定站点资源、任务通联关系与电波传播模型，搭建智能化无线网络规划分析体系，实现车载站部署规划、通信资源分配、电台参数优化等多维度规划能力；

b)支持候选部署位置智能筛选、移动电台数量与位置自动计算、覆盖效果仿真预览等部署规划能力；

c)支持多策略路由规划、频率资源智能分配、功率参数自动配置、方案冲突校验等资源调度能力；

d)支持电台工作参数自动规划与人工微调，实时预览覆盖效果变化，支撑多方案对比优选；

e)功能操作界面友好，符合用户使用习惯；

f)规划与分析类计算面向短波节点不少于50个、超短波节点不少于100个、规划区域不大于120km×120km的场景设计；

g)规划与分析类计算采用异步任务模式，提交后返回任务标识并支持计算进度查询与结果回调，本模块及其下级需求项中的响应时间指标仅适用于参数录入、方案查看等界面交互操作，不含算法计算耗时。

子功能：包含多个子功能模块，详见下级需求项。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 基于GIS地形地貌数据、固定站点资源、任务通联关系与电波传播模型，搭建智能化无线网络规划分析体系，实现车载站部署位置与数量规划、通信资源分配与路由规划、电台参数规划等全流程规划能力，为移动通信资源部署、频率功率配置、通信链路优化、应急通信保障提供科学化、可落地、可对比的决策支撑。 |
| 前置条件 | 1.全域站点资源台账与地形地貌数据完整可用；2.电波传播模型与规划算法引擎部署完成；3.任务通联需求与覆盖目标参数配置完成 |
| 后置条件 | 智能化无线网络规划体系可用，为移动通信网络规划建设与资源调度提供科学决策支撑 |
| 主事件流 | 操作人员进入「无线网络规划模块」，系统自动加载全域站点资源台账与地形地貌数据； 任务需求配置：用户设置任务区域、通联关系、覆盖目标、约束条件等规划参数，系统校验参数合法性； 部署规划计算：系统自动分析候选部署位置，计算移动电台最优部署数量与具体位置，输出部署方案； 资源分配规划：系统依次完成通信路由规划、频率资源分配、功率参数配置，生成完整资源配置方案； 参数优化调整：系统自动生成电台工作参数方案，支持人工微调并实时预览覆盖效果； 方案校验评估：系统对规划方案进行一致性与冲突校验，输出多维度评估指标，支撑多方案对比选型 |
| 扩展事件流 | 1.规划数据完全复用全局资源台账，数据同源无偏差；2.支持多套规划方案保存与横向对比，辅助决策择优；3.规划方案可一键转正，生成正式资源配置并下发执行；4.支持覆盖盲区自动识别与扩容建议，保障任务通信可靠性 |
| 备注 | 规划数据完全复用全局台账，数据同源无偏差 |

        - 车载站部署位置与数量规划【SR-4.2.1】

功能描述：实现车载站部署位置与数量规划功能。手动规划或外部表格导入任务通联关系和任务站点，根据固定电台部署情况、任务站点分布及通联需求，规划移动电台部署数量和部署位置，保障任务节点间通信需求，是移动通信资源部署核心能力。

功能要求：

a)支持结合GIS地形地貌数据，分析筛选满足部署条件的移动电台候选位置；

b)支持基于任务通联需求与通信覆盖要求，自动计算移动电台的最优部署数量与具体位置；

c)支持人工调整移动电台部署方案，满足特殊场景的规划需求；

d)支持部署方案的覆盖效果预览与多方案对比评估；

e)功能操作界面友好，符合用户使用习惯；

子功能：包含多个子功能模块，详见下级需求项。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 基于已有的固定站点与任务站点规划，结合地形与通联需求，自动生成车载移动电台的部署方案，保障任务区域的通信覆盖与通联能力。 |
| 前置条件 | 1.已完成固定站点与任务站点的部署规划；2.地形地貌数据与电波传播模型已配置完成；3.任务通联需求已明确录入 |
| 后置条件 | 生成移动电台部署方案，包含部署数量与具体位置，方案覆盖效果在地图上可视化展示 |
| 主事件流 | 操作人员进入「移动电台规划」模块，系统自动加载已有的站点规划数据； 候选位置生成：系统结合地形数据分析生成候选部署位置集合； 规划约束配置：参与者设置通联需求、覆盖要求等规划约束条件； 自动规划计算：系统基于规划算法自动计算移动电台的最优部署数量与位置； 方案预览调整：参与者预览规划方案的覆盖效果，可人工调整部署点位； 方案保存确认：确认后保存移动电台部署方案 |
| 扩展事件流 | 1.若现有条件无法满足全覆盖要求，系统标注盲区范围并给出增加部署数量的建议；2.支持多组规划方案的保存与对比，择优选用；3.支持指定强制部署点与禁部署点，约束规划算法的输出范围 |
| 备注 | 移动通信资源部署核心能力 |

          - 候选部署位置选择【SR-4.2.1.1】

功能描述：实现候选部署位置选择功能。结合GIS地形地貌数据，分析满足部署条件的移动电台候选位置，支撑移动电台部署规划。

功能要求：

a)支持基于地形坡度、地物类型、交通可达性等条件筛选可用部署区域；

b)支持自定义部署约束条件，如最小站间距、海拔范围、通视要求等；

c)支持以区域或点位形式在地图上可视化展示候选部署位置；

e)功能操作界面友好，符合用户使用习惯；

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 系统基于地形数据与部署约束，自动分析并输出移动电台的候选部署位置，为后续规划算法提供输入基础。 |
| 前置条件 | 1.规划区域的地形地貌、地物数据已完成加载；2.部署约束条件已完成配置 |
| 后置条件 | 生成候选部署位置集合，候选位置在地图上可视化展示 |
| 主事件流 | 操作人员进入「候选部署位置选择」模块，系统加载规划区域地形数据； 约束条件设置：参与者设置部署约束条件（地形、间距、海拔等）； 候选点位筛选：系统调用地形分析能力，遍历规划区域筛选符合条件的点位； 点位优化处理：系统对候选点位进行去重与合理性优化； 可视化展示：候选部署位置在地图上以点位形式展示； 人工调整：参与者可人工新增或排除候选点位，调整候选集合 |
| 扩展事件流 | 1.若规划区域内符合条件的候选点位过少，系统提示约束条件过严，建议放宽参数；2.支持导出候选位置列表，用于线下分析与复核 |
| 备注 | 支撑移动电台部署规划 |

          - 移动电台数量与位置规划【SR-4.2.1.2】

功能描述：实现移动电台数量与位置规划功能。根据任务通联需求和通信覆盖要求，确定移动电台部署数量及具体部署位置，实现移动电台部署方案生成。

功能要求：

a)支持基于覆盖最优算法，在候选位置中选择最优部署点位，满足任务区域覆盖要求；

b)支持自动计算满足通联需求所需的最少移动电台数量，输出最经济部署方案；

c)支持人工指定部署数量，系统输出对应数量下的最优位置方案；

e)功能操作界面友好，符合用户使用习惯；

子功能：无。

1.若算法无法在约束条件下生成可行方案，系统提示原因并给出参数调整建议；2.支持生成多组备选方案，支持方案间的覆盖率、部署成本等指标对比

        - 通信资源分配与路由规划【SR-4.2.2】

功能描述：实现通信资源分配与路由规划功能。根据任务需求和网络拓扑规划任务路由，为电台分配频率、功率等通信资源，并形成资源配置方案，是通信资源调度核心能力。

功能要求：

a)支持基于任务需求、网络拓扑与收发节点，自动规划最优通信路由，支持主备路由；

b)支持根据通联关系与频率复用规则自动分配电台工作频率，降低频率冲突风险；

c)支持根据通信需求与链路传播条件配置电台发射功率参数；

d)支持对频率分配和资源配置方案进行一致性及冲突检查；

e)功能操作界面友好，符合用户使用习惯；

子功能：包含多个子功能模块，详见下级需求项。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 系统基于已有的网络拓扑与任务需求，自动完成路由规划、频率分配与功率配置，并通过校验保障方案的可行性，形成完整的资源配置方案。 |
| 前置条件 | 1.通联关系规划已完成；2.可用频率资源、功率限值等基础数据已配置 |
| 后置条件 | 生成路由、频率、功率的完整资源配置方案，方案通过冲突与一致性校验 |
| 主事件流 | 操作人员进入「资源分配」模块，系统加载通联关系与任务需求数据； 约束条件设置：设置资源分配约束条件与优化目标； 资源规划执行：系统依次执行路由规划、频率分配、功率配置； 方案冲突校验：系统对生成的资源方案进行冲突校验； 结果查看确认：参与者查看资源分配详情与校验结果； 方案保存确认：确认后保存通信资源规划方案 |
| 扩展事件流 | 1.若频率资源不足导致分配失败，系统提示资源缺口并给出扩容建议；2.支持人工调整资源分配结果，调整后重新校验；3.支持多套资源方案的保存与对比 |
| 备注 | 通信资源调度核心能力 |

          - 路由规划【SR-4.2.2.1】

功能描述：实现路由规划功能。基于任务需求、网络拓扑和任务收发节点，为任务规划满足任务需求的最优路由。

功能要求：

a)支持基于最短路径、最小时延、最高可靠性等多策略的路由自动规划；

b)支持人工指定路由路径，支持路由的编辑与调整；

c)支持路由可达性校验与备用路由规划；

d)功能操作界面友好，符合用户使用习惯；

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 系统基于网络拓扑与任务收发节点，按指定策略自动规划最优通信路由，保障任务通信的可达性与性能。 |
| 前置条件 | 1.网络拓扑与通联关系已完成配置；2.任务收发节点与性能要求已明确 |
| 后置条件 | 生成任务通信路由方案，路由在拓扑图与地图上可视化展示 |
| 主事件流 | 操作人员进入「路由规划」模块，系统加载网络拓扑与通联关系； 策略节点选择：参与者选择任务收发节点与路由规划策略； 自动路由计算：系统调用路由算法，基于拓扑计算最优路径； 结果指标输出：系统输出规划的路由路径、经过节点与预估性能指标； 人工调整路由：参与者可人工调整路由节点与路径； 方案保存确认：确认后保存路由规划结果 |
| 扩展事件流 | 1.若主路由存在单点故障风险，系统自动生成备用路由方案；2.若节点间无可达路径，系统提示并给出增加中继节点的建议 |
| 备注 | 满足任务需求的路由 |

          - 频率资源分配【SR-4.2.2.2】

功能描述：实现频率资源分配功能。根据网络通联关系分配电台工作频率，降低频率冲突风险，是频率资源规划核心功能。

功能要求：

a)支持基于频率复用规则自动为各链路分配工作频率，最小化同频与邻频干扰；

b)支持按频段、频点范围设置可用频率资源池；

c)支持人工调整频点分配，调整后自动重新校验冲突；

d)功能操作界面友好，符合用户使用习惯；

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 系统基于通联关系与可用频率资源，自动完成频率分配与冲突优化，生成无冲突的频率配置方案。 |
| 前置条件 | 1.通联关系与路由规划已完成；2.可用频率资源池已配置完成 |
| 后置条件 | 生成频率分配方案，各链路与电台对应工作频率，方案通过频率冲突校验 |
| 主事件流 | 操作人员进入「频率资源分配」模块，系统加载通联关系与路由数据； 资源范围设置：参与者设置可用频率范围与复用约束； 自动频率分配：系统调用频率分配算法，为每条通信链路分配工作频率； 冲突检测优化：系统执行频率冲突检测，对冲突频点进行自动优化； 结果报告输出：输出频率分配结果与冲突检测报告； 人工调整确认：参与者可人工调整个别频点，系统实时重新校验，确认后保存频率分配方案 |
| 扩展事件流 | 1.若可用频率资源不足，系统提示冲突无法完全避免并给出频率缺口统计；2.支持按不同复用距离生成多套频率方案对比 |
| 备注 | 频率资源规划核心功能 |

        - 电台参数规划【SR-4.2.3】

功能描述：实现电台参数规划功能。根据覆盖需求和部署环境规划电台工作参数，支持通信参数优化配置。

功能要求：

a)支持基于设备实际部署位置及所在区域地形地貌数据，对发射功率、天线挂高、天线倾角等关键参数进行联合优化，自动生成参数配置方案；

b)支持人工调整自动生成的参数，满足特殊场景需求；

c)支持基于所选参数计算设备通信覆盖范围，生成信号覆盖热力图及场强分布图，参数调整后可重新计算并预览覆盖效果变化；

d)支持多组参数方案的对比与优选；

e)功能操作界面友好，符合用户使用习惯；

子功能：包含多个子功能模块，详见下级需求项。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 参与者基于目标覆盖需求，通过自动规划或人工调整优化电台工作参数，使覆盖效果达到预期要求。 |
| 前置条件 | 1.电台部署位置已确定；2.地形数据与传播模型已加载；3.目标覆盖需求已明确 |
| 后置条件 | 生成优化后的电台参数配置方案，方案对应覆盖效果满足需求 |
| 主事件流 | 操作人员进入「电台参数规划」模块，系统加载电台部署位置与地形数据； 覆盖需求设置：参与者设置目标覆盖范围与信号强度要求； 自动参数计算：系统自动计算并生成最优的电台参数方案； 覆盖效果预览：预览参数方案对应的覆盖效果； 人工微调参数：参与者可人工微调各项参数，实时查看覆盖变化； 方案保存确认：确认后保存最终参数方案 |
| 扩展事件流 | 1.若现有设备参数无法达到覆盖要求，系统提示并给出设备升级建议；2.支持多组参数方案的保存与指标对比 |
| 备注 | 支持通信参数优化配置 |

多目标优化组网【SR-4.2.4】

功能描述：在车载站部署与频率资源分配完成的基础上，实现无线网络多目标优化组网。以最大化网络连通性、最小化总辐射功率、最大化网络抗毁性为优化目标，构建多目标优化模型并求解，输出满足硬约束条件的组网方案，支撑组网方案的量化评估与择优。

功能要求：

a)支持以端到端连通率最大化为优化目标，并将必要通联关系的端到端连通率作为硬约束条件纳入目标函数，保证必要通联关系均能建立有效链路；

b)支持在直连链路无法满足连通需求时自动配置中继站，中继跳数不超过2跳；

c)支持以全网总辐射功率最小化为优化目标；

d)支持以网络抗毁性最大化为优化目标，抗毁性判据为任一单条链路断开时关键通联关系的连通率不低于90%；

e)支持多目标求解生成非支配解集，输出多组组网方案并按各目标量化指标排序，支持方案对比与择优；

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 在站点部署与频率分配完成后，以网络连通性、总辐射功率、网络抗毁性为优化目标开展多目标优化组网，输出满足硬约束的组网方案并支持多方案对比择优 |
| 前置条件 | 1.车载站部署方案与频率资源分配方案已生成；2.必要通联关系清单已配置；3.多目标优化求解服务部署完成 |
| 后置条件 | 输出满足端到端连通率硬约束的多组组网方案，各方案的连通率、总辐射功率、抗毁性指标可量化对比 |
| 主事件流 | 1.用户在完成部署规划与频率分配后，进入「多目标优化组网」环节； 2.用户确认必要通联关系清单、抗毁性门限等优化参数，系统校验参数合法性； 3.系统构建以连通性最大化、总辐射功率最小化、抗毁性最大化为目标的多目标优化模型，将端到端连通率作为硬约束纳入目标函数； 4.系统求解生成非支配解集，对连通性不足的通联关系自动配置中继站，中继跳数不超过2跳； 5.系统逐方案核算端到端连通率、总辐射功率、单链路断开时关键通联关系连通率三项指标； 6.系统输出多组组网方案，按指标排序呈现，用户选定方案后可保存为正式组网配置。 |
| 扩展事件流 | 1.若在给定约束下无可行解，系统提示冲突约束项并给出放宽建议； 2.支持人工锁定部分链路或中继站位置后重新求解； 3.支持多组方案的指标横向对比与导出。 |
| 备注 | 对应甲方多目标优化组网要求；端到端连通率为硬约束，抗毁性判据为单链路断开时关键通联关系连通率≥90% |

干扰影响分析与抗干扰措施推荐【SR-4.2.5】

功能描述：基于地图上已创建的干扰源及其干扰参数，实现干扰影响的量化分析与抗干扰措施推荐。自动识别受扰节点、受扰链路与影响区域，并输出可执行的抗干扰措施建议，支撑复杂电磁环境下的通信保障决策。

功能要求：

a)支持基于干扰源位置与干扰参数，结合电波传播模型自动计算干扰影响，输出受扰节点清单、受扰链路清单与干扰影响区域；

b)支持按受扰程度对受扰节点与受扰链路分级标注，在地图与拓扑视图中高亮呈现干扰影响区域；

c)支持输出频率调整、信道切换、功率优化、路由重构、节点重部署五类抗干扰措施的分析结果与推荐方案；

d)支持抗干扰措施推荐结果的查看与导出。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 基于地图上创建的干扰源与干扰参数，自动分析受扰节点、受扰链路及影响区域，并获得频率调整、信道切换、功率优化、路由重构、节点重部署等抗干扰措施推荐 |
| 前置条件 | 1.干扰源已在地图上创建并完成干扰参数配置；2.无线设备台账与当前组网拓扑数据完整；3.电波传播模型与地形数据可用 |
| 后置条件 | 受扰节点、受扰链路与影响区域分析结果准确输出，抗干扰措施推荐方案可查看、可对比、可采纳 |
| 主事件流 | 1.用户在地图上创建或选择干扰源，确认中心频率、带宽、发射功率、干扰类型等干扰参数； 2.系统结合地形数据与电波传播模型计算干扰场强分布，生成干扰影响区域； 3.系统比对受扰区域内设备与链路的信噪比变化，输出受扰节点清单与受扰链路清单，并按受扰程度分级； 4.系统在地图与拓扑视图中高亮标注受扰节点、受扰链路与影响区域； 5.系统针对受扰对象生成频率调整、信道切换、功率优化、路由重构、节点重部署五类抗干扰措施推荐； 6.系统对推荐措施进行效果预评估，输出实施前后的受扰范围与链路质量对比； 7.用户选定措施方案后确认采纳，系统同步更新对应的频率、功率、路由或部署配置。 |
| 扩展事件流 | 1.存在多个干扰源时，系统按叠加影响统一计算，避免重复计费； 2.若无可行抗干扰措施，系统提示受扰对象与受限原因； 3.支持干扰影响分析结果与措施推荐方案的导出归档。 |
| 备注 | 对应甲方干扰源分析与抗干扰措施推荐要求；干扰源的创建与参数配置入口见SR-2.2.1.3 |

    - 短波/超短波设备故障诊断分析模块【SR-5】

功能描述：支持手动构建故障场景、批量导入故障场景，基于故障知识图谱实现故障根因推理定位、影响范围量化分析，自动生成诊断报告与修复建议。

功能要求：

a)支持在网络态势中手动标绘故障节点、选择故障类型、配置故障参数，也支持批量导入故障场景；

b)基于故障知识图谱实现故障节点精准定位与根因推理分析，输出完整诊断结论；

c)计算故障影响范围，识别受影响的节点与链路，可视化分级展示影响程度；

d)自动生成包含故障信息、根因、影响的诊断报告，输出维修方案建议。

子功能：

a)故障场景设置；

b)故障推理定位；

c)故障影响分析；

d)故障修复建议输出。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 支持手动标绘或批量导入构建故障场景，基于故障知识图谱完成故障定位，自动计算故障影响范围并识别受影响的节点与链路，生成包含故障信息、故障影响与故障修复建议的完整报告 |
| 前置条件 | 1.无线网络拓扑与短波、超短波设备节点数据完整加载；2.故障知识图谱部署就绪；3.用户具备故障诊断模块操作权限；4.态势视图与地图底图服务正常可用 |
| 后置条件 | 故障场景构建完成，输出故障定位结果、根因分析结论、影响范围评估与修复建议 |
| 主事件流 | 用户进入短波/超短波设备故障诊断分析模块，系统加载无线网络拓扑、设备数据与故障知识图谱； 故障场景设置：用户在态势界面手动选择目标设备标记为故障节点，配置故障类型与故障现象等属性，或通过批量导入方式一次性录入多个故障场景； 故障定位：系统接收故障场景输入，基于故障知识图谱定位故障设备或故障部件，推理故障原因，生成故障诊断结论； 故障影响分析：以故障节点为起点，沿网络拓扑推演传播路径，识别所有受影响的节点与链路，按严重/一般/轻微三级评定受影响程度； 修复建议输出：以故障知识图谱为基础，结合故障根因，生成针对性维修方案建议； 生成诊断报告：系统汇总故障信息、根因分析、故障影响评估与故障修复建议，生成故障诊断报告 |
| 扩展事件流 | 用户误操作时支持撤销标绘或导入 |
| 备注 | 短波/超短波设备故障智能诊断总入口 |

      - 故障场景设置【SR-5.1】

功能描述：支持通过人工标绘方式设置故障节点，并配置故障相关信息，满足人工构建故障场景需求。故障类型覆盖设备硬件故障、链路中断、软件配置异常、电磁干扰四类典型故障场景。

功能要求：

a)支持在网络拓扑图/地图中直接选择目标设备标记为故障对象；

b)支持配置故障类型、故障现象等属性信息，故障类型覆盖设备硬件故障、链路中断、软件配置异常、电磁干扰四类；

c)标绘结果可实时在态势界面高亮显示。

d)支持四类故障场景的批量导入与场景保存复用。

子功能：

无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 用户通过人工交互方式在态势界面标记故障节点，并从设备硬件故障、链路中断、软件配置异常、电磁干扰四类故障中选择故障类型、配置对应故障属性，完成故障场景手动构建 |
| 前置条件 | 网络拓扑与设备节点数据已加载，用户进入手动故障标绘功能 |
| 后置条件 | 故障节点与故障类型标绘完成，故障场景可被故障推理定位功能识别并使用 |
| 主事件流 | 1.用户在网络拓扑图或地图中选择目标设备或链路，标记为故障对象； 2.用户从设备硬件故障、链路中断、软件配置异常、电磁干扰四类故障类型中选择故障类型； 3.用户配置故障现象、发生时间等故障属性信息； 4.系统校验故障对象与故障类型的适配性，标绘结果实时在态势界面高亮显示； 5.用户保存故障场景，场景可被故障推理定位功能调用。 |
| 扩展事件流 | 1.支持通过外部表格批量导入故障场景； 2.支持已保存故障场景的复用与二次编辑； 3.故障对象与所选故障类型不适配时，系统提示并阻止保存。 |
| 备注 | 对应甲方指定的四类典型故障场景，支持手动设置并供后续识别 |

      - 故障推理定位【SR-5.2】

功能描述：采用规则引擎推理、知识图谱推理、机器学习推理三路并行的融合推理机制，对故障进行关联分析，实现故障设备定位和根因分析，并对三路推理结果进行融合，输出故障类型及其综合置信度，是故障智能诊断的核心能力。

功能要求：

a)可根据故障现象与设备状态定位故障设备及故障部件；

b)支持规则引擎推理，基于预置故障判定规则对故障现象进行匹配推理，输出故障类型判定结果与规则置信度；

c)支持知识图谱推理，基于故障知识图谱的实体关联关系进行根因溯源，输出根因结论与图谱置信度；

d)支持机器学习推理，基于历史故障案例训练的推理模型输出故障类型判定结果与模型置信度；历史案例积累量未达到模型启用门限时，该路推理不参与融合，融合机制自动降级为规则引擎与知识图谱两路；

e)支持对三路推理结果按权重进行融合计算，输出故障类型及其综合置信度，并可展开查看各路推理的分项结论与置信度；

f)可综合定位结果、融合推理结论与置信度，生成完整故障诊断结论。

子功能：

无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 系统接收故障场景输入后，并行执行规则引擎推理、知识图谱推理与机器学习推理，对三路结果进行融合，完成故障节点定位与根因分析，输出带综合置信度的诊断结论 |
| 前置条件 | 1.故障场景已设置完成；2.故障知识图谱与规则库已加载就绪；3.机器学习推理模型已训练完成或已确认降级运行 |
| 后置条件 | 输出故障设备、故障部件、故障类型与根因结论，并给出各路推理分项置信度与综合置信度 |
| 主事件流 | 1.系统接收故障场景输入，提取故障现象、故障对象与关联设备状态； 2.系统并行发起三路推理：规则引擎按预置规则匹配，知识图谱按实体关联溯源，机器学习模型按历史案例特征判定； 3.各路推理分别输出故障类型判定结果与本路置信度； 4.系统按权重对三路结果进行融合计算，输出故障类型与综合置信度； 5.系统定位故障设备与故障部件，输出根因结论； 6.用户可展开查看各路推理的分项结论、置信度与判定依据。 |
| 扩展事件流 | 1.机器学习模型未达启用门限时，系统按规则引擎与知识图谱两路融合，并在结果中标注当前融合路数； 2.三路结论不一致时，系统按置信度排序呈现候选故障类型； 3.综合置信度低于设定阈值时，系统提示需人工研判。 |
| 备注 | 对应甲方规则引擎、知识图谱、机器学习三路融合并输出故障类型置信度的要求 |

      - 故障影响分析【SR-5.3】

功能描述：基于网络拓扑关系与故障节点信息，自动计算故障传播路径与影响边界，精准识别受影响的网络节点与通信链路，区分影响程度与类型，并以图层化、分级化的可视化方式在拓扑图与地图态势中直观呈现，为故障影响评估、应急调度决策提供数据支撑，是故障影响评估核心模块。

功能要求：

a)可根据网络拓扑计算故障影响范围，沿拓扑关系推演故障传播路径，识别受影响的节点与链路；

b)节点识别维度：区分直接受影响与间接受影响节点，标注每个节点的受影响程度与业务中断情况，支持按节点类型、区域筛选受影响节点；

c)链路识别维度：区分链路中断、链路性能降级两类受影响状态，标注链路受影响原因与关联故障节点，统计受影响链路数量与总带宽损失；

d)支持在网络拓扑与地图态势中可视化展示故障影响，以半透明区域图层标识故障影响的地理/拓扑范围；

e)可对影响程度进行分级，至少支持严重、一般、轻微三级区分，通过颜色等样式差异体现分级；

f)支持点击受影响对象查看详细影响信息，支持图层显隐控制。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 系统基于网络拓扑与故障节点信息，通过拓扑遍历与故障传播逻辑计算影响边界，识别所有受影响的节点与链路并评定影响等级，最终以图层化、分级化的可视化方式渲染在拓扑图与地图中，支持交互查看详情，为故障影响评估与应急决策提供直观依据。 |
| 前置条件 | 故障诊断结论已生成，故障节点已确定，网络拓扑与链路属性数据完整可用，态势视图已加载就绪 |
| 后置条件 | 输出故障影响范围边界、受影响节点清单与受影响链路清单，完成分级可视化渲染，支持交互查看与筛选 |
| 主事件流 | 1.数据加载阶段：系统获取故障节点信息与完整网络拓扑数据，包括节点属性、链路连接关系、带宽参数、路由策略等基础数据； 2.传播路径推演：以故障节点为起点，沿网络拓扑连接关系进行广度/深度优先遍历，结合当前路由策略推演故障信号的传播路径，初步划定影响边界； 3.受影响节点识别：遍历过程中逐一判断各节点的业务连通性，标记直接受影响（与故障节点直连且业务中断）与间接受影响（经由下游链路传导）的节点，评定每个节点的影响等级（严重/一般/轻微），标注业务中断或降级运行状态，汇总生成受影响节点清单； 4.受影响链路识别：提取与故障节点及受影响节点关联的所有通信链路，判断每条链路的通信状态（中断/性能降级/正常），标注链路受影响的根由与关联故障节点，统计链路带宽损失与受影响链路总数，汇总生成受影响链路清单； 5.影响范围图层生成：根据影响边界坐标数据生成半透明区域渲染图层，配置图层颜色与透明度，叠加至当前拓扑/地图态势视图； 6.分级可视化渲染：读取各节点与链路的影响程度等级，匹配对应的渲染样式（节点：颜色、图标差异；链路：颜色、线宽差异），在态势视图中完成分级差异化渲染； 7.交互绑定与呈现：为每个受影响对象绑定详情数据，支持点击查看详细影响信息，提供分级筛选控件与图层显隐控制入口，完成整体可视化呈现； 8.结果输出：输出结构化的影响分析结果，包括影响范围描述、受影响节点清单、受影响链路清单及统计汇总数据。 |
| 扩展事件流 | 1.若网络拓扑存在动态路由策略，按当前生效路由重新计算影响范围与传播路径； 2.若存在备用链路或冗余备份路径，标注受影响对象为"部分降级"，并标识可迂回的备用路径； 3.若故障为单点故障，按最短路径原则收敛计算影响边界； 4.若节点存在备用接入路径，标注为"降级运行"；若节点完全脱离网络，标注为"业务中断"； 5.若链路为核心骨干链路，自动提升其影响等级标注； 6.若存在多个故障点，分别生成独立影响图层，支持单独管控与叠加查看； 7.支持时间轴回放功能，动态展示故障影响的扩散过程； 8.支持导出影响范围图层为图片格式，支持受影响清单导出为表格文件。 |
| 备注 | 故障影响评估核心模块，其中图层渲染与分级展示能力为通用可视化能力，可复用于其他态势展示场景 |

      - 故障修复建议输出【SR-5.4】

功能描述：根据故障诊断结果和历史处置经验，生成针对性的故障修复建议，提供故障维修决策辅助。

功能要求：

a)按优先级排序推荐修复方案；

b)支持关联历史同类故障案例，辅助处置参考；

c)自动生成包含故障信息、根因、影响的完整诊断报告。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 系统基于故障诊断结论，匹配知识图谱中的修复方案，输出针对性的故障处置建议，并自动生成标准化诊断报告供导出使用 |
| 前置条件 | 故障诊断结论与影响分析已生成，故障知识图谱修复方案数据可用 |
| 后置条件 | 输出分级排序的修复建议列表与完整诊断报告，支持多格式导出 |
| 主事件流 | 1.系统读取故障诊断结论与影响分析结果； 2.匹配知识图谱中的修复方案； 3.按适配度与优先级排序； 4.输出修复建议，附带操作步骤与注意事项； 5.整合全流程数据生成标准化诊断报告； 6.关联展示同类历史案例。 |
| 扩展事件流 | 1.若无完全匹配方案，推荐相似故障的修复方案并标注差异； 2.支持用户标记建议有效性，反哺知识图谱优化； 3.报告支持PDF、Word等多格式导出。 |
| 备注 | 提供故障维修决策辅助，输出标准化诊断交付物 |

    - 知识图谱平台【SR-6】

功能描述：提供设备知识、网络态势知识及故障知识图谱的构建、存储、管理、查询、推理及增量更新能力，为设备知识展示、网络态势分析及故障诊断提供统一知识支撑，是全系统知识服务平台。

功能要求：

a)统一构建设备、网络态势、故障三类领域知识图谱，形成标准化知识体系；

b)提供知识抽取、融合、更新、维护全生命周期管理能力；

c)提供标准化知识查询与推理接口，支撑各业务模块调用；

d)支持知识图谱增量更新，保障知识持续迭代演进；

子功能要求：

a)设备知识图谱；

b)网络态势知识图谱；

c)故障知识图谱；

d)知识图谱管理。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 业务模块调用平台接口进行知识查询与推理，知识运维人员维护知识内容与图谱结构，管理员管理平台配置与版本 |
| 前置条件 | 知识图谱平台服务正常运行，对应领域图谱已构建完成 |
| 后置条件 | 知识查询/推理结果返回业务模块，知识更新内容同步生效并留存版本记录 |
| 主事件流 | 1.调用方发起知识查询、推理或维护请求； 2.平台鉴权后调度对应知识图谱服务； 3.执行知识检索、推理或更新操作； 4.返回执行结果； 5.记录知识操作日志，更新版本信息。 |
| 扩展事件流 | 1.若查询无匹配结果，返回相似知识推荐； 2.知识更新需审核后正式发布，支持回滚至上一版本。 |
| 备注 | 全系统知识服务平台，统一管理与输出领域知识能力 |

      - 设备知识图谱【SR-6.1】

功能描述：基于设备技术说明书、使用说明书、操作手册、培训教材等多源异构数据，融合设备属性知识、结构知识、功能知识与参数知识，构建完整的设备知识体系，为设备知识展示提供统一知识支撑，实现设备知识统一管理。

功能要求：

a)覆盖设备属性知识（设备名称、型号、类别、厂家）、结构知识（设备子功能模块、天线、接口等组成结构）、功能知识（功能名称、功能描述、工作模式、支持业务类型、功能约束条件）与参数知识（工作频段、发射功率、接收灵敏度、调制方式、信道带宽、天线增益），实现设备实体、属性及其关联关系的统一建模与语义关联表达；

b)建立知识条目间的关联关系，形成结构化设备知识网络；

c)提供标准化知识查询接口，支撑设备知识展示、检索与关联浏览；

d)支持设备知识条目增量更新。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 用户通过业务界面查询设备相关知识，系统从设备知识图谱中检索并返回结构化知识内容 |
| 前置条件 | 设备知识图谱已构建完成，知识数据可用 |
| 后置条件 | 返回目标设备的结构、原理、操作等知识内容，支持关联跳转 |
| 主事件流 | 1.用户发起设备知识查询请求； 2.图谱平台检索设备知识图谱； 3.提取目标知识节点及关联关系； 4.返回结构化知识数据； 5.业务界面展示知识内容。 |
| 扩展事件流 | 1.支持模糊检索，匹配相关设备知识； 2.支持从一个知识节点跳转查看关联知识。 |
| 备注 | 设备知识统一管理载体，为设备知识展示模块提供知识数据源 |

      - 网络态势知识图谱【SR-6.2】

功能描述：围绕信噪比、误码率、丢包率、时延、吞吐率等链路运行指标，建立链路性能指标与链路状态之间的关联关系，构建覆盖优秀、良好、预警、故障四级状态等级的链路状态知识体系；融合电台组网规则、网络角色、天线类型、连接状态及网络运行状态等知识，构建网络态势知识体系，为链路状态评估、链路异常分析与网络态势智能分析提供知识支撑。

功能要求：

a)覆盖网络拓扑、节点属性、组网规则、运行规律等网络知识，并以信噪比、误码率、丢包率、时延、吞吐率为链路运行指标建立指标与链路状态的关联关系；

b)建立网络要素间的关联关系，支撑态势智能分析与异常识别；

c)支持结合历史运行数据、专家经验与人工标注结果，挖掘链路状态演化规律与状态判定规则，形成链路状态评估知识体系；

d)提供知识查询与推理接口，支撑态势研判、链路状态评估、异常检测等业务；

e)支持网络运行知识动态更新，适配网络结构变化。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 态势分析业务调用网络态势知识图谱，辅助网络异常识别、态势研判与趋势分析 |
| 前置条件 | 网络态势知识图谱已构建，实时网络状态数据可接入 |
| 后置条件 | 返回网络知识推理结果，辅助态势分析决策 |
| 主事件流 | 1.态势模块传入当前网络状态数据与分析需求； 2.图谱平台加载网络态势知识图谱； 3.执行知识匹配与推理分析； 4.返回分析结论与知识依据； 5.态势模块结合结果进行展示与告警。 |
| 扩展事件流 | 1.若检测到异常态势，关联输出可能原因与处置知识； 2.支持网络结构变更后增量更新图谱。 |
| 备注 | 网络态势知识管理载体，为态势智能分析提供知识支撑 |

      - 故障知识图谱【SR-6.3】

功能描述：融合故障现象、故障原因、故障部件、诊断步骤、排障流程及解决方案等知识，构建故障知识体系，为故障推理、根因定位、影响分析及修复建议生成提供知识支撑，实现故障知识统一管理。

功能要求：

a)覆盖故障全生命周期知识，形成“现象-原因-部件-方案”完整知识链路；

b)内置故障推理规则与处置经验，支撑智能诊断推理；

c)支持故障案例沉淀，为机器学习推理模型提供训练案例来源；

d)提供标准化推理接口，支撑故障诊断业务调用。

子功能：无。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要参与者 | 运维管理人员 |
| 用例描述 | 故障诊断业务调用故障知识图谱，执行故障推理、根因分析与修复方案匹配 |
| 前置条件 | 故障知识图谱与推理规则已构建完成 |
| 后置条件 | 返回故障推理结果、根因结论与修复方案知识 |
| 主事件流 | 1.故障诊断模块传入故障现象与场景数据； 2.图谱平台加载故障知识图谱； 3.执行推理规则，匹配故障知识； 4.输出根因、影响、方案等推理结果； 5.返回至诊断模块用于结果展示。 |
| 扩展事件流 | 1.支持新增故障案例自动学习，优化推理规则； 2.推理结果附带知识来源，支持溯源查看。 |
| 备注 | 故障知识统一管理载体，为智能故障诊断提供核心知识支撑 |

  - CSCI软件外部接口需求

    - 接口标识和接口图

  - 软件内部接口需求

本软件内部数据相关的决策都留待软件设计时确定。

  - CICI内部数据需求

本软件内部数据相关的决策都留待软件设计时确定。

  - 适应性需求

本软件无适应性需求。

  - 保密性(Security)需求

本软件无软件保密性需求。