短波/超短波智能规划系统

五大模块技术详细方案

文档编号：TECH-DETAIL-2025-001

版    本：V1.0

日    期：2025年3月

涵盖模块：设备孪生建模 / 知识图谱构建 / 智能网络规划 / 综合态势呈现 / 故障智能诊断

# 一、设备孪生建模模块技术详细方案

## 1.1  模块定位与目标

设备孪生建模模块是整个系统的数字化底座，负责将物理通信设备在软件层面进行完整映射，支撑后续态势呈现、网络规划和故障诊断的数据来源。

- 管理节点规模：短波站点≥50个，超短波站点≥100个，合计≥150个

- 采集周期：≤30秒/次

- 批量配置时间：150台设备≤4分钟（24核CPU）

- 指令下发时延：≤3秒

## 1.2  四层模型架构

每台物理设备对应一个四层孪生模型对象，存储于MySQL/openGaussDB：

| 层次 | 内容 | 存储字段示例 | 更新频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理模型层 | 面板布局、旋钮、指示灯、接口位置 | panel_layout (JSON) | 设备入库时一次性写入 |
| 参数模型层 | 频率范围、功率范围、调制方式、天线类型 | freq_min, freq_max, power_max, mod_type | 参数变更时更新 |
| 状态模型层 | RSSI、SNR、BER、发射功率、温度、工作状态 | rssi, snr, ber, tx_power, temperature | ≤30秒实时采集 |
| 地理模型层 | 经纬度、海拔、部署类型（固定/车载） | lat, lng, altitude, deploy_type | 位置变更时更新 |

## 1.3  数据采集架构

### 1.3.1  采集链路

采集链路分三层，从设备到数据库的完整流转如下：

物理设备 → 采集Agent（UDP/RESTful上报）→ RabbitMQ消息队列 → 采集服务消费 → InfluxDB（时序）+ MySQL（状态快照）

### 1.3.2  数据上报协议

设备通过以下两种方式上报状态：

- 主动上报（推荐）：设备每30秒主动向采集服务POST一次状态JSON，格式如下：

POST /api/v1/device/status

{"device_id":"DEV-001","timestamp":1709000000000,"rssi":-72.5,"snr":18.3,"ber":0.001,"tx_power":50.0,"freq":7500.0,"temperature":42.1,"status":1}

- 被动轮询（兜底）：采集服务每60秒主动SNMP或HTTP轮询一次，防止设备长时间未上报

## 1.4  虚拟面板与远程操控

### 1.4.1  前端虚拟面板实现

前端基于React + SVG实现设备虚拟面板，每类设备型号对应一套SVG面板模板，操作控件与后端API一一映射：

| 操控动作 | 前端组件 | 后端API | 指令格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开/关机 | Toggle开关 | POST /api/v1/device/{id}/power | {action: on¦off} |
| 频率调节 | 数字输入框+步进按钮 | POST /api/v1/device/{id}/freq | {freq: 7500.0} |
| 功率调节 | 滑动条 | POST /api/v1/device/{id}/power_level | {power: 50} |
| 天线配置 | 下拉选择框 | POST /api/v1/device/{id}/antenna | {antenna_type: XX-1} |
| 模式切换 | 单选按钮组 | POST /api/v1/device/{id}/mode | {mode: usb¦lsb¦am¦fm} |

### 1.4.2  批量配置流程

批量配置采用异步任务队列实现，避免同步阻塞：

- Step 1：操作员在前端勾选目标设备，填写统一参数，点击【批量下发】

- Step 2：后端将每台设备的配置任务写入RabbitMQ任务队列

- Step 3：Worker池（线程数=CPU核数×2）并行消费队列，逐台下发指令

- Step 4：每台设备返回ACK后标记成功；超时（3秒）未响应自动重试3次

- Step 5：前端WebSocket实时显示进度，完成后汇总成功/失败列表

## 1.5  关键性能保障

| 性能指标 | 目标值 | 实现手段 |
| --- | --- | --- |
| 批量配置150台 | ≤4分钟 | Worker并行池+RabbitMQ异步队列 |
| 状态采集延迟 | ≤30秒 | 设备主动推送+SNMP兜底轮询 |
| 告警响应时间 | ≤60秒 | InfluxDB阈值规则+Prometheus告警 |
| 指令下发时延 | ≤3秒 | RESTful同步调用+超时重试机制 |
| 历史数据查询 | ≤2秒（90天内） | InfluxDB时序索引+Redis缓存热点查询 |

# 二、知识图谱构建模块技术详细方案

## 2.1  模块定位与目标

知识图谱模块是系统的智能推理大脑，将设备手册、历史故障案例、网络运行经验等非结构化知识转化为可机器推理的图结构，为故障诊断和智能规划提供语义支撑。

- 三类图谱：设备知识图谱、网络态势知识图谱、故障知识图谱

- 图谱节点规模：≥5000个实体，≥20000条关系

- 图谱查询响应：3-5跳路径查询 <200ms

- NER初期F1值：≥75%（2000条标注），成熟期≥85%（5000条标注）

## 2.2  整体技术架构

文档解析 → NLP实体识别（BiLSTM-CRF/BERT）→ 关系抽取 → 图谱存储（Neo4j）→ 图谱推理（Cypher）→ 可视化（D3.js）

## 2.3  知识抽取技术实现

### 2.3.1  命名实体识别（NER）

采用BiLSTM-CRF序列标注模型，针对通信领域术语进行微调：

| 实体类型 | 示例 | 标注标签 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 短波电台、超短波车载台 | B-DEVICE, I-DEVICE |
| 设备型号 | XX-2000、HF-100B | B-MODEL, I-MODEL |
| 技术参数 | 发射功率100W、频率7.5MHz | B-PARAM, I-PARAM |
| 故障现象 | 误码率升高、RSSI骤降 | B-FAULT, I-FAULT |
| 组成模块 | 发射机、功放模块、天线 | B-MODULE, I-MODULE |

模型训练配置：

- 基础模型：BERT-Base-Chinese（预训练）+ BiLSTM-CRF（序列解码层）

- 训练数据：初期2000条人工标注，标注一致性检验Kappa≥0.8

- 优化器：AdamW，学习率2e-5，批大小16，训练50轮

- 推理加速：ONNX Runtime导出，ARM平台推理速度≥100句/秒

### 2.3.2  关系抽取

采用基于实体对的BERT分类模型，输入实体对+上下文，输出关系类型：

| 关系类型 | 示例三元组 | 提取场景 |
| --- | --- | --- |
| 组成关系 | (电台, 包含, 发射机) | 设备手册拆解章节 |
| 适配关系 | (电台XX, 适配天线, XX-1) | 技术规格表 |
| 故障因果 | (RSSI低, 可能原因, 天线故障) | 故障案例库 |
| 参数范围 | (电台XX, 频率范围, 2-30MHz) | 技术参数页 |
| 解决方案 | (天线故障, 解决方案, 更换馈线) | 维修手册 |

## 2.4  图谱存储设计（Neo4j）

### 2.4.1  三类图谱数据模型

设备知识图谱节点与关系定义：

(:Device {id, name, model, freq_min, freq_max, power_max, type})

(:Module {id, name, function})

(:Antenna {id, model, gain, freq_range})

(:Device)-[:CONTAINS]->(:Module)

(:Device)-[:COMPATIBLE_WITH]->(:Antenna)

故障知识图谱节点与关系定义：

(:Symptom {id, name, description, metric_threshold})

(:Cause {id, name, probability, category})

(:Solution {id, steps, estimated_time})

(:Symptom)-[:CAUSED_BY {weight:0.6}]->(:Cause)

(:Cause)-[:RESOLVED_BY]->(:Solution)

### 2.4.2  典型Cypher查询

从故障现象出发，查询所有可能原因并按概率排序（3跳）：

MATCH (s:Symptom {name:'RSSI骤降'})-[:CAUSED_BY*1..3]->(c:Cause)-[:RESOLVED_BY]->(sol:Solution)

RETURN c.name AS cause, c.probability AS prob, sol.steps AS solution

ORDER BY prob DESC LIMIT 5

查询指定设备的所有通联链路及质量：

MATCH (d:Device {id:'DEV-001'})-[r:LINK_TO]-(target:Device)

RETURN target.name, r.freq, r.rssi, r.quality_score

## 2.5  知识图谱可视化

- 渲染引擎：D3.js力导向图，支持≥5000节点流畅渲染（WebGL加速）

- 交互功能：节点点击展开邻居、双击查看详情、右键菜单、框选缩放

- 过滤功能：按实体类型、关系类型、时间范围过滤显示

- 路径高亮：输入起止节点，高亮最短推理路径

## 2.6  图谱冷启动与持续演进策略

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷启动期 | 第1-3个月 | 2-3名专家完成2000条初始标注，覆盖4类主要故障 | NER F1≥75%，诊断准确率≥70% |
| 成长期 | 第4-12个月 | 系统运行案例自动回流，专家审核纠错 | 图谱案例≥500条，准确率≥80% |
| 成熟期 | 12个月后 | 三层融合诊断全量启用，ML层上线 | 诊断准确率≥90% |

# 三、智能网络规划模块技术详细方案

## 3.1  模块定位与目标

智能网络规划是系统最核心的业务模块，自动完成从站点导入到方案下发的全流程组网规划，将传统4-8小时的人工作业压缩至35分钟以内。

- 节点规模：短波≥50，超短波≥100，合计≥150

- 快速模式规划时间：≤5分钟（≥24核CPU）

- 精确模式规划时间：≤20分钟

- 增量重规划（20%节点失效）：≤2分钟

- 预选配置方案数：≥3种

## 3.2  规划计算总体流程

站点导入 → 通联关系配置 → 频率分配（DSatur+GA）→ 覆盖计算（ITM/P.533）→ 多目标优化（NSGA-II）→ 干扰分析 → 方案输出

## 3.3  频率分配算法详解

### 3.3.1  问题建模

将频率分配问题建模为图着色问题：

- 节点：每条通联链路为一个图节点

- 边：两条链路共用同一站点则连边（存在同频干扰风险）

- 颜色：可用频率资源池中的每个频率对应一种颜色

- 目标：用最少的颜色（频率）完成着色（分配），使相邻节点颜色不同

### 3.3.2  两阶段求解策略

阶段一：DSatur贪心算法（初始解）

- 核心思想：优先给饱和度最高的节点（已被最多不同颜色的邻居占用）着色

- 时间复杂度：O(n²)，150节点下执行时间<1秒

- 输出：一个可行但不一定最优的初始频率分配方案

阶段二：遗传算法优化（全局寻优）

| GA参数 | 设置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 种群规模 | 100 | 初始方案数量 |
| 最大代数 | 500 | 迭代轮次上限 |
| 交叉算子 | 均匀交叉 | 两个方案随机混合产生子代 |
| 变异算子 | 随机频率替换，变异率0.01 | 小概率随机修改单个链路频率 |
| 选择算子 | 锦标赛选择（k=3） | 每次从3个随机方案中选最优 |
| 适应度函数 | f = w1*复用率 + w2*(1/干扰数) + w3*连通度 | 多目标加权评分 |

### 3.3.3  NSGA-II多目标优化

在GA基础上采用NSGA-II实现多目标Pareto优化，同时优化三个相互冲突的目标：

- 目标1：最大化频率复用率（相同频率被多条链路复用，节省频谱资源）

- 目标2：最小化同频干扰链路对数

- 目标3：最大化网络连通度（所有站点均可互达）

NSGA-II输出Pareto最优解集（≥3种方案），供操作员按任务需求选择。

## 3.4  覆盖计算技术实现

### 3.4.1  超短波：Longley-Rice ITM模型

计算流程：

- Step 1：从SRTM DEM数据库读取站点周边地形高程矩阵

- Step 2：以站点为中心，按快速（500m）或精确（100m）栅格切分覆盖区域

- Step 3：多线程并行计算每个栅格点到站点的地形剖面（线程数=CPU核数×2）

- Step 4：调用ITM模型计算每格路径损耗（dB），输入参数包括：频率、天线高度、地形粗糙度、气候区编码

- Step 5：路径损耗 + 发射功率 - 接收门限 → 判断是否覆盖 → 渲染热力图

| 模式 | 栅格大小 | 单站计算时间 | 150站总时间（24核并行） |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速模式 | 500m×500m | <5秒 | 约3-4分钟 |
| 精确模式 | 100m×100m | <30秒 | 约15-18分钟 |

### 3.4.2  短波：ITU-R P.533模型

短波天波传播计算关键步骤：

- 输入参数：通信路径（起止经纬度）、工作频率、时间（月份/小时）、太阳黑子数

- 计算MUF：调用P.533预测最大可用频率，误差范围±15%

- 计算FOT：FOT = MUF × 0.85，作为推荐工作频率

- 链路可用性：计算在选定频率下链路可用概率（目标≥90%）

- 校准机制：接入实时电离层探测数据，动态修正MUF预测偏差

## 3.5  并行加速架构

为满足5分钟规划时间要求，采用三级并行加速策略：

| 并行层级 | 策略 | 加速效果 |
| --- | --- | --- |
| 网络分区并行 | 150节点拆分为4-6个子网分区，各分区独立规划后合并 | 线性扩展，4分区≈4倍加速 |
| 覆盖计算多线程 | 每个站点的栅格计算分配给独立线程 | 利用全部CPU核心 |
| 结果缓存 | Redis缓存相同参数的计算结果（TTL=30分钟） | 重复计算命中率≥40% |

## 3.6  干扰分析实现

- 干扰源建模：在GIS地图上标注干扰源位置、类型（宽带/窄带/扫频/脉冲）、功率谱密度

- C/I计算：对每条通联链路，计算有用信号功率与干扰信号功率之比（载干比），门限值可配置（默认10dB）

- 告警逻辑：C/I低于门限时，链路标红并推送告警，同时触发抗干扰建议生成

- 抗干扰建议：按优先级推荐：(1)切换至干扰盲区频率 (2)降低发射功率减少暴露 (3)启用跳频方案 (4)链路绕路

# 四、综合态势呈现模块技术详细方案

## 4.1  模块定位与目标

综合态势呈现模块将实时采集的设备状态、链路质量、告警事件以统一的GIS地图视图呈现，为指挥员提供全网一张图的决策视图。

- 地图覆盖范围：≥120km×120km

- 态势刷新周期：≤1分钟（端到端）

- 支持并发用户：≥10个操作员同时在线

- 历史回放：支持24小时内任意时间点态势回放

## 4.2  前端技术架构

### 4.2.1  技术选型

| 组件 | 技术选型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 地图底图 | OpenLayers 7.x | GIS地图渲染、坐标投影变换 |
| UI框架 | React 18 + TypeScript | 组件化界面开发 |
| 实时通信 | WebSocket（原生API） | 服务端推送态势增量数据 |
| 图表渲染 | ECharts 5.x | 设备仪表盘、趋势折线图 |
| 图谱可视化 | D3.js force-directed | 知识图谱交互展示 |
| 状态管理 | Redux Toolkit | 全局状态管理（告警、图层开关） |

### 4.2.2  GIS图层设计

地图采用分图层叠加架构，各图层独立渲染、独立开关：

| 图层名称 | 渲染内容 | 更新策略 |
| --- | --- | --- |
| 底图图层 | 地形地貌、道路、等高线（离线瓦片） | 静态，按需加载 |
| 设备图层 | 站点图标（颜色=工作状态）、设备编号标注 | WebSocket增量推送，≤30秒 |
| 链路图层 | 通联连线（颜色+粗细=链路质量综合评分） | WebSocket增量推送，≤60秒 |
| 覆盖热力图 | 信号强度色阶渲染（蓝绿黄红） | 规划完成后生成，手动刷新 |
| 干扰图层 | 干扰源图标+影响范围扇形区域 | 告警触发时更新 |
| 告警图层 | 异常设备/链路闪烁高亮 | 实时推送，<5秒 |

## 4.3  链路质量综合评分算法

每条链路的质量综合评分采用五维加权模型：

Score = 0.30 × f(RSSI) + 0.30 × f(SNR) + 0.20 × f(BER) + 0.10 × f(Delay) + 0.10 × f(PacketLoss)

各维度归一化函数定义：

| 指标 | 归一化公式 | 满分条件 | 零分条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| RSSI | (RSSI - 门限) / (满分值 - 门限) | ≥-50dBm | ≤-110dBm |
| SNR | SNR / 40 | ≥40dB | ≤0dB |
| BER | 1 - BER×100 | ≤0% | ≥1% |
| Delay | 1 - Delay/500 | ≤0ms | ≥500ms |
| PacketLoss | 1 - Loss | 0% | 100% |

评分与颜色映射：

- ≥80分：绿色，链路质量良好

- 60-79分：黄色，链路质量一般，建议关注

- <60分：红色，链路质量差，触发告警

## 4.4  实时数据推送架构

### 4.4.1  WebSocket增量推送机制

为保证≤1分钟刷新且不造成带宽浪费，采用增量推送策略：

- 全量快照：用户首次连接时推送全量设备状态（一次性）

- 增量推送：后续只推送状态发生变化的设备/链路（diff机制），减少90%以上数据传输量

- 心跳保活：每30秒发送一次心跳包，检测连接是否存活

- 断线重连：WebSocket断开后自动重连，重连后重新获取全量快照

### 4.4.2  端到端时延分析

| 环节 | 时延 | 优化手段 |
| --- | --- | --- |
| 设备上报 | ≤30秒 | 设备主动推送（减少轮询延迟） |
| 消息队列处理 | <1秒 | RabbitMQ消费者并行处理 |
| 数据库写入 | <1秒 | InfluxDB批量写入 |
| 聚合推送 | <1秒 | Redis缓存最新状态，直接推送 |
| 前端渲染 | <1秒 | 增量更新DOM，避免全量重绘 |
| 总计 | ≤33秒 | 远优于≤60秒目标 |

## 4.5  历史态势回放

- 数据来源：InfluxDB时序数据库存储90天历史状态

- 回放控制：时间轴拖拽定位，支持0.5x/1x/2x/5x倍速回放

- 回放粒度：历史数据按30秒粒度存储，回放最小步长30秒

- 导出功能：支持将指定时间段的态势变化导出为MP4视频（FFmpeg生成）

# 五、故障智能诊断模块技术详细方案

## 5.1  模块定位与目标

故障智能诊断模块采用三层融合架构，实现从告警触发到根因定位、修复建议推荐的全自动故障处置流程，将MTTR从传统45-90分钟压缩至10分钟以内。

- 诊断覆盖故障类型：≥4类

- 告警到初步诊断：≤45秒

- 诊断准确率目标：上线时≥70%，运行12个月后≥85%，三层模式≥90%

- MTTR目标：≤10分钟

## 5.2  三层融合诊断架构

第一层（规则引擎）→ 未命中 → 第二层（知识图谱推理）→ 积累≥500案例后 → 第三层（机器学习）→ 投票融合 → 根因结论

## 5.3  第一层：规则引擎（Drools）

### 5.3.1  适用场景

处理有明确技术规范的已知故障，规则直接对应具体阈值和操作流程：

| 规则名称 | 触发条件 | 诊断结论 | 推荐操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低功率告警 | tx_power < 额定功率×0.5 | 功放模块可能故障 | 检查功放模块供电，重启模块 |
| 高误码率告警 | BER > 0.01 持续>5分钟 | 频率偏移或天线问题 | 检查本振，测试驻波比 |
| 设备过温告警 | temperature > 75℃ | 散热故障 | 检查散热风扇，降低工作功率 |
| 链路中断 | RSSI < -110dBm 持续>2分钟 | 链路物理中断 | 检查馈线连接，更换备用链路 |
| 频率冲突 | 两链路同频且C/I<10dB | 同频干扰 | 按规划方案重新分配频率 |

### 5.3.2  规则引擎实现

- 引擎选型：Drools 9.x，支持DRL规则文件热加载，无需重启即可更新规则

- 规则管理：规则以DRL文件存储，支持在线编辑和版本管理

- 响应时间：规则匹配<1秒，适合实时告警触发场景

- 初始规则数：覆盖4类故障场景的核心规则≥50条

## 5.4  第二层：知识图谱推理

### 5.4.1  推理流程

对规则引擎未命中的复杂故障，在Neo4j故障知识图谱上执行多跳路径推理：

- Step 1：将告警信号（RSSI、SNR、BER等指标异常）映射为图谱中的Symptom节点

- Step 2：从Symptom节点出发，执行3-5跳Cypher路径查询，找到所有可能的Cause节点

- Step 3：按关系权重（故障概率）对候选Cause排序，取Top5返回

- Step 4：对每个Cause节点，继续查询对应的Solution节点（排查步骤+解决方案）

- Step 5：综合设备型号、当前环境、历史记录做上下文过滤，排除不相关候选

### 5.4.2  多点故障并发处理

当多个设备同时告警时，存在共因故障的情况（如同一干扰源影响多台设备），需进行关联分析：

- 共因检测：在网络态势图谱中查询同时告警设备的共同上游节点（频率、地理区域、供电链路）

- 因果链合并：将有相同根因的多个告警合并为一个诊断任务，避免重复报告

- 优先级排序：按影响链路数量对并发故障排序，优先处理影响范围最大的故障

## 5.5  第三层：机器学习模型

### 5.5.1  模型设计

| 要素 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 启用条件 | 积累≥500条确认故障案例，且每类故障≥20条 |
| 特征工程 | RSSI/SNR/BER变化趋势、设备型号、时段、气象条件、历史故障频率，共16维特征 |
| 模型选型 | 随机森林（可解释性强）+ XGBoost（精度高）集成 |
| 训练策略 | 每月使用最新案例增量训练，保留最近6个月数据 |
| 样本不平衡处理 | SMOTE过采样，使各类故障样本量均衡 |
| 交叉验证 | 5折交叉验证，AUC≥0.85才允许上线 |

### 5.5.2  三层投票融合

三层模型各自给出候选根因和置信度，融合策略如下：

- 优先级规则：规则引擎置信度1.0（规则命中即采纳）> 图谱推理置信度（按概率）> ML置信度（按模型输出）

- 加权投票：三层给出相同根因时，置信度叠加，权重为规则引擎0.5、图谱0.3、ML0.2

- 冲突处理：三层给出不同根因时，输出前3个候选结论供操作员选择确认

## 5.6  诊断结果与知识回流

### 5.6.1  诊断结果格式

每次诊断输出包含以下内容：

- 根因描述：故障类型、可能原因、置信度（0-100%）

- 影响范围：受影响设备列表、受影响通联链路列表

- 排查步骤：按优先级排列的逐步排查操作指导

- 修复建议：具体修复操作，包含预计修复时间

- 相关案例：历史上相似故障的案例摘要（Top3）

### 5.6.2  知识回流机制

知识回流是系统持续自我进化的核心机制：

- 触发时机：操作员在系统中确认故障根因和修复结果后自动触发

- 回流内容：告警信号特征 + 确认根因 + 修复步骤 + 实际修复时间

- 图谱更新：新案例作为新节点写入故障知识图谱，关系权重（概率）按贝叶斯更新

- ML样本：新案例同时写入训练样本库，达到触发条件时自动安排重训练

## 5.7  典型故障诊断场景

| 故障场景 | 告警信号 | 诊断层次 | 预期处置时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功放模块故障 | tx_power突降>50% | 规则引擎直接命中 | <2分钟（规则响应+操作） |
| 天线馈线松动 | RSSI骤降+BER升高 | 知识图谱3跳推理 | <5分钟 |
| 频率配置错误 | BER持续高，SNR正常 | 规则引擎+图谱联合 | <3分钟 |
| 外部宽带干扰 | 多台设备C/I同时下降 | 图谱共因分析+ML验证 | <10分钟 |

# 附录：系统整体技术架构总览

## A.1  五模块依赖关系

设备孪生建模（数据底座）→ 知识图谱（智能大脑）→ 智能规划 / 态势呈现 / 故障诊断（三大业务引擎）

| 模块 | 依赖关系 | 输出给 |
| --- | --- | --- |
| 设备孪生建模 | 无（数据源头） | 知识图谱、态势呈现、故障诊断、智能规划 |
| 知识图谱构建 | 依赖设备孪生的实时状态数据 | 故障诊断、智能规划（约束条件） |
| 智能网络规划 | 依赖设备孪生（设备参数）、知识图谱（规则约束） | 态势呈现（方案可视化）、设备孪生（配置下发） |
| 综合态势呈现 | 依赖全部模块的数据 | 操作员（决策视图） |
| 故障智能诊断 | 依赖设备孪生（告警）、知识图谱（推理） | 操作员（诊断结论）、知识图谱（知识回流） |

## A.2  关键性能指标汇总

| 指标 | 目标值 | 所属模块 |
| --- | --- | --- |
| 批量配置150台设备 | ≤4分钟 | 设备孪生建模 |
| 设备状态采集周期 | ≤30秒 | 设备孪生建模 |
| 图谱3-5跳查询响应 | <200ms | 知识图谱构建 |
| NER F1值（初期/成熟期） | ≥75% / ≥85% | 知识图谱构建 |
| 快速模式规划时间 | ≤5分钟（24核CPU） | 智能网络规划 |
| 精确模式规划时间 | ≤20分钟 | 智能网络规划 |
| 增量重规划时间 | ≤2分钟 | 智能网络规划 |
| 态势刷新周期 | ≤1分钟 | 综合态势呈现 |
| 故障诊断响应 | ≤45秒 | 故障智能诊断 |
| MTTR | ≤10分钟 | 故障智能诊断 |
| 诊断准确率（上线/成熟） | ≥70% / ≥90% | 故障智能诊断 |

文档版本 V1.0  |  2025年3月  |  依据《短波/超短波智能规划系统技术方案》V2.0及《技术可行性评估报告》编制