（1）知识图谱技术实现

采用BiLSTM-CRF序列标注模型进行实体识别，基于BERT预训练模型进行领域微调；关系抽取采用远程监督与依存句法分析的混合方法，质量目标为：初期F1值≥60%（语料稀缺阶段），成熟期≥75%（语料扩充至5000条以上后），人工校验比例初期≥30%，随模型质量提升逐步降低至10%以下；图谱存于Neo4j，通过Cypher查询语言支持多跳关系遍历（3-5跳查询响应时间<200ms）；图谱可视化基于D3.js力导向图布局，支持节点展开/折叠和路径追踪。

（2）网络规划技术实现

频率分配采用Dsatur贪心算法生成初始解，结合遗传算法（GA）全局优化，150节点规模下通过网络分区并行策略控制计算时间；传播建模分别采用ITU-RP.533（短波天波）和Longley-Rice ITM模型（超短波视距），调用DEM地形数据进行射线追踪，多线程并行栅格计算，快速模式（500栅格）单站<5s；覆盖热力图由后端预渲染为PNG瓦片，前端零计算负担。

（3）态势呈现技术实现

地图引擎采用OpenLayers + web GL瓦片渲染，支持多级LOD瓦片金字塔；态势数据通过WebSocket增量推送，前端仅局部更新变化的节点和链路DOM；链路质量评分由RSSI/SNR/BER/时延/丢包率五项指标加权计算，以颜色（绿/黄/红）和粗细双重编码实现；态势刷新端到端延迟控制在60s以内。

（4）故障诊断技术实现

规则引擎基于Drools实现，响应时间<1s；图谱推理通过Neo4j Cypher路径查询和加权最短路径算法实现，从故障现象沿因果链追溯根因；机器学习层采用随机森林/XGBoost分类模型，以设备运行参数向量为特征；影响域分析采用BFS广度优先遍历，支持百节点规模下10秒内完成。三层融合采用优先级投票策略。

（5）地形地貌场景≥2个

支持≥2种地形地貌场景（平原和山地），每种场景配备对应的DEM数据集和传播模型预校准参数。地形数据采用SRTM30m分辨率和DEM，以Geo TIFF格式存储并建立空间索引。

（6）短波/超短波规划预选配置≥3种

系统提供≥3种预选参数配置方案，覆盖不同应用场景：

1）基于地形地貌的预选配置：针对平原、山地、城市等不同地形条件，预设天线高度、功率等级、天线类型等参数组合。例如山地环境默认选择高功率+高增益天线+增大天线架设高度以应对地形遮挡。

2）基于任务需求的预选配置：根据指挥调度、侦察监视、后勤保障等不同任务类型，预设频段选择、带宽分配、优先级等参数。例如指挥调度任务优先选择可靠性高的通信模式和冗余链路配置。

3）基于干扰环境的预选配置；根据干扰强度和类型，预设跳频模式、扩频参数、抗干扰算法等参数。例如强干扰环境下自动启用跳频通信和自适应功率控制。

4）故障诊断场景≥3个

系统需设计支持≥类典型故障诊断场景，初步从应用角度出发考虑设备、链路、配置等常见故障场景进行设计。

场景一：设备硬件故障诊断

模拟场景描述：某台超短波电台的发射机模块出现故障，导致设备无法正常发射信号。系统通过设备状态监控检测到该设备的发射功率骤降为0，同时接收功能正常。

诊断流程：

1）系统自动检测到设备发射功率异常，触发告警；

2）规则引擎匹配规则：发射功率=0且接收正常→发射链路故障；

3）图谱推理：在设备知识图谱中遍历发射链路相关部件（功放模块、激励器、馈线连接器等），结合故障知识图谱中的历史故障概率，排序候选故障部件；

4）机器学习模型以设备运行参数向量为输入，输出故障类型概率分布；

5）三层融合结果：定位故障根因为功放模块失效（置信度为xx%）

6）影响分析：该设备的所有发射链路终端，影响n条通联关系；

7）修复建议：更换功放模块，给出更换步骤和所需工具清单；

8）验证方法：在系统中通过故障注入接口设置该设备的发射功率为0，验证诊断引擎能否在60秒内正确定位故障根因为功放模块失效。

场景二：通信链路中断诊断

模拟场景描述：两个固定台站之间的超短波通信链路突然中断，信号强度从正常值-75dBm骤降到-110dBm以下（噪声底层）。

诊断流程：

1）系统通过链路质量监测检测到链路中断；

2）规则引擎匹配：信号强度骤降至噪声底层→物理层中断（排除渐变的传播条件恶化）；

3）图谱推理：遍历可能导致物理层中断的原因链—天线故障、馈线断裂、连接器松动、发射机故障、频率配置错误等；

4）交叉验证：检查链路两端设备的状态数据，如果发射端设备状态正常（功率输出正常）则排除发射机故障，进一步检查天线系统；

5）融合结论：定位根因为接收端天线馈线连接器松动（置信度xx%）；

6）影响分析：该链路中断影响n条通联关系，如果该链路是唯一路径则通联关系完全中断，如果存在备用路径则建议切换；

7）修复建议：检查并紧固接收端天线馈线连接器；

8）验证方法：通过故障注入接口将该链路的接收信号强度设置为-115dBm，验证诊断引擎能否正确分析并给出合理的根因定位。

场景三：软件配置异常诊断

模拟场景描述：某台短波电台因频率配置错误（操作人员误将工作频率设置为7.05MHz而非正确的7.50MHz），导致无法与对端台站建立通信链路。

诊断流程：

1）系统检测到该台站的通联关系无法建立（呼叫超时）；

2）规则引擎匹配：呼叫超时且设备硬件状态正常→软件配置或传播条件问题；

3）配置比对：系统将当前设备配置与规划方案中的配置进行逐项比对，发现工作频率不匹配（当前7.05vs规划7.50）；

4）图谱推理：频率不匹配→对端台站无法接收→通联失败；

5）融合结论：定位根因为频率配置错误（置信度xx%）

6）修复建议：将工作频率从7.05MHz修正为7.59MHz。

7）验证方法：通过故障注入接口将设备的工作频率修改为错误值，验证诊断引擎能否通过配置比对发现配置异常并给出正确的修复建议。

（7）满节点负荷仿真规划时间≤5分钟

仿真规划时间是指系统在给定站点部署方案后，完成频率分配、功率优化、覆盖计算和组网方案生成的总计算时间。为确保该指标达成，采取以下措施：

1）算法优化

频率分配采用Dsatur+GA混合算法，150节点规模下结合分区并行策略，典型收敛时间<120秒；覆盖计算采用多线程并行栅格计算，提供快速模式（500m栅格，单站<5秒）和精确模式（100m栅格，单站<30秒）。

2）数据预处理

DEM地形数据预加载至内存，避免I/O延迟；传播模型参数预计算缓存，减少重复计算。

3）并行计算

多站点覆盖计算通过多线程并行执行；频率分配与覆盖计算采用流水线并行（频率分配完成一个站点即可启动其覆盖计算）。

（8）节点失效情况下仿真规划时间≤3分钟

模拟20%节点失效场景下，系统采用增量重归划策略：识别受影响的关联链路和子网范围，仅对受影响子网执行局部频率分配和覆盖重算，避免全网重新计算，确保重归划时间≤3分钟（约为正常工况全量规划时间的60%）。

（9）网络规划(正常情况下不能跨层级直接通信，只能一级一级往上通信)

首先通过批量导入或前端界面手动录入任务信息，首先配置I固定台站、电台车信息，随后配置下辖Ⅱ编成信息，包括固定站或移动站使用天线类型、线高、发射功率，接着配置Ⅱ下辖Ⅲ编成信息，使用几个Ⅲ，每个Ⅲ的车辆参数信息配置，最后设置任务站点Ⅳ的参数（通信链路最下层，使用超短波通信）。如果任务站点不存在与基地相连的链路，则规划Ⅲ机动站或Ⅰ直接控制的a或b机动车、背负式db电台与Ⅱ、Ⅲ的短波电台连接，确保可以通过超短波连接到Ⅱ或Ⅲ，然后通过其短波设备连接到I。必要时可以跨层级通信（存在作战损伤时），实现任务站点与I的通信连接。

1）站点部署规划

固定站部署后位置固定，车载站的部署位置和数量根据任务通联关系和覆盖需求进行规划，系统提供基于覆盖需求的车载站推荐部署方案。

2）通联关系规划

用户可以通过人工标绘或外部表格导入方式规划任务通联关系，定义各站点之间的通信需求。提供任务规划模块，用户可以定义任务名称、参与站点、通信频段等信息。系统支持任务模板管理，可以保存常用的任务配置，方便后续使用。

3）通信资源分配

通联关系确定后，系统执行通信资源分配：

a)频率分配：采用着色图算法（Graph Coloring）为通联关系分配正交频段。将通信网络建模为图结构（站点为节点，通联关系为边），频率分配等价于图着色问题。系统采用Dsatur贪心着色算法生成初始解，再通过遗传算法（GA）进行全局优化，目标函数为最小化频率使用数量同时满足同频/邻频隔离约束。

b）功率优化：基于链路预算模型（考虑发射功率、天线增益、传播损耗、接收灵敏度等因素），采用贪心策略分配发射功率—在满足最低接收信噪比约束（通常SNR≥10dB）下最小化总辐射功率，以降低电磁暴露和干扰风险。

c）通连方式配置：根据链路距离和质量要求，自动推荐通连方式（直通/中继/转信），支持手动调整。

4）覆盖计算

系统集成多层次传播模型以适应不同通信体制的特点：

a）短波天波传播模型

短波通信利用电离层反射实现超视距传输。系统采用ITU-R P.533建议书推荐的电离层传播预测方法，核心参数包括工作频率、发射功率、天线增益、太阳黑子数、季节、时刻和传播路径方位角。模型计算输出包括：最大可用频率—电离层能够反射的最高频率（MUF）；最佳工作频率—通常为MUF的85%，是实际选频的推荐值；场强预测值—在接受点的预期信号强度；可靠通信概率—在给定时间百分比下链路可用的概率。

b）超短波视距传播模型

超短波通信以视距传播为主。系统基于ITU-R P.1546地面波传播模型，结合Longley-Rice不规则地形模型（ITM），利用DEM高程数据进行射线追踪，精确计算地形遮挡和绕射损耗。覆盖计算以栅格化方式（默认100m×100m栅格）在地图上渲染信号强度热力图，色阶从绿色（信号强）渐变至红色（信号弱），直观展示覆盖范围。

c）衰落余量设计

在链路预算中预留适当的衰落余量以保障边缘覆盖可靠性：考虑瑞利衰落（超短波城区/丘陵环境）和对数正态阴影衰落（标准差6-10dB），典型衰落余量为6-12dB，对应边缘覆盖率≥90%。

5）干扰影响分析

操作流程：标绘干扰源→设置干扰参数→执行影响分析→查看分析结果→获取应对建议。

a)干扰源标绘与参数设置

用户在地图上点击放置干扰源图标，系统自动获取经纬度坐标。在参数面板中设置干扰属性：干扰类型（宽带噪声干扰/窄带瞄准干扰/扫频 干扰/脉冲干扰）、频率范围、等效辐射功率（ERP）、天线方向性（全向/定向，定向时设置波束宽度和指向角）、干扰持续时间。系统支持多干扰源叠加分析，可同时标绘多个不同类型的干扰源，分析其联合影响。提供预设的干扰源模板（如典型宽带压制干扰、窄带欺骗干扰等），用户可快速选用或自定义修改。

b)影响分析与应对建议

干扰影响分析结果以多种形式呈现：地图上叠加干扰覆盖热力图（显示干扰信号场强分布）、受影响链路列表（标红显示C/I不满足要求的链路）、网络连通性影响评估（在干扰条件下哪些通联关系将中断）。

应对措施建议模块基于规则引擎生成，每条建议包含措施描述、操作步骤、预期效果和适用条件。系统自动生成干扰影响分析报告，报告内容涵盖干扰源信息、影响评估结果和应对措施建议，支持导出为PDF/Word格式。

（10）态势呈现

1）网络综合态势

拓扑呈现：在GIS地图上以节点—边拓扑图展示全网结构，节点为设备（固定站、车载站），边为通信链路。支持缩放和平移操作，在不同缩放级别下自动切换详细/概略显示模式。

连接关系：以连线形式展示站点间的通联关系，连线样式区分通连方式（直通/中继/转信），点击连线可查看链路详细信息。

频谱态势：预留频谱采集设备数据接口，接入后以瀑布图/频谱密度图展示频段占用情况，支持频段选择和时间窗口回放。

2）设备监控态势

设备状态面板：以设备列表+仪表盘双视图呈现。列表视图按状态分组排序（故障→告警→正常），支持快速筛选；仪表盘视图以雷达图/仪表盘图展示单台设备的多维性能指标。

性能参数监控：实时采集并展示信号强度、信噪比、误码率、传输速率、功率输出、频率偏差、温度、电压等关键参数，以折线图展示变化趋势。

告警提示：设备出现异常时在地图上高亮闪烁，并在界面底部弹出告警条，告警按严重程度分级显示。

3）通信链路态势

链路质量采用双重编码直观呈现：

a）颜色编码：绿色表示链路质量优良（综合评分≥80分），黄色表示质量一般（60~80分），红色表示质量较差（<60分）。